1. 一种樱桃树用撑枝装置，包括树干固定部（1）、枝条固定部（2）以及连接在树干固定部（1）和枝条固定部（2）之间的撑杆（3）；其特征在于：所述树干固定部（1）通过角度调节件（4）与撑杆（3）进行连接，所述撑杆（3）包括呈中空结构的杆体（31），所述杆体（31）内套设有活动杆（32）；所述杆体（31）的内壁上纵向并列环设有多个限位结构（311），限位结构（311）用于限制活动杆（32）相对杆体（31）的移动方向；

所述活动杆（32）包括对称间隔设置的一对活动件（321），且一对活动件（321）之间连接有弹簧（322），所述活动件（321）的外表面设置有与所述限位结构（311）相配合的凸块（323）；所述枝条固定部（2）包括呈“U”字形的卡块（21），所述卡块（21）与撑杆（3）活动连接，所述卡块（21）的自由端（22）设置有用于缠绕枝条的魔术贴（23）。

2. 根据权利要求1所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：所述角度调节件（4）包括两个呈圆盘状的安装件（41），两个所述安装件（41）间隔设置，且在其间夹设有一用于连接撑杆（3）的转动件（42），所述转动件（42）与安装件（41）通过转动轴（43）进行连接；所述安装件（41）上设有一弧形槽（411），所述转动件（42）上设有与所述弧形槽（411）相配合、在所述弧形槽（411）内滑动的凸起结构（421）；所述弧形槽（411）的上下端设置有多个排列的卡位结构（4111），所述凸起结构（421）上设置有与所述卡位结构（4111）相配合的凸起部（4211），所述卡位结构（4111）与凸起部（4211）均呈直角三角结构，且反向设置。

3. 根据权利要求2所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：所述树干固定部（1）上设置有用于抵触所述安装件（41）的抵触件（5），所述抵触件（5）位于所述安装件（41）外表面的两侧；所述抵触件（5）包括呈“L”形的安装杆（51）和与安装件（41）抵触接触的抵触杆（52），所述安装杆（51）的一边与安装件（41）平行，一边与安装件（41）垂直，所述抵触杆（52）与安装杆（51）上与安装件（41）垂直的一端连接，所述抵触杆（52）与安装杆（51）通过螺纹连接。

4. 根据权利要求2或3所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：所述安装件（41）上位于所述弧形槽（411）的一侧刻设有刻度（6）。

5. 根据权利要求1所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：位于所述枝条固定部（2）前端的枝条上绑接有一绳体，所述绳体未绑接端自然下垂。

6. 根据权利要求1所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：所述卡块（21）内壁设置有防滑垫（24）。

7. 根据权利要求1所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：所述凸块（323）与所述限位结构（311）反向设置。

8. 根据权利要求1所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：所述活动件（321）的截面呈圆弧形，且对称间隔设置的一对活动件（321）靠近组合时，恰好能拼接成一个整圆环。

9. 根据权利要求1或8所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：所述活动件（321）上设置有用于按压所述活动件（321）的按压部（3211）。

10. 根据权利要求1所述的樱桃用撑枝装置，其特征在于：所述卡块（21）与撑杆（3）通过销轴连接。