1. 一种樱桃树用拉枝装置，包括牵引机构（1），位于牵引机构（1）上端的、用于与樱桃枝条进行固定的连接部（2）；其特征在于：所述牵引机构（1）包括拉杆（3）和设置在拉杆（3）下端的接地部（4）；

所述连接部（2）呈“n”字形，且在连接（2）的内侧设置有橡胶垫（21）；所述拉杆（3）包括至少两节上下设置的杆体（31），且相临两节杆体（31）之间套设有转套（32）；

在相临两节杆体（31）之中位于上方的杆体（31）下部设有外螺纹a（33），位于下方的杆体（31）上部设有外螺纹b（34），且外螺纹a（33）与外螺纹b（34）的方向相反，所述转套（32）内壁的上下部分别设置有与外螺纹a（33）相配合的内螺纹a以及与外螺纹b（34）相配合的内螺纹b；

所述接地部（4）包括与位于最下方杆体（31）下端连接且角度可调的调节座（41），所述调节座（41）的下端间隔设置有呈倒锥形的插地结构（42），所述插地结构（42）的周侧设置有呈倾斜状的加固杆（43），所述加固杆（43）的倾斜方向向上，且相临两插地结构（42）之间的加固杆（43）交错布置。

2. 根据权利要求1所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：所述杆体（31）的一侧设置有具有伸缩功能的辅助件（5），所述辅助件（5）用于与连接部（2）相配合，进一步固定樱桃枝条，所述辅助件（5）与所述杆体（31）可拆卸连接。

3. 根据权利要求2所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：所述辅助件（5）包括至少两节上下设置的辅助杆（51），且相临两辅助杆（51）之间套设有辅助转套（52）；在相临两辅助杆（51）之中位于上方的辅助杆（51）下部设有辅助外螺纹a（53），位于下方的辅助杆（51）下部设有辅助外螺纹b（54），且辅助外螺纹a（53）与辅助外螺纹b（54）的方向相反；

所述辅助转套（52）内壁的上下部分别设置有与辅助外螺纹a（53）相配合的辅助内螺纹a以及与辅助外螺纹b（54）相配合的辅助内螺纹b；位于最下方的辅助杆（51）呈“L”形，位于最上方的辅助杆（51）的上端连接有一内凹的弧形件（511），所述弧形件（511）的中心与连接部（2）的中心位于同一竖直线上，所述弧形件（511）的上端设置有所述橡胶垫（21）。

4. 根据权利要求2或3所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：所述转套（32）和/或辅助转套（52）上设置有通孔（6），用于向所述转套（32）和/或辅助转套（52）内加入润滑剂。

5. 根据权利要求1所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：所述调节座（41）包括与位于最下方拉杆（3）下端连接的安装件（411），所述安装件（411）为两个，且对称间隔设置；两个所述安装件（411）之间设有一呈半圆柱体的转动件（412），所述转动件（412）与安装件（411）相铰接，所述转动件（412）上设置有以铰接处为圆心的弧形槽（413），所述安装件（411）上设有伸入弧形槽（413）内的锁紧限位螺栓（414），所述插地结构（42）设置在转动件（412）的平整面（415）上。

6. 根据权利要求5所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：对称间隔设置的两个所述安装件（411）之间连接有加强连接杆（416）。

7. 根据权利要求1所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：所述转套（32）的外表面设置有便于转动该转套（32），进而实现拉杆（3）整体长度调节的防滑纹（321），所述防滑纹（321）设置为间隔分布的纵向凸条。

8. 根据权利要求1所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：在相临两节杆体（31）之中位于上方杆体（31）的下端，以及位于下方杆体（31）的上端均设置有软垫（7）。

9. 根据权利要求1所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：所述橡胶垫（21）的外表面上设置有起防滑作用的波浪纹，所述波浪纹横纵交错地布置在所述橡胶垫（21）的外表面上。

10. 根据权利要求1所述的樱桃树用拉枝装置，其特征在于：所述调节座（41）上还环设有一圈辅助接地件（8），所述辅助接地件（8）上间隔设置有用于穿插接地钉的孔体（81）。