本实用新型公开了一种樱桃树用拉枝装置，包括牵引机构和连接部，牵引机构包括拉杆和接地部，连接部呈“n”字形，连接内侧设有橡胶垫；拉杆包括至少两节杆体，相临两节杆体之间设有转套；相临两节杆体之中位于上方的杆体下部设有外螺纹a，位于下方的杆体上部设有外螺纹b，外螺纹a与外螺纹b方向相反，转套内壁设有与外螺纹a配合的内螺纹及与外螺纹b配合的内螺纹a；接地部包括与位于最下方杆体下端连接且角度可调的调节座，调节座的下端设有呈倒锥形的插地结构，插地结构的周侧设有呈倾斜状的加固杆，加固杆的倾斜方向向上，相临两插地结构之间的加固杆交错布置；该樱桃树用拉枝装置对樱桃枝条拉枝调节简单、便捷，且无需进行高空作业。