一种樱桃育苗工具

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种樱桃育苗工具。

背景技术

樱桃是上市最早的一种乔木果实，号称“百果第一枝”，人们赏识樱桃，在于它颜色艳丽、味道甘美、营养丰富。它既含碳水化合物、蛋白质，也含有钙、磷、铁和多种维生素，尤其是铁的含量，每百克高达6至8毫克，位于各种水果之首，因其营养价值丰富，而成为了人们生活中必不可少的水果之一。樱桃是喜阳植物，目前的樱桃种植用育苗床的种植架角度不能调节，不能随着光照的角度而改变，不能达到最大的光照率。

为解决上述问题，申请号为201821049857.2的专利申请了一种樱桃种植用育苗床，其包括支架，支架的顶部对称的设有两个“L”型安装架，“L”型安装架的表面开设有滑槽，滑槽内滑动安装有种植架，种植架的末端与固定在安装座上的驱动气缸相连，种植架上设有若干安装槽，安装槽内安放有育苗盆。其通过驱动气缸驱动种植架沿着滑槽前后移动，进而调节种植架的倾斜角度，可随着光照的角度调节，达到最大的光照率，促进樱桃苗的生长。然而，其存在如下问题。

其种植架安装在滑槽内，滑槽开设在对称设置的两个“L”型安装架上，在通过驱动气缸驱动种植架沿着滑槽前后移动时，只能从一个方向的角度进行倾斜角度的调节，即意味着只能在东、南、西、北这四个方向中的某一个方向进行倾斜角度的调节，无法有效地满足各光照方向调节的需求。同时，其采用调节安装槽的角度以获取不同方向的光照条件，在倾斜安装槽时，育苗盆内的土壤等也会在重力的作用下随着一起倾斜，影响育苗，同时还存在土壤外泄，堵塞滑槽等问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种樱桃育苗工具，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种樱桃育苗工具，其包括安装台和位于安装台上的种植架，安装台上、分别位于种植架的四侧方位上设置有调节件，调节件用于对投射在调节件上的光的方向进行调节，使其照射在种植架上；调节件包括安装在安装台上的立杆，立杆的上端通过转动件连接有一安装板，安装板上未与转动件连接的一面上设置有反光层。

进一步地，转动件包括套设在立杆上的套环、与套环外壁连接的固定件和与固定件进行转动连接的连接件；

连接件上间隔设置有两个轴套，两个轴套同轴设置；固定件上贯穿设置有与轴套相适配的轴槽；两个轴套分别位于轴槽的两侧，且分别通过连轴进行连接。

进一步地，套环上对称开设有螺纹孔，螺纹孔内穿插有抵触螺钉，抵触螺钉与立杆抵触接触，且抵触螺钉的抵触面上设置有橡胶垫。

进一步地，立杆设置为伸缩杆，伸缩杆为机械伸缩杆、电动伸缩杆和/或液压伸缩杆中的一种。

进一步地，安装板包括与转动件的主板体和与主板体两侧进行铰接的副板体；副板体的背面设置有磁铁，主板体的背面设置有与磁铁相吸附的铁片。

进一步地，安装台包括顶部向下凹陷的盛水箱，盛水箱的顶部设有位于盛水箱两侧的安装条。

进一步地，盛水箱的侧壁设有带有高压泵的水管，水管的末端设有位于种植架上方的喷头。

进一步地，种植架上设有若干安装槽，安装槽内安放有育苗盆；安装槽包括有金属网制成的槽底，槽底的四周连接有一体成型槽框，育苗盆的底部为滤布构成。

本实用新型的有益效果为：该樱桃育苗工具结构新颖，其通过调节设置在安装台上、并分别位于种植架四侧方位上的调节件，进而完成对光照方向的调节，以使位于种植架上的樱桃幼苗得到最大的光照率，可高效地促进樱桃苗的生长。且立杆选择设置为伸缩杆的方式，使得立杆能够上下可调，既便于对立杆的收纳，又能够使上下调节立杆，使其能够更好的接收并反射光照。同时，通过对安装板结构的有效设计，可使安装板能够提高对光的接收和反射，扩大反射到种植架上光照的面积，使得种植在种植架上的樱桃幼苗能够全面的接收到光照，以使位于种植架上的樱桃幼苗得到最大的光照率。

附图说明

图1示意性的给出了樱桃育苗工具的结构示意图。

图2示意性的给出了樱桃育苗工具的安装板的结构示意图。

图3示意性的给出了樱桃育苗工具的转动件的爆炸图。

图4示意性的给出了樱桃育苗工具的转动件的结构示意图。

图5示意性的给出了樱桃育苗工具的套环的安装结构示意图。

图6示意性的给出了樱桃育苗工具的种植架的结构示意图。

图7示意性的给出了樱桃育苗工具的育苗盆的布置结构示意图。

其中：1、安装台；11、盛水箱；111、安装条；2、种植架；21、安装槽；211、槽底；212、槽框；22、育苗盆；221、滤布；3、调节件；31、立杆；4、转动件；41、套环；411、螺纹孔；412、抵触螺钉；4121、橡胶垫；42、固定件；421、轴槽；43、连接件；431、轴套；44、连轴；5、安装板；51、反光层；52、主板体；521、铁片；53、副板体；531、磁铁；6、高压泵；7、水管；8、喷头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一个实施例，提供一种樱桃育苗工具，如图1所示，该樱桃育苗工具包括安装台1和位于安装台1上的种植架2，在种植架2上进行樱桃幼苗的培育。在安装台1上、位于种植架2的四侧方位上均设置有调节件3；其中，调节件3主要用于对投射在调节件3上的光的方向进行调节，使其照射在种植架2上。

在具体实施中，通过调节设置在安装台1上、并分别位于种植架2四侧方位上的调节件3，进而完成对光照方向的调节，以使位于种植架2上的樱桃幼苗得到最大的光照率，可高效地促进樱桃苗的生长。

具体地，该樱桃育苗工具的调节件3包括安装在安装台1上的立杆31，立杆31为四根，分别安装在种植架2的四侧；在立杆31的上端通过转动件4连接有一安装板5，立杆31与安装板5采用转动件4进行连接，使得安装板5可相对立杆31进行转动，进而实现对投射在调节件3上的光的方向调节。

在安装板5上未与转动件4连接的一面上设置有反光层51，用于将投射在其上的光反射到种植架2上。其中，反光层51可设置为涂设在安装板5上的反光漆，也可为粘贴在安装板5上的反光胶带，还可将反光层51设置为镜面层的方式，具体方式不做限制，且本领域技术人员应明白的是任何对该设置方式的改变，均在本申请的保护范围内。

在实际操作中，当光照位于种植架2的前、后、左、右任一方位时，均可通过调节对应的相对位置上的安装板5的角度，使得投射在安装板5上的光照经反光层51的作用下投射在种植架2上，以使位于种植架2上的樱桃幼苗得到最大的光照率，高效地促进樱桃苗的生长。

实施例二

根据本申请的一个实施例，提供一种樱桃育苗工具，对转动件4的具体结构做出进一步地设计；如图3和图4所示，具体地，转动件4包括套设在立杆31上的套环41、与套环41外壁连接的固定件42和与固定件42进行转动连接的连接件43，安装板5与连接件43进行连接。

该樱桃育苗工具的连接件43上间隔设置有两个轴套44，两个轴套44同轴设置；固定件42上贯穿设置有与轴套44相适配的轴槽421；两个轴套44分别位于轴槽421的两侧，且分别通过连轴进行连接，采用两根连轴实现连接件43和固定件42的连接。当然，在实际操作中，根据具体情况，也可选择其他的可转动的结构方式。

在具体实施中，当需要转动调节安装板5时，转动连接件43，使得连接件43相对固定件42转动，从而实现安装板5的上下角度的调节。该实施例中，采用两根连轴这一双转轴结构，两根连轴尺寸较小，使转动件4结构扭力增加一倍。由于双转轴对称结构，且可用两个丝堵将固定件42和两个连轴紧固，从而实现固定件42与连轴的牢靠连接。

实施例三

在本实施例中，为实现安装板5的左右角度的调节，可如图5所示，在该樱桃育苗工具的套环41上开设有螺纹孔411，且优选螺纹孔411至少为2个，且对称开设在套环41上；在螺纹孔411内穿插有抵触螺钉412，抵触螺钉412与立杆31抵触接触，在抵触螺钉412的作用下将套环41与立杆31进行固定。

在具体实施中，优选在抵触螺钉412的抵触面上设置有橡胶垫4121，用以提高抵触面的摩擦力，提高固定的牢固性。同时，还可优选的橡胶垫4121上与立杆31接触的一面设置为纵向分布的凹凸纹。

同时，该樱桃育苗工具的立杆31选择设置为伸缩杆的方式，使得立杆31能够上下可调，既便于对立杆31的收纳，又能够使上下调节立杆31，使其能够更好的接收并反射光照。如，当光照来自一个方向，可将与其对应相对的一方立杆31伸起，通过该立杆31上安装板5对光照进行改变；同时可将其余三个方向的立杆31进行收缩，避免其余三个反向上的立杆31的安装板5对光线进行遮挡，从而影响后续对光的作用。

其中，伸缩杆可为机械伸缩杆、电动伸缩杆和/或液压伸缩杆中的一种，也可采用两根螺纹杆配合连接的方式；且由于伸缩杆结构多种多样，且市面上已有多种出售，其结构已属于现有技术，且本申请主要为其伸缩功能，因此在此不对伸缩杆的具体结构做出限制与赘述。

实施例四

在本实施例中，如图2所示，为使得安装板5能够提高对光的接收和反射，扩大反射到种植架2上光照的面积，使得种植在种植架2上的樱桃幼苗能够全面的接收到光照，以使位于种植架2上的樱桃幼苗得到最大的光照率；进一步地，令安装板5包括与转动件4的主板体52和与主板体52两侧进行铰接的副板体53。

其中，主板体52和副板体53可通过合页、销轴或转轴连接，具体连接方式不限，只要能够实现副板体53相对主板体52转动折叠功能即可；且在实际操作中，在副板体53的背面设置有磁铁531，主板体52的背面设置有与磁铁531相吸附的主板体521。

当无需使用副板体53时，可将副板体53向后折叠，此时，副板体53背面的磁铁531与主板体52背面的主板体521相互吸附，进而使副板体53固定在主板体52上，对副板体53进行收纳。

实施例五

根据本申请的一个实施例，提供一种樱桃育苗工具，如图6和图7所示，优选地，该樱桃育苗的工具安装台1包括顶部向下凹陷的盛水箱11，盛水箱11的顶部设有位于盛水箱11两侧的安装条111。其中，盛水箱11既可以盛装灌溉用水，还可以起到对种植架2的支撑作用，简化了结构。

在具体实施中，在盛水箱11的侧壁设有带有高压泵6的水管7，水管7的末端设有位于种植架2上方的喷头8，便于完成对种植好的樱桃苗进行浇水。且在实际操作中，在种植架2上设有若干安装槽21，安装槽21内安放有育苗盆22；其中，安装槽21包括有金属网制成的槽底211，槽底211的四周连接有一体成型槽框212，育苗盆22的底部为滤布221构成，通过对其结构的有效设计，既可以防止育苗盆22内的营养土流失，还可将多余的水流进盛水箱11内，重复使用。

在此应该说明的是，在本文中所提到的连接、安装等固定连接方式，若未具体说明书，则泛指螺钉连接、法兰连接或焊接等固定连接方式，具体方式不做限制。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。