1. 一种樱桃育苗工具，包括安装台（1）和位于所述安装台（1）上的种植架（2），其特征在于：所述安装台（1）上、分别位于种植架（2）的四侧方位上设置有调节件（3），调节件（3）用于对投射在调节件（3）上的光的方向进行调节，使其照射在种植架（2）上；所述调节件（3）包括安装在安装台（1）上的立杆（31），所述立杆（31）的上端通过转动件（4）连接有一安装板（5），所述安装板（5）上未与转动件（4）连接的一面上设置有反光层（51）。

2. 根据权利要求1所述的樱桃育苗工具，其特征在于：所述转动件（4）包括套设在立杆（31）上的套环（41）、与套环（41）外壁连接的固定件（42）和与固定件（42）进行转动连接的连接件（43）；

所述连接件（43）上间隔设置有两个轴套（431），两个轴套（431）同轴设置；所述固定件（42）上贯穿设置有与所述轴套（431）相适配的轴槽（421）；两个所述轴套（431）分别位于轴槽（421）的两侧，且分别通过连轴（44）进行连接。

3. 根据权利要求2所述的樱桃育苗工具，其特征在于：所述套环（41）上对称开设有螺纹孔（411），所述螺纹孔（411）内穿插有抵触螺钉（412），所述抵触螺钉（412）与所述立杆（31）抵触接触，且所述抵触螺钉（412）的抵触面上设置有橡胶垫（4121）。

4. 根据权利要求1所述的樱桃育苗工具，其特征在于：所述立杆（31）设置为伸缩杆，所述伸缩杆为机械伸缩杆、电动伸缩杆和/或液压伸缩杆中的一种。

5. 根据权利要求1~4任一项所述的樱桃育苗工具，其特征在于：所述安装板（5）包括与转动件（4）的主板体（52）和与主板体（52）两侧进行铰接的副板体（53）；所述副板体（53）的背面设置有磁铁（531），所述主板体（52）的背面设置有与所述磁铁（531）相吸附的铁片（521）。

6. 根据权利要求1所述的樱桃育苗工具，其特征在于：所述安装台（1）包括顶部向下凹陷的盛水箱（11），所述盛水箱（11）的顶部设有位于盛水箱（11）两侧的安装条（111）。

7. 根据权利要求6所述的樱桃育苗工具，其特征在于：所述盛水箱（11）的侧壁设有带有高压泵（6）的水管（7），所述水管（7）的末端设有位于种植架（2）上方的喷头（8）。

8. 根据权利要求1所述的樱桃育苗工具，其特征在于：所述种植架（2）上设有若干安装槽（21），所述安装槽（21）内安放有育苗盆（22）；所述安装槽（21）包括有金属网制成的槽底（211），所述槽底（211）的四周连接有一体成型槽框（212），所述育苗盆（22）的底部为滤布（221）构成。