一种用于樱桃树培育的受力结构

技术领域

[0001] 本实用新型果树栽培领域，具体涉及一种用于樱桃树培育的受力结构。

背景技术

由于植物生长具有顶端优势效应，一般而言，植物的自然生长倾向于向上向光的直立生长，直立生长性越强，植物的营养生长越旺盛。对于果树而言果树的这种直立生长性过强就会导致生殖生长较弱，不宜结果。因此，需要对果树幼树进行整形修剪，将枝条拉开，使其开张到一定角度。

目前，在樱桃树的栽培过程中，常采用一种在主树干上固定安装套环，在通过连接牵引机构对樱桃树枝条进行拉枝。然而，由于樱桃树在不断的生长中，樱桃主树干会慢慢变粗，固定安装的套环不能配合适应于樱桃主树干尺寸变化的需要，会在樱桃主树干上位于其安装处的部位造成挤压，对樱桃主树干造成损伤。而若采用间隔一定时间去对固定安装的套环进行调节的方式，又会浪费人力物力。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种用于樱桃树培育的受力结构，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种用于樱桃树培育的受力结构，其包括用于连接牵引机构、配合牵引机构对樱桃树枝条进行拉枝处理的安装架，安装架固定在樱桃主树干上；安装架包括一对配合设置且呈半圆状的安装环，安装环的两端向外横设有对接件，在对接件上设置有安装孔，通过对接件将两个安装环进行连接固定；安装环的内壁上通过弹簧件连接有弧形板，弧形板用于与樱桃主树干进行抵触接触，且在接触面设置有防滑层；两个安装环组装成为一环形结构时，相邻两弹簧件之间的距离相等；安装环的上端面和/或下端面等间隔设置有用于连接配重结构的安装部。

进一步地，安装环内壁与弧形板之间设置有限位套，限位套将弹簧件套设在内；限位套包括与安装环内壁连接的内套和与弧形板连接的外套，内套的外壁间隔设置有槽体，外套的内壁设置有与槽体相配合的凸块，凸块在槽体内沿着槽体长度方向进行移动，槽体的下端与内套下端之间间隔有间距。

进一步地，槽体的截面和凸块均设置为“凸”字形，内套和/或外套的自由端均设置有软垫。

进一步地，安装部包括间隔设置有安装环或挂钩，安装部与安装环的上端面和/或下端面通过法兰连接。

进一步地，配重结构包括拉绳，拉绳的上下端分别与安装部和配重砝码进行连接。

进一步地，安装环的外壁上间隔设置有与牵引机构连接的安装件，安装件包括间隔设置的一对安装片，安装片上设置有连接孔；牵引机构的一端设置有用于套插在一对安装片之间的卡件，卡件上设置有与连接孔相匹配的通孔。

进一步地，防滑层上与樱桃主树干触接的一面设置为凹凸结构。

进一步地，挂钩结构的顶部向上设有与拉绳相配合的连接件，挂钩结构的顶部与钩牙之间通过销轴设置有防脱器，挂钩结构的内壁设置有加强衬垫。

进一步地，设置在一个安装环内壁上的弹簧件为间隔设置的多个。

本实用新型的有益效果为：该用于樱桃树培育的受力结构的安装架的内壁设置有弹簧件，配合弧形板抵触接触樱桃主树干；在樱桃树生长的过程中，樱桃主树干慢慢变粗，此时，采用弹簧件配合夹设樱桃主树干的方式，使其能够适应作用樱桃主树干尺寸变化的生长需要。

且通过安装部连接有配重结构，由于在通过该用于樱桃树培育的受力结构对樱桃树枝条进行拉枝作用时，设置在樱桃主树干上的安装架还会受到一个向上的力，由于弹簧件的设置，虽然可配合樱桃主树干尺寸变化的生长需要，并且在一定程度上固定于樱桃主树干，但当樱桃树生长较大时，其受到较大的向上牵引力时存在向上运动的可能；此时，安装架上安装部所连接的配重结构正好可给安装架一个向下的拉力，使得安装架在受到竖直方向上的力处于一个相对平衡的状态，防止安装架的上下移动，确保到拉枝的有效。

附图说明

图1示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的安装示意图。

图2示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的安装架的结构示意图。

图3示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的安装环的结构示意图。

图4示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的限位套的结构示意图。

图5示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的内套的结构示意图。

图6示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的外套的结构示意图。

图7示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的槽体和/或凸块的结构示意图。

图8示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的挂钩的结构示意图。

图9示意性的给出了用于樱桃树培育的受力结构的防滑层的结构示意图。

其中：1、樱桃树枝条；2、安装架；3、樱桃主树干；4、安装环；5、对接件；6、安装孔；7、弹簧件；8、弧形板；9、防滑层；10、安装部；11、配重结构；12、限位套；13、内套；14、外套；15、槽体；16、凸块；17、自由端；18、软垫；19、拉绳；20、配重砝码；21、安装件；22、安装片；23、连接孔；24、卡件；25、通孔；26、挂钩；27、连接件；28、防脱器；29、加强衬垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一个实施例，提供一种用于樱桃树培育的受力结构，如图1所示，该用于樱桃树培育的受力结构包括用于连接牵引机构、配合牵引机构对樱桃树枝条1进行拉枝处理的安装架2；其中，将安装架2固定在樱桃主树干3上，再通过牵引机构对樱桃树枝条1进行牵拉，完成樱桃树枝条1的拉枝作用。

如图1~图4所示，在本实施例中，该用于樱桃树培育的受力结构的安装架2包括一对配合设置安装环4，该安装环4呈半圆状，且两个安装环4正好可两端扣合组成一环形结构。该安装环4的两端分别向外横设有对接件5，且在对接件5上设置有安装孔6，可通过对接件5将两个安装环4进行连接固定。

具体地，先将一对安装环4分别从左右两侧将樱桃主树干3套在其中，再将两个安装环4两端的对接件5分别进行连接，在连接时，通过螺钉依次穿过位于两个对接件5同侧一端的对接件5上的安装孔6，再通过螺帽进行旋紧固定，将位于同侧的两个对接件5进行连接，同理于另一侧的两个对接件5的连接，进而完成对一对安装环4的整体组装成型。

该用于樱桃树培育的受力结构的安装环4的内壁上通过弹簧件7连接有弧形板8，弧形板8用于与樱桃主树干3进行抵触接触，且在接触面设置有防滑层9，用于增加弧形板8与樱桃主树干3之间的接触摩擦；且两个安装环4组装成为一环形结构时，相邻两弹簧件7之间的距离相等，同时在安装环4的上端面和/或下端面等间隔设置有安装部10，用于连接配重结构11，起辅助配重作用。

在具体实施中，可如图1所示，将安装架2套设安装在樱桃主树干3上，通过其连接的牵引机构对樱桃树枝条1进行牵拉，实现拉枝作用，同时配合安装部10连接的配重结构11进行辅助配重。其中，在樱桃树生长时，樱桃主树干3会慢慢变粗，此时，向外压缩弹簧件7，弹簧件7收缩，适应于变粗的樱桃主树干3。

参见图1，由于在通过该用于樱桃树培育的受力结构对樱桃树枝条1进行拉枝作用时，设置在樱桃主树干3上的安装架2还会受到一个向上的力，由于弹簧件7的设置，虽然可配合樱桃主树干3尺寸变化的生长需要，并且在一定程度上固定于樱桃主树干3，但当樱桃树生长较大时，其受到较大的向上牵引力时存在向上运动的可能；此时，安装架2上安装部10所连接的配重结构11正好可给安装架2一个向下的拉力，使得安装架2在受到竖直方向上的力处于一个相对平衡的状态，防止安装架2的上下移动，确保到拉枝的有效。

当然，在此还应该说明的是，该方式作用为如图1所示的安装方式，即安装架2安装在位于待进行拉枝的樱桃树枝条1下方的樱桃主树干3上。当安装架2安装在位于待进行拉枝的樱桃树枝条1上方的樱桃主树干3上时，安装架2会受到一个向下的牵引力，配重结构11可采用支撑杆的方式，对安装架2进行向上支撑，给其一个向上的力，使得安装架2在受到竖直方向上的力处于一个相对平衡的状态，防止安装架2的上下移动，确保到拉枝的有效。当然具体情况根据实际安装情况而设。

实施例二

根据本申请的一个实施例，为使弹簧件7沿着其设置的压缩和伸长方向进行运动，减小或避免在对樱桃树枝条1进行拉枝作用时，弹簧件7向周围其它方向弯曲，影响对樱桃主树干3的夹合固定，降低弹簧件7的使用寿命。因此，在本申请中，安装环4内壁与弧形板8之间设置有限位套12。

其中，限位套12将弹簧件7套设在内；具体地，如图4~图7所示，限位套12包括与安装环4内壁连接的内套13和与弧形板8连接的外套14，内套13的外壁间隔设置有槽体15，外套14的内壁设置有与槽体15相配合的凸块16，其中，凸块16在槽体15内沿着槽体15长度方向进行移动，当然，槽体15的下端与内套13下端之间间隔有间距，避免凸块16滑出槽体15的现象。

在具体实施中，通过限位套12将弹簧件7卡套在其中，避免弹簧件7向周围其它方向弯曲，影响对樱桃主树干3的夹合固定，降低弹簧件7的使用寿命的问题；且内套13外套14之间可滑动，进而实现限位套12整体的长度的可调，配合弹簧件7的收缩与伸长。

该用于樱桃树培育的受力结构的槽体15的截面和凸块16均设置为“凸”字形，在具体实施中，槽体15的截面和凸块16均采用“凸”字形的结构方式，使得将凸块16限位在槽体15内，避免凸块16从槽体15内脱落的现象，同时通过该结构将内套13与外套14限定在一起，防止其分离，影响套设效果。

在本实施例中，还可进一步优选地在内套13和/或外套14的自由端17均设置有软垫18，当内套13的自由端17接触到弧形板8，或外套14的自由端17接触到安装环4内壁时，首先为软垫18接触的方式，避免其之间的硬性接触。

实施例三

根据本申请的一个实施例，对安装部10与配重结构11的具体结构做出进一步地设计，具体地，安装部10包括间隔设置有安装环4或挂钩26，通过安装环4或挂钩26与配重结构11进行连接；其中，安装部10与安装环4的上端面和/或下端面可通过法兰连接，提高连接的牢固性和稳定性。

在本实施例中，该用于樱桃树培育的受力结构的配重结构11包括拉绳19，拉绳19的上下端分别与安装部10和配重砝码20进行连接；其中，拉绳19可采用钢丝绳的方式，确保连接强度。

当然，在此还应该说明的是，该方式作用为如图1所示的安装方式，即安装架2安装在位于待进行拉枝的樱桃树枝条1下方的樱桃主树干3上。当安装架2安装在位于待进行拉枝的樱桃树枝条1上方的樱桃主树干3上时，配重结构11可采用支撑杆的方式，对安装架2进行向上支撑。

如图8所示，该用于樱桃树培育的受力结构的挂钩26结构的顶部向上设有与拉绳19相配合的连接件27，挂钩26结构的顶部与钩牙之间通过销轴设置有防脱器28，挂钩26结构的内壁设置有加强衬垫29，通过对其结构的设计，使其具有不易脱落、内壁不易磨损，保证使用寿命的优点。

实施例四

在本实施例中，根据上述实施例，该用于樱桃树培育的受力结构的安装环4的外壁上还间隔设置有安装件21，与牵引机构连接；其中，安装件21包括间隔设置的一对安装片22，安装片22上设置有连接孔23；牵引机构的一端设置有卡件24，用于套插在一对安装片22之间，卡件24上设置有与连接孔23相匹配的通孔25。

在具体实施中，在将牵引机构的一端安装在安装架2上时，将牵引机构的一端设置的卡件24套插在对应的一对安装片22之间，之后，通过螺钉依次穿过一侧安装片22上的连接孔23、卡件24上的通孔25和另一侧安装片22上的连接孔23，在调节好卡件24的上下角度后，通过螺母进行固定。

在本实施例中，如图9所示，将该用于樱桃树培育的受力结构的防滑层9上与樱桃主树干3触接的一面设置为凹凸结构，使其与樱桃主树干3上不规则的部位能够有效作用，增加弧形板8与樱桃主树干3之间的接触摩擦。同时，令设置在一个安装环4内壁上的弹簧件7为间隔设置的多个，提高其夹设效率。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。