1. 一种用于樱桃树培育的受力结构，包括用于连接牵引机构、配合牵引机构对樱桃树枝条进行拉枝处理的安装架，所述安装架固定在樱桃主树干上；其特征在于：所述安装架包括一对配合设置且呈半圆状的安装环，所述安装环的两端向外横设有对接件，在所述对接件上设置有安装孔，通过对接件将两个安装环进行连接固定；

所述安装环的内壁上通过弹簧件连接有弧形板，所述弧形板用于与樱桃主树干进行抵触接触，且在接触面设置有防滑层；两个所述安装环组装成为一环形结构时，相邻两弹簧件之间的距离相等；所述安装环的上端面和/或下端面等间隔设置有用于连接配重结构的安装部。

2. 根据权利要求1所述的用于樱桃树培育的受力结构，其特征在于：所述安装环内壁与弧形板之间设置有限位套，所述限位套将弹簧件套设在内；所述限位套包括与安装环内壁连接的内套和与弧形板连接的外套，所述内套的外壁间隔设置有槽体，所述外套的内壁设置有与所述槽体相配合的凸块，所述凸块在所述槽体内沿着槽体长度方向进行移动，所述槽体的下端与内套下端之间间隔有间距。

3. 根据权利要求2所述的用于樱桃树培育的受力结构，其特征在于：所述槽体的截面和所述凸块均设置为“凸”字形，所述内套和/或所述外套的自由端均设置有软垫。

4. 根据权利要求1所述的用于樱桃树培育的受力结构，其特征在于：所述安装部包括间隔设置有安装环或挂钩，所述安装部与所述安装环的上端面和/或下端面通过法兰连接。

5. 根据权利要求1所述的用于樱桃树培育的受力结构，其特征在于：所述配重结构包括拉绳，所述拉绳的上下端分别与安装部和配重砝码进行连接。

6. 根据权利要求1所述的用于樱桃树培育的受力结构，其特征在于：所述安装环的外壁上间隔设置有与所述牵引机构连接的安装件，所述安装件包括间隔设置的一对安装片，所述安装片上设置有连接孔；所述牵引机构的一端设置有用于套插在一对所述安装片之间的卡件，所述卡件上设置有与所述连接孔相匹配的通孔。

7. 根据权利要求1所述的用于樱桃树培育的受力结构，其特征在于：所述防滑层上与樱桃主树干触接的一面设置为凹凸结构。

8. 根据权利要求4所述的用于樱桃树培育的受力结构，其特征在于：所述挂钩的顶部向上设有与所述拉绳相配合的连接件，所述挂钩的顶部与钩牙之间通过销轴设置有防脱器，所述挂钩的内壁设置有加强衬垫。

9. 根据权利要求1所述的用于樱桃树培育的受力结构，其特征在于：设置在一个所述安装环内壁上的弹簧件为间隔设置的多个。