1. 一种复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台，其特征在于，包括底座、剪叉式升降机构、液压机构和操作平台；所述底座的后端设置有推手，所述后端下方设置有一对万向轮，所述底座上与后端相对的前端下方设置有一对三轮爬坡轮；所述剪叉式升降机构连接所述底座和所述操作平台使所述操作平台在竖直方向上能够相对于所述底座靠近或远离；所述液压机构与所述剪叉式升降机构连接且能够驱动所述剪叉式升降机构伸展；所述操作平台上设置有用于固定检修电机的检修电机锁紧机构。

2. 根据权利要求1所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，还包括工具收纳盒；所述剪叉式升降机构连接在所述底座的上端面，所述底座内设置有夹层，所述工具收纳盒设置在所述夹层内。

3. 根据权利要求2所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，所述工具收纳盒通过滑轨设置在所述底座的夹层内，能够滑出和滑入底座。

4. 根据权利要求2所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，所述液压机构包括液压油缸，所述液压油缸设置在所述底座的夹层内。

5. 根据权利要求1所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，所述万向轮为可锁死万向轮。

6. 根据权利要求5所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，所述万向轮的锁死方式为脚踏式。

7. 根据权利要求1所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，所述液压机构包括液压杆和并联的手动液压操作结构和电动液压操作结构，所述手动液压操作结构和电动液压操作结构通过同一换向阀与所述液压杆传动连接。

8. 根据权利要求1所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，所述检修电机锁紧机构包括两根平行的支撑板和设置在所述两根支撑板一端的固定板，还包括第一锁紧板、第二锁紧板和螺纹杆，所述第一锁紧板固定在所述两根支撑板上，所述第二锁紧板滑动设置在所述两根支撑板上，所述螺纹杆的一端与所述第二锁紧板转动连接，所述螺纹杆的另一端穿过所述固定板，所述螺纹杆与所述固定板螺纹连接；所述第一锁紧板和第二锁紧板相对设置，转动所述螺纹杆能够驱动所述第二锁紧板沿着所述两根支撑板滑动，靠近或远离所述第一锁紧板。

9. 根据权利要求8所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，所述第一锁紧板和第二锁紧板在相对面上对称设置有弧形凹槽。

10. 根据权利要求8所述的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台 ，其特征在于，所述第一锁紧板通过螺栓可拆卸的设置在所述支撑板上；所述支撑板上设置有多对与所述螺栓配合的通孔，使得所述第一锁紧板在所述支撑板上的相对位置可调节。