复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台

技术领域

[0001] 本申请属于检修设备技术领域，具体地说，涉及一种复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台。

背景技术

从目前的现状来看，北方直流输电换流站所采用的换流阀冷却设备多以室外空气冷却器为主，这是因为北方缺水，无法提供水冷却设备。当然也有部分换流站采用室外空气冷却器为主，配以闭式冷却塔作为辅助设备。

由于北方天气冬季寒冷干燥，夏季紫外线大，一年四季日照时间长，昼夜温差较大，室外空气冷却器常年工作在这样的环境下，其散热驱动电机长期工作在15～50Hz，其因为电机旋转部位热胀冷缩的原因，轴承和轴套间的磨损也会增大，从而故障率较高。从当前每年的检修情况来看，更换轴承需要拆电机，电机有异常（异常噪音、绝缘性能降低等）时需要拆电机，空气冷却器电机数量很多，需要检修或更换的次数随着工作年限而增多，现有的电机拆卸检修平台在移动时，自重较大，遇到坡面和坑洼路段时移动极为费力，影响移动效率。

因此，有必要提供一种改进的复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台。

### 实用新型内容

本实用新型的一个目的是提供一种复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台的新技术方案。

根据本实用新型的一个方面，本实用新型提供一种复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台，包括底座、剪叉式升降机构、液压机构和操作平台；所述底座的后端设置有推手，所述后端下方设置有一对万向轮，所述底座上与后端相对的前端下方设置有一对三轮爬坡轮；所述剪叉式升降机构连接所述底座和所述操作平台使所述操作平台在竖直方向上能够相对于所述底座靠近或远离；所述液压机构与所述剪叉式升降机构连接且能够驱动所述剪叉式升降机构伸展；所述操作平台上设置有用于固定检修电机的检修电机锁紧机构。

可选地，还包括工具收纳盒；所述剪叉式升降机构连接在所述底座的上端面，所述底座内设置有夹层，所述工具收纳盒设置在所述夹层内。

可选地，所述工具收纳盒通过滑轨设置在所述底座的夹层内，能够滑出和滑入底座。

可选地，所述液压机构包括液压油缸，所述液压油缸设置在所述底座的夹层内。

可选地，所述万向轮为可锁死万向轮。

可选地，所述万向轮的锁死方式为脚踏式。

可选地，所述液压机构包括液压杆和并联的手动液压操作结构和电动液压操作结构，所述手动液压操作结构和电动液压操作结构通过同一换向阀与所述液压杆传动连接。

可选地，所述检修电机锁紧机构包括两根平行的支撑板和设置在所述两根支撑板一端的固定板，还包括第一锁紧板、第二锁紧板和螺纹杆，所述第一锁紧板固定在所述两根支撑板上，所述第二锁紧板滑动设置在所述两根支撑板上，所述螺纹杆的一端与所述第二锁紧板转动连接，所述螺纹杆的另一端穿过所述固定板，所述螺纹杆与所述固定板螺纹连接；所述第一锁紧板和第二锁紧板相对设置，转动所述螺纹杆能够驱动所述第二锁紧板沿着所述两根支撑板滑动，靠近或远离所述第一锁紧板。

可选地，所述第一锁紧板和第二锁紧板在相对面上对称设置有弧形凹槽。

可选地，所述第一锁紧板通过螺栓可拆卸的设置在所述支撑板上；所述支撑板上设置有多对与所述螺栓配合的通孔，使得所述第一锁紧板在所述支撑板上的相对位置可调节。

本实用新型的一个技术效果在于，能够提升吊装式电机拆卸检修平台的道路通过能力。

### 附图说明

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1是本申请一些实施例的第一视角结构示意图；

图2是本申请一些实施例的第二视角结构示意图；

图3是本申请一些实施例的静态结构示意图；

图4是本申请一些实施例中锁紧机构的结构示意图。

图5是本申请一些实施例中支撑板的侧视结构示意图。

图中：1底座，11万向轮，12三轮爬坡轮，13工具收纳盒，2剪叉式升降机构，3液压机构，31液压杆，32手动液压操作结构，4操作平台，5锁紧机构，51支撑板，52固定板，53第一锁紧板，54第二锁紧板，55螺纹杆，通孔56。

### 具体实施方式

以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式，借此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

本实用新型提供的一种复杂路面高压电站空气冷却器吊装式电机拆卸检修平台，参考图1至图5，包括底座1、剪叉式升降机构2、液压机构3、操作平台4和检修电机锁紧机构5。

所述底座1后端下方设置有一对万向轮11，所述底座1上与后端相对的前端下方设置有一对三轮爬坡轮12，使得本装置能够在地面上移动。所述底座1的后端设置有推手，使得人工能够推动所述底座1移动。三轮爬坡轮12（定向轮）设置在底座1的前端，能够提升本实用新型在移动时遇到的坡面或坑洼时的爬坡能力，提升了本实用新型的道路通过能力；推手和万向轮11设置在所述底座1的后端，便于通过发力方向来调整移动方向。

所述剪叉式升降机构2连接所述底座1和所述操作平台4。操作平台4位于底座1的上方，剪叉式升降机构2通过伸展和缩回使所述操作平台4在竖直方向上相对于所述底座1靠近或远离，剪叉式升降机构2的机械原理和连接方式作为现有技术在此不再赘述。

所述液压机构3也设置在所述底座上。所述液压机构3与所述剪叉式升降机构2连接，用于驱动所述剪叉式升降机构2伸展，还能够支撑所述剪叉式升降机构2，使其保持伸展的状态。

所述操作平台4上设置有用于固定检修电机的检修电机锁紧机构5。

本实用新型在使用时，推至需要检修的电机下方，通过剪叉式升降机构2将操作平台4升至需要检修的电机下，人工拆下该电机后，使用锁紧机构5将拆下的电机固定在操作平台4上，降下操作平台4即可。本实用新型移动时，在遇到坡面和坑洼路段时，设置在底座1前端的三轮爬坡轮12能够提升本实用新型的道路通过能力，从而能够提高运输效率，降低人工的输送强度。

可选地，参考图1至图3，本实用新型还包括工具收纳盒13。所述剪叉式升降机构2连接在所述底座1的上端面，所述底座1内设置有夹层，所述工具收纳盒13设置在所述夹层内。工具收纳盒13用于收纳拆卸电机时所需要使用的各种工具和配件，包括各型号扳手、垫片及其他工具配件，能够减少工人随身携带装备的重量，减少工人拆卸工作完成后将工具随意放置而导致的工具丢失问题；免除在需要拆卸电机时四处寻找工具的麻烦。

进一步地，所述工具收纳盒13可以通过滑轨设置在所述底座1的夹层内，能够滑出和滑入底座1，便于操作，降低拉出时的摩擦阻力。进一步地，所述工具收纳盒13可以采用类似抽屉的形式安装在所述底座1内。

可选地，所述液压机构3包括液压油缸（未示出）或/液压电机（未示出），所述液压油缸设置在所述底座1的夹层内。所述底座1可以是长方体框架结构，中空的夹层为液压油缸或/液压电机提供了安装空间，避免暴露在底座1的外部而导致可能发生的碰撞损坏，提高本实用新型的耐用性。

可选地，所述万向轮11为可锁死万向轮11，在不需要移动本实用新型时，锁死万向轮11，固定住本实用新型，例如升高操作平台4安装或拆卸电机时。进一步的，所述万向轮11的锁死方式为脚踏式，通过脚来控制万向轮的锁死或解除锁死，不需要弯腰，简单快捷。

可选地，所述液压机构3包括液压杆31和并联的手动液压操作结构3232和电动液压操作结构（未示出），所述手动液压操作结构32和电动液压操作结构通过同一换向阀与所述液压杆31传动连接，使得本实用新型的液压机构3的操作方式能够在手动和电动之间切换，在遇到检修现场无电或无法连接电源的情况下，切换至手动液压同样可以将剪叉式升降机构2升起，保证本实用新型的正常使用。进一步的，手动液压的操作方式为脚踏式，便于现场操作。进一步的，液压机构3也可以包括手动泄压的方式降下剪叉式升降机构2。

可选地，参考图4和图5，所述检修电机锁紧机构5包括两根平行的支撑板51和设置在所述两根支撑板51一端的固定板52。还包括第一锁紧板53、第二锁紧板54和螺纹杆55。两根平行的支撑板51固定在操作平台4上。所述第一锁紧板53固定在所述两根支撑板51上。所述第二锁紧板54滑动设置在所述两根支撑板51上，例如两根支撑板51上设置有滑槽，第二锁紧板54穿过两根支撑板51上的滑槽，能够爱沿着两根支撑板51滑动。所述螺纹杆55的一端与所述第二锁紧板54固定连接，例如，通过轴承的方式转动连接，轴承被固定在第二锁紧板54，螺纹杆55在第二锁紧板54内穿过轴承的直径大于轴承的内径，使得螺纹杆55相对于第二锁紧板54只能够转动，不能够被抽出。所述螺纹杆55的另一端穿过所述固定板52，所述螺纹杆55与所述固定板52螺纹连接，例如丝杠机构。所述第一锁紧板53和第二锁紧板54相对设置，转动所述螺纹杆55能够驱动所述第二锁紧板54沿着所述两根支撑板51滑动，靠近或远离所述第一锁紧板53，使得第一锁紧板53和第二锁紧板54能够夹固住电机。

进一步地，参考图4，所述第一锁紧板53和第二锁紧板54在相对面上对称设置有弧形凹槽，在电机立设时，能够更好的夹固住电机。

进一步地，参考图4，所述第一锁紧板53通过螺栓或限位销钉可拆卸的设置在所述支撑板51上，例如也通过两根支撑板51上设置有滑槽，第一锁紧板53穿过两根支撑板51上的滑槽，能够沿着两根支撑板51滑动，并被分别贯通第一锁紧板53和相应支撑板51的螺栓或限位销钉固定住。所述支撑板51上设置有多对与所述螺栓配合的通孔56，使得所述第一锁紧板53在所述支撑板51上的相对位置可调节，从而能够根据现场的实际操作空间和电机大小来提前预设所述第一锁紧板53的相对位置，提高操作平台升起后的工作效率。

如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定成分或方法。本领域技术人员应可理解，不同地区可能会用不同名词来称呼同一个成分。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分成分的方式。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题，基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的，并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

- 上述说明示出并描述了实用新型的若干优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。