一种多功能牧草翻地整地两用耙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业用具技术领域，具体为一种多功能牧草翻地整地两用耙。

背景技术

牧草是一种供家畜饲食而栽培的植物，牧草是发展草食家畜生产的基础， 牧草中不仅含有家畜必需的各种营养物质，还含有对维持反刍家畜健康特别重要的粗纤维，这是粮食与其它饲料所不能替代的，牧草再生力强，一年可收割多次，富含各种微量元素和维生素，因此成为饲养家畜的首选，牧草种植品质的优劣直接影响到畜牧业经济效益的高低，土壤作为牧草种植的基础，为了给牧草提供一个优良的种植环境，人们通常借助耙具对土壤进行翻地和整地工作。

现今市场上的此类两用耙种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类两用耙在进行整地操作时，泥土和杂草容易附着在整地耙体的表面，并且需要使用者手动将泥土和杂草去除，易弄脏手掌且操作十分不便，因而存在改进的空间；

- 现有的此类两用耙在使用时由于安装不够牢固容易造成整地耙体和翻地耙体的脱落，因而影响两用耙的正常使用；

- 现有的此类两用耙在使用时由于握杆外壁较为光滑，从而容易导致使用者在使用该两用耙出现手滑的情况，给使用者造成一定的困扰。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种多功能牧草翻地整地两用耙，以解决上述背景技术中提出两用耙在整地时耙体表面附着的泥土和杂草不便清理，耙体容易脱落和握杆外壁较为光滑的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多功能牧草翻地整地两用耙，包括握杆本体、安装杆、整地耙体、翻地耙体和防滑结构，所述握杆本体的一端固定有安装杆，且握杆本体的外壁上设置有防滑结构，所述安装杆的外壁上套装有安装套，且安装套一侧的外壁上固定有第一焊接块，并且第一焊接块远离安装套的一端焊接有整地耙体，所述安装套另一侧的外壁上固定有第二焊接块，且第二焊接块远离安装套的一端焊接有翻地耙体，所述整地耙体内部的一侧设置有固定插孔，所述安装杆的一端设置有防脱膨胀销钉，且防脱膨胀销钉靠近安装杆的一端延伸至安装杆的内部，所述握杆本体的一端设置有悬挂孔。

优选的，所述安装杆两侧的安装套内壁上皆设置有防脱L型铁板，防脱L型铁板的一侧与安装杆的外壁紧密贴合，且防脱L型铁板的顶端延伸至安装套的顶端并与整地耙体和翻地耙体紧密贴合。

优选的，所述整地耙体一侧的外壁上套装有塑料剔土套，且塑料剔土套一侧的外壁上固定有弹性连接绳，并且弹性连接绳的一端延伸至固定插孔的内部，弹性连接绳与固定插孔相卡合。

优选的，所述防滑结构的内部依次设置有橡胶套、防滑凸条和摩擦粒，握杆本体的外壁上套装有橡胶套，橡胶套的内壁与握杆本体的外壁紧密接触。

优选的，所述橡胶套的外壁上皆固定有等间距的防滑凸条，且相邻防滑凸条之间的橡胶套外壁上皆固定有等间距的摩擦粒，摩擦粒与防滑凸条相互配合。

优选的，所述防脱L型铁板的底端延伸至安装套的下方并螺纹连接有固定螺栓，且固定螺栓的一端延伸至安装杆的内部，并且固定螺栓的外壁上套装有紧固垫片，紧固垫片与安装杆紧密贴合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该多功能牧草翻地整地两用耙不仅提高了泥土和杂草清理时的便捷性且保证了手掌的洁净，实现了翻地整地两用耙的双重防脱落功能，而且减少了使用者握持握杆本体时出现手滑的情况；

- 通过设置有塑料剔土套、弹性连接绳和固定插孔，拉动弹性连接绳使其的一端从固定插孔中脱离，接着向一侧拉动塑料剔土套使其顺着整地耙体的外壁向一侧滑动，塑料剔土套将整地耙体表面附着的泥土和杂草剔除，此过程无需手部接触泥土和杂草，从而提高了泥土和杂草清理时的便捷性且保证了手掌的洁净；

- 通过设置有防脱膨胀销钉、防脱L型铁板、固定螺栓和紧固垫片，防脱膨胀销钉的膨胀作用提高了安装套与安装杆之间的稳固性，同时，防脱L型铁板位于安装杆两侧的安装套内部且与安装杆和安装套挤压接触，并且防脱L型铁板的一端与整地耙体和翻地耙体贴合，防脱L型铁板的另一端通过固定螺栓与安装杆固定连接，从而实现了翻地整地两用耙的双重防脱落功能；

- 通过设置有橡胶套、防滑凸条和摩擦粒，握杆本体外壁上套装的橡胶套增大了使用者手部与握杆本体之间的摩擦力，同时橡胶套外壁上固定的防滑凸条和摩擦粒进一步起到了防滑防脱的作用，从而减少了使用者握持握杆本体时出现手滑的情况。

附图说明

图1为本实用新型的正视外观结构示意图；

图2为本实用新型的侧视外观结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的防滑结构放大结构示意图。

图中：1、握杆本体；2、安装杆；3、安装套；4、整地耙体；5、塑料剔土套；6、弹性连接绳；7、第一焊接块；8、防脱膨胀销钉；9、第二焊接块；10、翻地耙体；11、防滑结构；1101、橡胶套；1102、防滑凸条；1103、摩擦粒；12、悬挂孔；13、固定插孔；14、防脱L型铁板；15、固定螺栓；16、紧固垫片。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种多功能牧草翻地整地两用耙，包括握杆本体1、安装杆2、整地耙体4、翻地耙体10和防滑结构11，握杆本体1的一端固定有安装杆2，且握杆本体1的外壁上设置有防滑结构11；

防滑结构11的内部依次设置有橡胶套1101、防滑凸条1102和摩擦粒1103，握杆本体1的外壁上套装有橡胶套1101，橡胶套1101的内壁与握杆本体1的外壁紧密接触，橡胶套1101的外壁上皆固定有等间距的防滑凸条1102，且相邻防滑凸条1102之间的橡胶套1101外壁上皆固定有等间距的摩擦粒1103，摩擦粒1103与防滑凸条1102相互配合；

握杆本体1外壁上套装的橡胶套1101增大了使用者手部与握杆本体1之间的摩擦力，同时橡胶套1101外壁上固定的防滑凸条1102和摩擦粒1103进一步起到了防滑防脱的作用，从而减少了使用者握持握杆本体1时出现手滑的情况；

安装杆2两侧的安装套3内壁上皆设置有防脱L型铁板14，防脱L型铁板14的一侧与安装杆2的外壁紧密贴合，且防脱L型铁板14的顶端延伸至安装套3的顶端并与整地耙体4和翻地耙体10紧密贴合，防脱L型铁板14的底端延伸至安装套3的下方并螺纹连接有固定螺栓15，且固定螺栓15的一端延伸至安装杆2的内部，并且固定螺栓15的外壁上套装有紧固垫片16，紧固垫片16与安装杆2紧密贴合，用于两用耙的双重防脱落工作；

安装杆2的外壁上套装有安装套3，且安装套3一侧的外壁上固定有第一焊接块7，并且第一焊接块7远离安装套3的一端焊接有整地耙体4；

整地耙体4一侧的外壁上套装有塑料剔土套5，且塑料剔土套5一侧的外壁上固定有弹性连接绳6，并且弹性连接绳6的一端延伸至固定插孔13的内部，弹性连接绳6与固定插孔13相卡合，用于整地耙体4表面泥土和杂草的快速剔除工作；

安装套3另一侧的外壁上固定有第二焊接块9，且第二焊接块9远离安装套3的一端焊接有翻地耙体10，整地耙体4内部的一侧设置有固定插孔13，安装杆2的一端设置有防脱膨胀销钉8，且防脱膨胀销钉8靠近安装杆2的一端延伸至安装杆2的内部，握杆本体1的一端设置有悬挂孔12。

工作原理：使用时，使用者首先用手握住握杆本体1，此时，握杆本体1外壁上套装的橡胶套1101增大了使用者手部与握杆本体1之间的摩擦力，同时橡胶套1101外壁上固定的防滑凸条1102和摩擦粒1103进一步起到了防滑防脱的作用，从而减少了使用者握持握杆本体1时出现手滑的情况，然后，当需要进行翻地时，使用者旋转握杆本体1将翻地耙体10朝下，进行牧草种植土壤的翻地工作，当需要进行整地时，旋转握杆本体1将整地耙体4朝下，进行牧草种植土壤的整地工作，在整地的过程中，整地耙体4表面会附着有泥土和杂草，此时拉动弹性连接绳6使其的一端从固定插孔13中脱离，接着向一侧拉动塑料剔土套5使其顺着整地耙体4的外壁向一侧滑动，塑料剔土套5将整地耙体4表面附着的泥土和杂草剔除，此过程无需手部接触泥土和杂草，从而提高了泥土和杂草清理时的便捷性且保证了手掌的洁净，整地耙体4和翻地耙体10二耙合一，保证了耙体使用时的多功能化，最后，在翻地整地两用耙的使用过程中，防脱膨胀销钉8的膨胀作用提高了安装套3与安装杆2之间的稳固性，同时，防脱L型铁板14位于安装杆2两侧的安装套3内部且与安装杆2和安装套3挤压接触，并且防脱L型铁板14的一端与整地耙体4和翻地耙体10贴合，防脱L型铁板14的另一端通过固定螺栓15与安装杆2固定连接，从而实现了翻地整地两用耙的双重防脱落功能，进而减少了整地耙体4和翻地耙体10出现脱落的情况，完成多功能牧草翻地整地两用耙的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。