1. 一种多功能牧草翻地整地两用耙，包括握杆本体（1）、安装杆（2）、整地耙体（4）、翻地耙体（10）和防滑结构（11），其特征在于：所述握杆本体（1）的一端固定有安装杆（2），且握杆本体（1）的外壁上设置有防滑结构（11），所述安装杆（2）的外壁上套装有安装套（3），且安装套（3）一侧的外壁上固定有第一焊接块（7），并且第一焊接块（7）远离安装套（3）的一端焊接有整地耙体（4），所述安装套（3）另一侧的外壁上固定有第二焊接块（9），且第二焊接块（9）远离安装套（3）的一端焊接有翻地耙体（10），所述整地耙体（4）内部的一侧设置有固定插孔（13），所述安装杆（2）的一端设置有防脱膨胀销钉（8），且防脱膨胀销钉（8）靠近安装杆（2）的一端延伸至安装杆（2）的内部，所述握杆本体（1）的一端设置有悬挂孔（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能牧草翻地整地两用耙，其特征在于：所述安装杆（2）两侧的安装套（3）内壁上皆设置有防脱L型铁板（14），防脱L型铁板（14）的一侧与安装杆（2）的外壁紧密贴合，且防脱L型铁板（14）的顶端延伸至安装套（3）的顶端并与整地耙体（4）和翻地耙体（10）紧密贴合。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能牧草翻地整地两用耙，其特征在于：所述整地耙体（4）一侧的外壁上套装有塑料剔土套（5），且塑料剔土套（5）一侧的外壁上固定有弹性连接绳（6），并且弹性连接绳（6）的一端延伸至固定插孔（13）的内部，弹性连接绳（6）与固定插孔（13）相卡合。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能牧草翻地整地两用耙，其特征在于：所述防滑结构（11）的内部依次设置有橡胶套（1101）、防滑凸条（1102）和摩擦粒（1103），所述握杆本体（1）的外壁上套装有橡胶套（1101），橡胶套（1101）的内壁与握杆本体（1）的外壁紧密接触。

5. 根据权利要求4所述的一种多功能牧草翻地整地两用耙，其特征在于：所述橡胶套（1101）的外壁上皆固定有等间距的防滑凸条（1102），且相邻防滑凸条（1102）之间的橡胶套（1101）外壁上皆固定有等间距的摩擦粒（1103），摩擦粒（1103）与防滑凸条（1102）相互配合。

6. 根据权利要求2所述的一种多功能牧草翻地整地两用耙，其特征在于：所述防脱L型铁板（14）的底端延伸至安装套（3）的下方并螺纹连接有固定螺栓（15），且固定螺栓（15）的一端延伸至安装杆（2）的内部，并且固定螺栓（15）的外壁上套装有紧固垫片（16），紧固垫片（16）与安装杆（2）紧密贴合。