1. 一种小型手摇式牧草施肥机，包括飞料轮盘（2）、搅拌件（7）、盖体（8）和壳体（10），其特征在于：所述壳体（10）的底端固定有架体（1），且架体（1）内部的中央位置处竖向固定有转轴（3），所述转轴（3）的底端固定有飞料轮盘（2），且转轴（3）上固定有第一齿轮（12），所述架体（1）的一侧设置有摇杆（14），且摇杆（14）的一端固定有第二齿轮（13），所述第二齿轮（13）与第一齿轮（12）咬合，所述壳体（10）底部的一端设置有出料管（4），且出料管（4）内部的底端固定有电机（5），所述电机（5）的输出端固定有滚轴（22），且滚轴（22）上固定有搅拌件（7），所述壳体（10）的顶端固定有盖体（8），且盖体（8）与壳体（10）顶部的连接处设置有密封垫圈（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种小型手摇式牧草施肥机，其特征在于：所述飞料轮盘（2）的顶端设置有6个叶片（201），且叶片（201）呈同心圆结构等间距分布。

3. 根据权利要求1所述的一种小型手摇式牧草施肥机，其特征在于：所述搅拌件（7）与滚轴（22）的连接处均匀固定有管套（21），且管套（21）的内部均设置有第二复位弹簧（20），所述第二复位弹簧（20）的两端均通过接触块分别与搅拌件（7）和滚轴（22）连接，且搅拌件（7）上均匀设置有预留孔（23）。

4. 根据权利要求1所述的一种小型手摇式牧草施肥机，其特征在于：所述盖体（8）两侧的内部均设置有预留槽（19），且预留槽（19）的内部均设置有第一密封圈（15）和第二密封圈（18），所述第一密封圈（15）和第二密封圈（18）分别与壳体（10）的外壁和预留槽（19）的内壁贴合。

5. 根据权利要求1所述的一种小型手摇式牧草施肥机，其特征在于：所述壳体（10）的一端固定有绑带（11），且壳体（10）的另一端固定有固定环（6），所述绑带（11）的一端设置有魔术贴圆毛层，所述壳体（10）的外侧设置有与魔术贴圆毛层相匹配的魔术贴刺毛层。

6. 根据权利要求4所述的一种小型手摇式牧草施肥机，其特征在于：所述第一密封圈（15）和第二密封圈（18）之间设置有第三密封圈（16），且第三密封圈（16）的两端均通过第一复位弹簧（17）与预留槽（19）内部的两侧连接。