本实用新型公开了一种小型手摇式牧草施肥机，包括飞料轮盘、搅拌件、盖体和壳体，所述壳体的底端固定有架体，且架体内部的中央位置处竖向固定有转轴，所述转轴的底端固定有飞料轮盘，且转轴上固定有第一齿轮，所述架体的一侧设置有摇杆，且摇杆的一端固定有第二齿轮，所述第二齿轮与第一齿轮咬合，所述壳体的顶端固定有盖体，且盖体与壳体顶部的连接处设置有密封垫圈。本实用新型通过安装有壳体、绑带、固定环、摇杆、转轴、第一齿轮、第二齿轮、飞料轮盘、叶片以及出料管，摇动摇杆，第一齿轮与第二齿轮咬合，进而带动转轴以及飞料轮盘旋转，由叶片将肥料飞洒出去对牧草进行施肥，避免人手直接接触肥料，同时劳动强度较低。