一种小型手摇式牧草施肥机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及施肥机技术领域，具体为一种小型手摇式牧草施肥机。

背景技术

牧草一般指供饲养的牲畜使用的草或其他草本植物，是发展畜禽生产，特别是草食家畜生产的基础，牧草中不仅含有家畜必需的各种营养物质，还含有对维持反刍家畜健康特别重要的粗纤维，这是粮食与其它饲料所不能替代的，所以牧草品种的优劣直接影响到畜牧业经济效益的高低，需加以重视，牧草种植的过程中需要定期施肥，将肥料喷洒在牧草上，提供牧草所需养分，增加作物产量，改善作物品质，培肥地力以及提高经济效益，但是现阶段牧草施肥存在部分问题，具体如下；

- 在牧草作物的成长期，机械化的撒肥装置不方便施作，所以现在的牧草施肥多是采用人工手撒化肥的方法进行，这种方法不但不卫生，容易伤害皮肤，而且撒肥不均匀，施肥效率较低；

- 现有的部分小型施肥机大多是无盖式的，空气中的灰尘以及杂质容易落到装肥料的容器内部，对肥料造成污染，影响施肥效果，而部分有盖的容器密封性能较差，容易出现泄漏的现象；

- 肥料放置在容器中时容易出现沉淀的现象，而现有的部分施肥机不具备将肥料搅拌均匀的功能，导致在施肥时肥料撒出的质地不匀，使牧草的长势出现参差不齐的现象。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种小型手摇式牧草施肥机，以解决上述背景技术中提出的人工手撒化肥效率较低、部分施肥机容易进入灰尘杂质，对肥料造成污染以及肥料撒出时不够均匀的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种小型手摇式牧草施肥机，包括飞料轮盘、搅拌件、盖体和壳体，所述壳体的底端固定有架体，且架体内部的中央位置处竖向固定有转轴，所述转轴的底端固定有飞料轮盘，且转轴上固定有第一齿轮，所述架体的一侧设置有摇杆，且摇杆的一端固定有第二齿轮，所述第二齿轮与第一齿轮咬合，所述壳体底部的一端设置有出料管，且出料管内部的底端固定有电机，所述电机的输出端固定有滚轴，且滚轴上固定有搅拌件，所述壳体的顶端固定有盖体，且盖体与壳体顶部的连接处设置有密封垫圈。

优选的，所述飞料轮盘的顶端设置有6个叶片，且叶片呈同心圆结构等间距分布。

优选的，所述搅拌件与滚轴的连接处均匀固定有管套，且管套的内部均设置有第二复位弹簧，所述第二复位弹簧的两端均通过接触块分别与搅拌件和滚轴连接，且搅拌件上均匀设置有预留孔。

优选的，所述盖体两侧的内部均设置有预留槽，且预留槽的内部均设置有第一密封圈和第二密封圈，所述第一密封圈和第二密封圈分别与壳体的外壁和预留槽的内壁贴合。

优选的，所述壳体的一端固定有绑带，且壳体的另一端固定有固定环，所述绑带的一端设置有魔术贴圆毛层，所述壳体的外侧设置有与魔术贴圆毛层相匹配的魔术贴刺毛层。

优选的，所述第一密封圈和第二密封圈之间设置有第三密封圈，且第三密封圈的两端均通过第一复位弹簧与预留槽内部的两侧连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该小型手摇式牧草施肥机通过安装有壳体、绑带、固定环、摇杆、转轴、第一齿轮、第二齿轮、飞料轮盘、叶片以及出料管，壳体内存放牧草施肥用的肥料，通过绑带将壳体绑在施肥者的胸前，出料管上设置有电磁阀，打开电磁阀肥料落入到飞料轮盘上，此时，摇动摇杆，摇杆上的第二齿轮转动，第一齿轮与第二齿轮咬合，使得第一齿轮一并转动，进而带动转轴以及飞料轮盘旋转，由叶片将肥料飞洒出去对牧草进行施肥，避免人手直接接触肥料，减少肥料对人体的伤害，同时劳动强度较低。

- 该小型手摇式牧草施肥机通过在壳体的顶端设置有盖体，盖体与壳体的连接处设置有密封垫圈，增加壳体顶部与盖体之间连接的紧密性，避免外界灰尘杂质落入到壳体内对肥料造成污染，同时盖体内部的两端均设置有预留槽，预留槽内设置有第一密封圈、第二密封圈、第三密封圈以及第一复位弹簧，第三密封圈在第一复位弹簧的推动下，与第一密封圈与第二密封圈的斜面紧贴配合，对第一密封圈施加了向内压的压力，使第一密封圈紧贴壳体，而第二密封圈也紧贴盖体的内壁实现密封，提高密封性，此外，装置长时间使用后若出现磨损，通常会产生间隙影响密封性，但是在第一复位弹簧的作用下，能推动第一密封圈和第二密封圈进行补偿，使得第一密封圈和第二密封圈始终紧紧贴住壳体外壁和盖体内壁，避免出现泄漏的现象。

- 该小型手摇式牧草施肥机通过安装有电机、滚轴、搅拌件、管套、第二复位弹簧以及预留孔，电机带动滚轴旋转，使得搅拌件能将肥料进行搅拌，避免肥料发生沉淀，提高肥料的均匀性，避免施肥不均造成的牧草长势参差不齐，此外，肥料在与搅拌件接触时，使得搅拌件产生压力，在第二复位弹簧的拉持回弹作用下迅速分散碰撞压力，降低搅拌件在肥料时所受到的磨损，从而延长了搅拌件的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的搅拌件剖面结构示意图；

图4为本实用新型的飞料轮盘俯视结构示意图。

图中：1、架体；2、飞料轮盘；201、叶片；3、转轴；4、出料管；5、电机；6、固定环；7、搅拌件；8、盖体；9、密封垫圈；10、壳体；11、绑带；12、第一齿轮；13、第二齿轮；14、摇杆；15、第一密封圈；16、第三密封圈；17、第一复位弹簧；18、第二密封圈；19、预留槽；20、第二复位弹簧；21、管套；22、滚轴；23、预留孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种小型手摇式牧草施肥机，包括飞料轮盘2、搅拌件7、盖体8和壳体10，壳体10的底端固定有架体1，且架体1内部的中央位置处竖向固定有转轴3，转轴3的底端固定有飞料轮盘2，且转轴3上固定有第一齿轮12，架体1的一侧设置有摇杆14，且摇杆14的一端固定有第二齿轮13，第二齿轮13与第一齿轮12咬合，飞料轮盘2的顶端设置有6个叶片201，且叶片201呈同心圆结构等间距分布；

摇动摇杆14，摇杆14上的第二齿轮13转动，第一齿轮12与第二齿轮13咬合，使得第一齿轮12一并转动，进而带动转轴3以及飞料轮盘2旋转，由叶片201将肥料飞洒出去对牧草进行施肥，避免人手直接接触肥料，减少肥料对人体的伤害，同时劳动强度较低；

壳体10的一端固定有绑带11，且壳体10的另一端固定有固定环6，绑带11的一端设置有魔术贴圆毛层，壳体10的外侧设置有与魔术贴圆毛层相匹配的魔术贴刺毛层，便于通过绑带11将壳体10绑在施肥者的胸前，便于携带。

壳体10底部的一端设置有出料管4，且出料管4内部的底端固定有电机5，电机5的型号可为Y90S-2，电机5的输出端固定有滚轴22，且滚轴22上固定有搅拌件7，搅拌件7与滚轴22的连接处均匀固定有管套21，且管套21的内部均设置有第二复位弹簧20，第二复位弹簧20的两端均通过接触块分别与搅拌件7和滚轴22连接，且搅拌件7上均匀设置有预留孔23；

肥料在与搅拌件7接触时，使得搅拌件7产生压力，在第二复位弹簧20的拉持回弹作用下迅速分散碰撞压力，降低搅拌件7在肥料时所受到的磨损，预留孔23使得在搅拌时增加了搅拌件7与肥料的接触面积，减少了冲击，从而延长了搅拌件7的使用寿命

壳体10的顶端固定有盖体8，且盖体8与壳体10顶部的连接处设置有密封垫圈9，盖体8两侧的内部均设置有预留槽19，且预留槽19的内部均设置有第一密封圈15和第二密封圈18，第一密封圈15和第二密封圈18分别与壳体10的外壁和预留槽19的内壁贴合，第一密封圈15和第二密封圈18之间设置有第三密封圈16，且第三密封圈16的两端均通过第一复位弹簧17与预留槽19内部的两侧连接；

第三密封圈16在第一复位弹簧17的推动下，与第一密封圈15与第二密封圈18的斜面紧贴配合，对第一密封圈15施加了向内压的压力，使第一密封圈15紧贴壳体10外壁，而第二密封圈18也紧贴盖体8的内壁实现盖体8余壳体10两侧的密封性，此外，装置长时间使用后若出现磨损，通常会产生间隙影响密封性，但是在第一复位弹簧17的作用下，能推动第一密封圈15和第二密封圈18进行补偿，使得第一密封圈15和第二密封圈18始终紧紧贴住壳体10外壁和盖体8内壁，避免出现泄漏的现象。

工作原理：使用时，通过绑带11将壳体10绑在施肥者的胸前，壳体10内存放牧草施肥用的肥料，盖上盖体8，盖体8与壳体10顶部的连接处设置有密封垫圈9，避免外界灰尘杂质落入到壳体10内对肥料造成污染，同时盖体8内部的两端均设置有预留槽19，预留槽19内设置有第一密封圈15、第二密封圈18、第三密封圈16以及第一复位弹簧17，第三密封圈16在第一复位弹簧17的推动下，与第一密封圈15与第二密封圈18的斜面紧贴配合，对第一密封圈15施加了向内压的压力，使第一密封圈15紧贴壳体10外壁，而第二密封圈18也紧贴盖体8的内壁实现盖体8余壳体10两侧的密封性，此外，装置长时间使用后若出现磨损，通常会产生间隙影响密封性，但是在第一复位弹簧17的作用下，能推动第一密封圈15和第二密封圈18进行补偿，使得第一密封圈15和第二密封圈18始终紧紧贴住壳体10外壁和盖体8内壁，避免出现泄漏的现象，之后电机5带动滚轴22旋转，使得搅拌件7能将肥料进行搅拌，避免肥料发生沉淀，提高肥料的均匀性，避免施肥不均造成的牧草长势参差不齐，此外，肥料在与搅拌件7接触时，使得搅拌件7产生压力，在第二复位弹簧20的拉持回弹作用下迅速分散碰撞压力，降低搅拌件7在肥料时所受到的磨损，从而延长了搅拌件7的使用寿命，出料管4上设置有电磁阀，打开电磁阀肥料落入到飞料轮盘2上，此时，摇动摇杆14，摇杆14上的第二齿轮13转动，第一齿轮12与第二齿轮13咬合，使得第一齿轮12一并转动，进而带动转轴3以及飞料轮盘2旋转，由叶片201将肥料飞洒出去对牧草进行施肥，避免人手直接接触肥料，减少肥料对人体的伤害，同时劳动强度较低。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。