一种改良型牧草培育装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及植物培育箱技术领域，具体为一种改良型牧草培育装置。

背景技术

牧草因其所具备的再生力强、富含各种微量元素和维生素等优点，而成为饲养家畜的首选，为了扩大牧草的生长率、提升牧草的品质，工作人员常常需要在生物实验室内，对牧草进行集中培育或者研发新品种，这时就需要用到一种牧草培育装置，它可以实现对于牧草的室内培养，但是现有的牧草培育装置在实际使用时还是存在以下几点问题：

- 普通的牧草培育装置往往结构简单、不具备对照培育的功能，这导致装置的使用效果不好；

- 市面上现存的牧草培育装置还存在着不易调整种植间距和光照高度的问题，这导致装置的适用性低下；

- 现有的牧草培育装置还普遍存在着水资源浪费严重，不具备水体循环的功能，这导致装置的实用性低下，不利于装置的长期推广。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种改良型牧草培育装置，以解决上述背景技术中提出的结构简单、不能进行对照培育、不易调整种植间距和光照高度以及水资源浪费严重的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种改良型牧草培育装置，包括LED植物生长灯、水泵、主体和PLC控制器，所述主体的一端安装有PLC控制器，且主体内部的底端安装有水箱，水箱内部的底端安装有水泵，所述主体内部的顶端安装有喷洒箱，水泵的输入端通过连接管和喷洒箱的内部相连通，所述水泵内部的底端均匀设置有出液管，所述主体的内部均匀设置有培育腔，培育腔内部的顶端均匀安装有LED植物生长灯，且LED植物生长灯的外侧设置有透明防水罩，出液管底端培育腔的内部螺纹连接有喷头，所述培育腔的内部安装有基板，且基板的顶端安装有种植盘，所述培育腔内部的底端设置有与水箱内部顶端相连通的导流槽，且导流槽的顶端安装有多孔防护板。

优选的，所述种植盘顶端的边缘处均匀设置有刻度线，且种植盘上均匀设置有呈同心圆排列的种植槽，并且种植槽和基板上皆均匀设置有预留孔。

优选的，所述种植盘底端的四个拐角处皆焊接有卡块，基板的顶端设置有与卡块相匹配的卡槽，且卡块的外侧壁包裹有防滑橡胶套。

优选的，所述培育腔设置有2个，相邻的培育腔关于主体的垂直中心线构成对称分布，培育腔内部的两端皆设置有滑槽，基板的两端皆焊接有与滑槽相匹配的滑块，并且滑块和滑槽之间均匀设置有第二锁紧螺栓。

优选的，所述主体底部的两端皆焊接有固定脚，且固定脚底端的四个拐角处皆均匀设置有固定螺栓，水箱内部的顶端设置有活性炭过滤网。

优选的，所述多孔防护板底部的两端皆焊接有插条，导流槽的顶端设置有与插条相匹配的插槽，且插条和插槽之间设置有第一锁紧螺栓。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该改良型牧草培育装置通过安装有主体、培育腔、喷头和LED植物生长灯，使得装置优化了自身的结构，通过在主体内部设置有相互隔离的两个培育腔，使得使用者可以将两种不确定性能的牧草标本，分别种植在两个培育腔内部，再通过喷头和LED植物生长灯供给相同的水条件和光条件，最后通过植物的不同生长状况，来判断哪一种植物的性能更好，实现了对照培育的功能，提升了装置的使用效果；

（2）、该改良型牧草培育装置通过安装有基板、LED植物生长灯、滑块、滑槽、第二锁紧螺栓、种植盘、种植槽和刻度线，使得装置一方面可以利用滑块和滑槽之间构成的滑动结构，推动基板移动，改变基板上的种植盘和LED植物生长灯之间的距离，从而实现对于装置光照高度的调整，便于使用者针对不同的牧草，调整好适宜的高度，提升了装置的使用效果，另一方面使用者可以根据自身的培育需求，将各个牧草幼苗放置在相应的种植槽内部，配合刻度线的作用，确定好各个牧草幼苗之间的距离，从而实现了对于牧草种植间距的调节，增强了装置的适用性；

（3）、该改良型牧草培育装置通过安装有水泵、导流槽、过滤网、喷洒箱、水箱、多孔防护板、插条、插槽和第一锁紧螺栓，使得装置一方面可以通过导流槽，将喷洒时落下的水体导入水箱内部，通过水箱内部顶端的过滤网的作用，实现对于废水的过滤净化作用，最后再利用水泵的作用，将净化后的水体抽入喷洒箱内部，实现再次利用，从而实现了水循环的优点，节约了水资源，另一方面既利用多孔防护板的作用，可以避免培育腔内部诸如落叶等大体积的杂质进入导流槽内部造成堵塞，又利用插条、插槽和第一锁紧螺栓的连接结构，便于使用者将多孔防护板进行拆卸和清理，从而有利于该装置的长期推广。

附图说明

图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型种植盘俯视结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型图1中B处放大结构示意图。

图中：1、LED植物生长灯；2、喷头；3、种植盘；4、培育腔；5、水泵；6、水箱；7、固定脚；8、固定螺栓；9、主体；10、导流槽；11、多孔防护板；12、透明防水罩；13、PLC控制器；14、出液管；15、喷洒箱；16、刻度线；17、种植槽；18、插条；19、插槽；20、第一锁紧螺栓；21、滑槽；22、滑块；23、第二锁紧螺栓；24、基板；25、卡块；26、卡槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种改良型牧草培育装置，包括LED植物生长灯1、水泵5、主体9和PLC控制器13，主体9的一端安装有PLC控制器13，且主体9内部的底端安装有水箱6，水箱6内部的底端安装有水泵5，主体9内部的顶端安装有喷洒箱15，水泵5的输入端通过连接管和喷洒箱15的内部相连通，水泵5内部的底端均匀设置有出液管14，主体9的内部均匀设置有培育腔4，培育腔4内部的顶端均匀安装有LED植物生长灯1，且LED植物生长灯1的外侧设置有透明防水罩12，出液管14底端培育腔4的内部螺纹连接有喷头2，培育腔4的内部安装有基板24，且基板24的顶端安装有种植盘3，种植盘3顶端的边缘处均匀设置有刻度线16，且种植盘3上均匀设置有呈同心圆排列的种植槽17，并且种植槽17和基板24上皆均匀设置有预留孔；

使用时，使用者可以根据自身的培育需求，将各个牧草幼苗放置在相应的种植槽17内部，配合刻度线16的作用，确定好各个牧草幼苗之间的距离，从而增强了装置的适用性；

种植盘3底端的四个拐角处皆焊接有卡块25，基板24的顶端设置有与卡块25相匹配的卡槽26，且卡块25的外侧壁包裹有防滑橡胶套；

使其优化了装置的结构，利用卡块25和卡槽26构成的卡合连接结构，便于使用者将种植盘3和基板24进行拆卸和组合，从而便于使用者将牧草种植好的种植盘3取出，且换上新的种植盘3，进而增强了装置的功能性；

培育腔4设置有2个，相邻的培育腔4关于主体9的垂直中心线构成对称分布，培育腔4内部的两端皆设置有滑槽21，基板24的两端皆焊接有与滑槽21相匹配的滑块22，并且滑块22和滑槽21之间均匀设置有第二锁紧螺栓23；

使用时，使用者可以利用滑块22和滑槽21之间构成的滑动结构，推动基板24移动，改变基板24上的种植盘3和LED植物生长灯1之间的距离，从而实现对于装置光照高度的调整，便于使用者针对不同的牧草，调整好适宜的高度，提升了装置的使用效果；

培育腔4内部的底端设置有与水箱6内部顶端相连通的导流槽10，且导流槽10的顶端安装有多孔防护板11；

主体9底部的两端皆焊接有固定脚7，且固定脚7底端的四个拐角处皆均匀设置有固定螺栓8，水箱6内部的顶端设置有活性炭过滤网；

使其利用固定脚7和固定螺栓8的作用，便于使用者将装置在适宜的操作位置固定安装好，从而增强了装置的稳定性，避免取放种植盘3时，由于动作较重，导致装置出现摇摆倾翻的情况，增强了装置的安全性能；

多孔防护板11底部的两端皆焊接有插条18，导流槽10的顶端设置有与插条18相匹配的插槽19，且插条18和插槽19之间设置有第一锁紧螺栓20；

使其优化了装置的结构，既利用多孔防护板11的作用，可以避免培育腔4内部诸如落叶等大体积的杂质进入导流槽10内部造成堵塞，又利用插条18、插槽19和第一锁紧螺栓20的连接结构，便于使用者将多孔防护板11进行拆卸和清理，从而有利于该装置的长期推广；

PLC控制器13的输出端分别通过导线与LED植物生长灯1和水泵5的输入端电性连接，该水泵5的型号可为JYQW，该PLC控制器13的型号可为FX1S-20MR-D，该LED植物生长灯1的型号可为hw101-3s。

工作原理：使用时，外接电源，使用者首先将装置搬运至适宜的操作位置，再利用固定脚7和固定螺栓8的作用，便于使用者将装置在适宜的操作位置固定安装好，从而增强了装置的稳定性，避免取放种植盘3时，由于动作较重，导致装置出现摇摆倾翻的情况，增强了装置的安全性能，接着使用者一方面可以利用滑块22和滑槽21之间构成的滑动结构，推动基板24移动，改变基板24上的种植盘3和LED植物生长灯1之间的距离，从而实现对于装置光照高度的调整，便于使用者针对不同的牧草，调整好适宜的高度，提升了装置的使用效果，另一方面使用者可以根据自身的培育需求，将各个牧草幼苗放置在相应的种植槽17内部，配合刻度线16的作用，确定好各个牧草幼苗之间的距离，从而实现了对于牧草种植间距的调节，增强了装置的适用性，继而，使用者可以将装有两种不确定性能的牧草标本的种植盘3，分别种植在两个培育腔4内部，再通过喷头2和LED植物生长灯1供给相同的水条件和光条件，最后通过植物的不同生长状况，来判断哪一种植物的性能更好，实现了对照培育的功能，提升了装置的使用效果，此外喷洒补水时，一方面可以通过导流槽10，将喷洒时落下的水体导入水箱6内部，通过水箱6内部顶端的过滤网的作用，实现对于废水的过滤净化作用，最后再利用水泵5的作用，将净化后的水体抽入喷洒箱15内部，实现再次利用，从而实现了水循环的优点，节约了水资源，另一方面既利用多孔防护板11的作用，可以避免培育腔4内部诸如落叶等大体积的杂质进入导流槽10内部造成堵塞，又利用插条18、插槽19和第一锁紧螺栓20的连接结构，便于使用者将多孔防护板11进行拆卸和清理，从而有利于该装置的长期推广。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。