1. 一种改良型牧草培育装置，包括LED植物生长灯（1）、水泵（5）、主体（9）和PLC控制器（13），其特征在于：所述主体（9）的一端安装有PLC控制器（13），且主体（9）内部的底端安装有水箱（6），水箱（6）内部的底端安装有水泵（5），所述主体（9）内部的顶端安装有喷洒箱（15），水泵（5）的输入端通过连接管和喷洒箱（15）的内部相连通，所述水泵（5）内部的底端均匀设置有出液管（14），所述主体（9）的内部均匀设置有培育腔（4），培育腔（4）内部的顶端均匀安装有LED植物生长灯（1），且LED植物生长灯（1）的外侧设置有透明防水罩（12），出液管（14）底端培育腔（4）的内部螺纹连接有喷头（2），所述培育腔（4）的内部安装有基板（24），且基板（24）的顶端安装有种植盘（3），所述培育腔（4）内部的底端设置有与水箱（6）内部顶端相连通的导流槽（10），且导流槽（10）的顶端安装有多孔防护板（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种改良型牧草培育装置，其特征在于：所述种植盘（3）顶端的边缘处均匀设置有刻度线（16），且种植盘（3）上均匀设置有呈同心圆排列的种植槽（17），并且种植槽（17）和基板（24）上皆均匀设置有预留孔。

3. 根据权利要求1所述的一种改良型牧草培育装置，其特征在于：所述种植盘（3）底端的四个拐角处皆焊接有卡块（25），基板（24）的顶端设置有与卡块（25）相匹配的卡槽（26），且卡块（25）的外侧壁包裹有防滑橡胶套。

4. 根据权利要求1所述的一种改良型牧草培育装置，其特征在于：所述培育腔（4）设置有2个，相邻的培育腔（4）关于主体（9）的垂直中心线构成对称分布，培育腔（4）内部的两端皆设置有滑槽（21），基板（24）的两端皆焊接有与滑槽（21）相匹配的滑块（22），并且滑块（22）和滑槽（21）之间均匀设置有第二锁紧螺栓（23）。

5. 根据权利要求1所述的一种改良型牧草培育装置，其特征在于：所述主体（9）底部的两端皆焊接有固定脚（7），且固定脚（7）底端的四个拐角处皆均匀设置有固定螺栓（8），水箱（6）内部的顶端设置有活性炭过滤网。

6. 根据权利要求1所述的一种改良型牧草培育装置，其特征在于：所述多孔防护板（11）底部的两端皆焊接有插条（18），导流槽（10）的顶端设置有与插条（18）相匹配的插槽（19），且插条（18）和插槽（19）之间设置有第一锁紧螺栓（20）。