一种智能温湿度控制设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物联网技术领域，更具体地，本实用新型涉及一种智能温湿度控制设备。

背景技术

智能温湿度控制设备主要应用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱式变电站等设备内部的温湿度测量以及调节控制，可有效防止因低温、高温造成的设备故障、受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。

目前，智能温湿度控制设备的使用虽然已非常广泛，但在实际的使用过程中，温湿度测量值显示在本地，且智能温湿度控制设备的控制参数需要在本地修改，对于工作人员来说极为不方便，效率较低。

实用新型内容

本实用新型的一个目的是提供一种智能温湿度控制设备的新的技术方案。

根据本实用新型的第一方面，提供一种智能温湿度控制设备，所述设备包括：

温湿度传感器，与所述温湿度传感器电连接的控制模块，以及与所述控制模块电连接的无线通信模块；

其中，所述温湿度传感器被配置为测量被测设备的温度测量值和湿度测量值；

所述控制模块被配置为从所述温湿度传感器读取所述温度测量值和所述湿度测量值，并通过所述无线通信模块向服务器发送所述温度测量值和所述湿度测量值。

可选地，所述设备还包括：连接在外部设备与所述控制模块之间的有线通信模块；

所述有线通信模块被配置为实现所述控制模块与所述外部设备之间的通信。

可选地，所述设备还包括：与所述控制模块电连接的控制继电器模块；

所述控制继电器模块被配置为在所述控制模块的控制下控制所述智能温湿度控制设备。

可选地，所述设备还包括：电源模块，所述电源模块被配置为向所述智能温湿度控制设备提供电能。

可选地，所述无线通信模块为远距离无线电LoRa通信模块。

可选地，所述无线通信模块为窄带物联网NB-IoT通信模块。

可选地，所述无线通信模块为3G/4G通信模块。

可选地，所述有线通信模块为RS485总线接口，所述RS485总线接口与所述外部设备通过双绞线电连接。

可选地，所述电源模块为外接电源，或者，所述电源模块为电池。

可选地，所述外部设备至少包括温度控制设备和湿度控制设备。

根据本实用新型的一个实施例，通过设置温湿度传感器，与所述温湿度传感器电连接的控制模块，以及与所述控制模块电连接的无线通信模块；其中，所述温湿度传感器被配置为测量被测设备的温度测量值和湿度测量值；所述控制模块被配置为从所述温湿度传感器读取所述温度测量值和所述湿度测量值，并通过所述无线通信模块向服务器发送所述温度测量值和所述湿度测量值。根据本实用新型，可以实现智能温湿度控制设备与服务器的远程通信，便于工作人员实时监控及配置智能温湿度控制设备。

通过以下参照附图对本实用新型的示例性实施例的详细描述，本实用新型的其它特征及其优点将会变得清楚。

附图说明

构成说明书的一部分的附图描述了本实用新型的实施例，并且连同说明书一起用于解释本实用新型的原理。

图1示出了根据本实用新型实施例的智能温湿度控制设备的示意性框图；

图2示出了根据本实用新型实施例的RS总线接口通信的示意图。

具体实施方式

现在将参照附图来详细描述本实用新型的各种示例性实施例。应注意到：除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。

以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的，决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。

对于相关领域普通技术人员已知的技术和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术和设备应当被视为说明书的一部分。

在这里示出和讨论的所有例子中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

图1示出了根据本实用新型实施例的智能温湿度控制设备的示意性框图。

如图1所示，该智能温湿度控制设备可以包括温湿度传感器、控制模块以及无线通信模块。具体的，该控制模块与所述温湿度传感器电连接，该无线通信模块与该控制模块电连接。

其中，所述温湿度传感器被配置为测量被测设备的温度测量值和湿度测量值；所述控制模块被配置为从所述温湿度传感器读取所述温度测量值和所述湿度测量值，并通过所述无线通信模块向服务器发送所述温度测量值和所述湿度测量值。

在实际应用过程中，该温湿度传感器采集被测设备内的温度测量值和湿度测量值，该控制模块周期性的从该温湿度传感器中读取该温度测量值和该湿度测量值，并通过该无线通信模块周期性的向服务器上报所获取的该温度测量值和该湿度测量值。以使运行人员可以实时查看每个柜/箱体的温度测量值和湿度测量值，进而可以通过对比不同柜/箱体之间的温度测量值和湿度测量值之间的差异来提前发现异常情况。

在一个例子中，该控制模块还可以接收运行人员通过服务器下发的参数配置命令，从而实现远程配置参数和修改参数，无需再通过本地按键来修改参数，大大提高了配置智能温湿度控制设备的便捷度及效率。

在另一个例子中，该控制模块还可以接收服务器下发的软件更新命令，实现远程升级软件版本的功能，无需再通过本地串口等方式来升级软件版本。大大提高了软件版本升级的便捷度。

在又一个例子中，该控制模块还可以通过心跳包功能检测无线通信模块的无线通信链路的状态。

具体的，该无线通信模块可以为远距离无线电（Long Range Radio，LoRa）通信模块，LoRa可以实现在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远。或者，该无线通信模块为窄带物联网（Narrow Band Internet of Things，NB-IoT通信模块，可以实现低功耗、广覆盖的高效连接。或者，该无线通信模块为3G/4G通信模块。或者，该无线通信模块可以是天线。无线通信模块的通信方式可以根据实际需求选择，本实施例对此不做具体限定。

需要说明的是，该控制模块可以通过串口或SPI口与无线通信模块通信连接。在此不作具体限定。

可以理解的是，该智能温湿度控制设备中还可以包括用于向所述智能温湿度控制设备提供电能的电源模块。具体的，该电源模块可以是电池，也可以是外接电源，本实施例对此不做具体限定。

在一个实施例中，该智能温湿度控制设备还可以包括：连接在外部设备与所述控制模块之间的有线通信模块；所述有线通信模块被配置为实现所述控制模块与所述外部设备之间的通信。

其中，该外部设备至少包括温度控制设备和湿度控制设备。所述有线通信模块为RS485总线接口，所述RS485总线接口与所述外部设备通过双绞线电连接，使用MODBUS_RTU协议进行通信。

例如，如图2所示，RS485总线接口可以是图2中的控制器，通过双绞线与其他外部设备通信连接。图2中所示的1#～31#即为其他外部设备，需要说明的是，这些外部设备都需要支持RS485总线标准以实现通信。

在实际应用过程中，该智能温湿度控制设备可以通过RS485总线接口与外部设备，如温度控制设备、湿度控制设备等进行通信，收集这些外部设备的设备信息，并通过无线通信模块将所收集到的设备信息发送至服务器。

在一个例子中，该控制模块可以根据所读取的该温度测量值判断是否需要控制温度控制设备的开启或关闭，并给出相应的控制信号。

在另一个例子中，该控制模块可以根据所读取的该湿度控制值判断是否需要控制湿度控制设备的开启或关闭，并给出相应的控制信号。

在另一个实施例中，该智能温湿度控制设备还可以包括：与所述控制模块电连接的控制继电器模块；所述控制继电器模块被配置为在所述控制模块的控制下控制所述智能温湿度控制设备。

在一个例子中，该控制模块进一步还可以通过该无线通信模块向该服务器上报自身的工作状态，例如设备自检状态、加热器控制继电器工作状态、除湿设备控制继电器工作状态等信息。

需要说明的是，本实施例的控制模块可以是控制芯片。

本实施例的技术方案，通过设置温湿度传感器，与所述温湿度传感器电连接的控制模块，以及与所述控制模块电连接的无线通信模块；其中，所述温湿度传感器被配置为测量被测设备的温度测量值和湿度测量值；所述控制模块被配置为从所述温湿度传感器读取所述温度测量值和所述湿度测量值，并通过所述无线通信模块向服务器发送所述温度测量值和所述湿度测量值。根据本实用新型，可以实现智能温湿度控制设备与服务器的远程通信，便于工作人员实时监控及配置智能温湿度控制设备。

- 虽然已经通过示例对本实用新型的一些特定实施例进行了详细说明，但是本领域的技术人员应该理解，以上示例仅是为了进行说明，而不是为了限制本实用新型的范围。本领域的技术人员应该理解，可在不脱离本实用新型的范围和精神的情况下，对以上实施例进行修改。本实用新型的范围由所附权利要求来限定。