本实用新型公开了一种适用于日本沼虾的捕捞装置，包括装置主体、第一电机、第一转轴、螺纹轴和控制面板，所述装置主体顶部的一侧安装有第一电机，且第一电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，并且第一转轴远离第一电机的一端安装有螺纹轴，螺纹轴远离第一转轴的一端与装置主体的内壁相铰接，所述螺纹轴表面的一侧螺纹处套接有滑动块，且滑动块底端的中心位置处固定有支撑板，所述支撑板顶端的一侧安装有第二电机，第二电机的输出端通过联轴器安装有转轴，转轴表面的一侧安装有传动皮带。本实用新型不仅提高装置的打捞效率，提升装置的适用性，还减轻了工作人员的劳动强度。