1. 一种适用于日本沼虾的捕捞装置，包括装置主体（1）、第一电机（6）、第一转轴（7）、螺纹轴（8）和控制面板（15），其特征在于：所述装置主体（1）顶部的一侧安装有第一电机（6），且第一电机（6）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（7），并且第一转轴（7）远离第一电机（6）的一端安装有螺纹轴（8），螺纹轴（8）远离第一转轴（7）的一端与装置主体（1）的内壁相铰接，所述螺纹轴（8）表面的一侧螺纹处套接有滑动块（9），且滑动块（9）底端的中心位置处固定有支撑板（10），所述支撑板（10）顶端的一侧安装有第二电机（11），第二电机（11）的输出端通过联轴器安装有转轴，转轴表面的一侧安装有传动皮带（12），所述支撑板（10）底端的一侧皆安装有皮带张紧轮（13），且皮带张紧轮（13）的底端通过吊绳安装有上连接板（14），所述上连接板（14）底端的中心位置处安装有拆卸结构（3），且拆卸结构（3）的两外侧壁上固定有捕捞支架（4），且捕捞支架（4）的底端安装有捕捞网（2），所述装置主体（1）一侧的外壁上安装有控制面板（15），控制面板（15）内部单片机的输出端分别与第一电机（6）和第二电机（11）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种适用于日本沼虾的捕捞装置，其特征在于：所述装置主体（1）的两内侧壁上固定有支撑架（16），且支撑架（16）底端的一侧安装有伸缩气缸（17），且伸缩气缸（17）底端的中心位置处安装有支撑块（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种适用于日本沼虾的捕捞装置，其特征在于：所述拆卸结构（3）的内部依次设置有上钢板（301）、固定块（302）、手柄（303）、下钢板（304）、限位弹簧（305）、导向杆（306）、限位槽（307）、和导向块（308），所述捕捞支架（4）顶部的中心位置处安装有下钢板（304），下钢板（304）的顶端延伸至捕捞支架（4）外部，且下钢板（304）顶端的中心位置处固定有导向杆（306），并且导向杆（306）表面的一侧皆缠绕有限位弹簧（305）。

4. 根据权利要求3所述的一种适用于日本沼虾的捕捞装置，其特征在于：所述下钢板（304）上方的装置主体（1）内部设置有固定块（302），固定块（302）内部的一端设置有上钢板（301），且上钢板（301）内部的一侧安装有手柄（303），手柄（303）的底端延伸至固定块（302）的外部。

5. 根据权利要求4所述的一种适用于日本沼虾的捕捞装置，其特征在于：所述手柄（303）表面的一侧固定有导向块（308），且导向块（308）一侧的上钢板（301）内部设置有导向块（308）。

6. 根据权利要求2所述的一种适用于日本沼虾的捕捞装置，其特征在于：所述支撑块（18）远离装置主体（1）一侧的内壁上固定有套接块（19），且套接块（19）下方的装置主体（1）内部设有诱导球（5），套接块（19）顶部的一侧安装有螺纹杆（20），螺纹杆（20）的底端贯穿至套接块（19）的外部并与诱导球（5）的顶端固定连接。