一种适用于日本沼虾的捕捞装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及捕捞装置技术领域，具体为一种适用于日本沼虾的捕捞装置。

背景技术

日本沼虾广泛分布于我国各淡水水域和一些半咸水水域，早在上世纪50年代，我国便开展了日本沼虾的人工养殖，由于日本沼虾具有生长快、抗逆性好、适应性强等特点，目前已成为我国养殖面积最广，产量最大的淡水经济虾类之一，其主要是修筑人工池塘进行养殖，养殖的日本沼虾在不断繁殖下，沼虾捕捞成为重要的工作，捕捞日本沼虾时，需要人工进行撒网再通过人工收网，进行捕捞。但随着养殖规模的扩大，人工撒网的工作效率已经不能满足实际的捕捞需求，于是越来越多的捕捞装置机器开始参与养殖户的捕捞工作。但现今市场上的此类用于日本沼虾的捕捞装置依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点：首先，现有的此类日本沼虾的捕捞装置捕捞网的位置多为固定，捕捞日本沼虾的范围有限，导致装置的捕捞效率受限。第二，现有的此类日本沼虾的捕捞装置的诱导球难以根据地形条件随时调节其在水中的位置，导致装置的适用性较低。第三，现有的此类日本沼虾的捕捞装置的捕捞网难以拆卸，当捕捞网上积累过多杂质时工人不便于清理，且费时费力，增加了工作人员的劳动强度。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种适用于日本沼虾的捕捞装置，以解决上述背景技术中提出装置工作效率有限、装置的适用性较低以及工作人员清理时劳动强度的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种适用于日本沼虾的捕捞装置，包括装置主体、第一电机、第一转轴、螺纹轴和控制面板，所述装置主体顶部的一侧安装有第一电机，且第一电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，并且第一转轴远离第一电机的一端安装有螺纹轴，螺纹轴远离第一转轴的一端与装置主体的内壁相铰接，所述螺纹轴表面的一侧螺纹处套接有滑动块，且滑动块底端的中心位置处固定有支撑板，所述支撑板顶端的一侧安装有第二电机，第二电机的输出端通过联轴器安装有转轴，转轴表面的一侧安装有传动皮带，所述支撑板底端的一侧皆安装有皮带张紧轮，且皮带张紧轮的底端通过吊绳安装有上连接板，所述上连接板底端的中心位置处安装有拆卸结构，且拆卸结构的两外侧壁上固定有捕捞支架，且捕捞支架的底端安装有捕捞网，所述装置主体一侧的外壁上安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端分别与第一电机和第二电机的输入端电性连接。

优选的，所述装置主体的两内侧壁上固定有支撑架，且支撑架底端的一侧安装有伸缩气缸，且伸缩气缸底端的中心位置处安装有支撑块。

优选的，所述拆卸结构的内部依次设置有上钢板、固定块、手柄、下钢板、限位弹簧、导向杆、限位槽、和导向块，所述捕捞支架顶部的中心位置处安装有下钢板，下钢板的顶端延伸至捕捞支架外部，且下钢板顶端的中心位置处固定有导向杆，并且导向杆表面的一侧皆缠绕有限位弹簧。

优选的，所述下钢板上方的装置主体内部设置有固定块，固定块内部的一端设置有上钢板，且上钢板内部的一侧安装有手柄，手柄的底端延伸至固定块的外部。

优选的，所述手柄表面的一侧固定有导向块，且导向块一侧的上钢板内部设置有导向块。

优选的，所述支撑块远离装置主体一侧的内壁上固定有套接块，且套接块下方的装置主体内部设有诱导球，套接块顶部的一侧安装有螺纹杆，螺纹杆的底端贯穿至套接块的外部并与诱导球的顶端固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种适用于日本沼虾的捕捞装置不仅提高装置的打捞效率，提升装置的适用性，还减轻了工作人员的劳动强度；

- 通过设置有第一电机、第一转轴、螺纹轴、滑动块，操作控制面板控制第一电机工作，使其带动第一转轴工作，使第一转轴带动螺纹轴一同旋转，因其螺纹轴的表面设置有螺纹，则滑动块和捕捞网在螺纹轴的螺纹面上水平移动，提高了捕捞网的移动范围，增大了捕捞范围，提高了装置的打捞效率；

- 通过设置有伸缩气缸、支撑块、螺纹杆、诱导球，通过操作控制面板控制伸缩气缸工作，利用伸缩气缸将支撑块推至池塘表面，随后根据池塘深度手动旋转螺纹杆，将诱导球降低至合适位置，利用诱导球吸引沼虾至捕捞网的范围内，实现捕捞网根据池塘深度调节位置的功能，提高了装置的适用性；

- 通过设置有限位槽、导向块、手柄、固定块，需要对捕捞网拆卸并进行清理时，将下钢板顺时针旋转，使导向块退出限位槽，随后手动下拉手柄，将限位槽退出固定块的外部，并且限位弹簧对手柄起到限位的作用，即可拆下捕捞网，对捕捞网进行清理，需要安装时按照拆卸的步骤反向操作便可，方便了工作人员的清理工作，简单有效，减轻了工作人员的劳动强度。

附图说明

图1为本实用新型的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型图一中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的拆卸结构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型的俯视结构示意图；

图5为本实用新型的系统框架结构示意图。

图中：1、装置主体；2、捕捞网；3、拆卸结构；301、上钢板；302、固定块；303、手柄；304、下钢板；305、限位弹簧；306、导向杆；307、限位槽；308、导向块；4、捕捞支架；5、诱导球；6、第一电机；7、第一转轴；8、螺纹轴；9、滑动块；10、支撑板；11、第二电机；12、传动皮带；13、皮带张紧轮；14、上连接板；15、控制面板；16、支撑架；17、伸缩气缸；18、支撑块；19、套接块；20、螺纹杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种适用于日本沼虾的捕捞装置，包括装置主体1、第一电机6、第一转轴7、螺纹轴8和控制面板15，装置主体1顶部的一侧安装有第一电机6，该第一电机6的型号可为SRD853H156-23，且第一电机6的输出端通过联轴器安装有第一转轴7，并且第一转轴7远离第一电机6的一端安装有螺纹轴8，螺纹轴8远离第一转轴7的一端与装置主体1的内壁相铰接，螺纹轴8表面的一侧螺纹处套接有滑动块9，且滑动块9底端的中心位置处固定有支撑板10；

支撑板10顶端的一侧安装有第二电机11，该第二电机11的型号可为Y160M1-2，第二电机11的输出端通过联轴器安装有转轴，转轴表面的一侧安装有传动皮带12，支撑板10底端的一侧皆安装有皮带张紧轮13，且皮带张紧轮13的底端通过吊绳安装有上连接板14，上连接板14底端的中心位置处安装有拆卸结构3；

拆卸结构3的内部依次设置有上钢板301、固定块302、手柄303、下钢板304、限位弹簧305、导向杆306、限位槽307、和导向块308，捕捞支架4顶部的中心位置处安装有下钢板304，下钢板304的顶端延伸至捕捞支架4外部，且下钢板304顶端的中心位置处固定有导向杆306，并且导向杆306表面的一侧皆缠绕有限位弹簧305，下钢板304上方的装置主体1内部设置有固定块302，固定块302内部的一端设置有上钢板301，且上钢板301内部的一侧安装有手柄303，手柄303的底端延伸至固定块302的外部，手柄303表面的一侧固定有导向块308，且导向块308一侧的上钢板301内部设置有导向块308；

当打捞完成后，需要对捕捞网2拆卸并进行清理时，将下钢板304顺时针旋转，使导向块308退出限位槽307，随后手动下拉手柄303，将限位槽307退出固定块302的外部，并且限位弹簧305对手柄303起到限位的作用，即可拆下捕捞网2，对捕捞网2进行清理，需要安装时按照拆卸的步骤反向操作便可，方便了工作人员的清理工作，简单有效，减轻了工作人员的劳动强度；

且拆卸结构3的两外侧壁上固定有捕捞支架4，且捕捞支架4的底端安装有捕捞网2，控制第一电机6工作，使其带动第一转轴7工作，使第一转轴7带动螺纹轴8一同旋转，因其螺纹轴8的表面设置有螺纹，则滑动块9和捕捞网2在螺纹轴8的螺纹面上水平移动，提高了捕捞网2的移动范围，增大了捕捞范围，提高了装置的打捞效率；

装置主体1一侧的外壁上安装有控制面板15，该控制面板15的型号可为DATA-7311，控制面板15内部单片机的输出端分别与第一电机6和第二电机11的输入端电性连接；

装置主体1的两内侧壁上固定有支撑架16，且支撑架16底端的一侧安装有伸缩气缸17，该伸缩气缸17的型号可为SC50X20，伸缩气缸17的输入端与控制面板15内部单片机的输出端电性连接，且伸缩气缸17底端的中心位置处安装有支撑块18，支撑块18远离装置主体1一侧的内壁上固定有套接块19，且套接块19下方的装置主体1内部设有诱导球5，套接块19顶部的一侧安装有螺纹杆20，螺纹杆20的底端贯穿至套接块19的外部并与诱导球5的顶端固定连接；

通过操作控制面板15控制伸缩气缸17工作，利用伸缩气缸17将支撑块18推至池塘表面，随后根据池塘深度手动旋转螺纹杆20，将诱导球5降低至合适位置，利用诱导球5吸引沼虾至捕捞网2的范围内，实现捕捞网2根据池塘深度调节位置的功能，提高了装置的适用性。

工作原理：使用时，首先通过操作控制面板15控制第一电机6工作，使其带动第一转轴7工作，使第一转轴7带动螺纹轴8一同旋转，因其螺纹轴8的表面设置有螺纹，则滑动块9和捕捞网2在螺纹轴8的螺纹面上水平移动，提高了捕捞网2的移动范围，增大了捕捞范围，提高了装置的打捞效率，通过操作控制面板15控制伸缩气缸17工作，利用伸缩气缸17将支撑块18推至池塘表面，随后根据池塘深度手动旋转螺纹杆20，将诱导球5降低至合适位置，利用诱导球5吸引沼虾至捕捞网2的范围内，实现捕捞网2根据池塘深度调节位置的功能，提高了装置的适用性，当打捞完成后，需要对捕捞网2拆卸并进行清理时，将下钢板304顺时针旋转，使导向块308退出限位槽307，随后手动下拉手柄303，将限位槽307退出固定块302的外部，并且限位弹簧305对手柄303起到限位的作用，即可拆下捕捞网2，对捕捞网2进行清理，需要安装时按照拆卸的步骤反向操作便可，方便了工作人员的清理工作，简单有效，减轻了工作人员的劳动强度，通过操作控制面板15控制第二电机11工作，并在传动皮带12的带动下，将捕捞网2放低至池塘底部，即可进行打捞工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。