1. 一种牡丹苗种植培育容器，包括固定结构（1）、上盆体（3）、水箱（4）和下盆体（10），其特征在于：所述上盆体（3）的顶部设置有支撑柱（2），所述支撑柱（2）的顶部固定连接有固定结构（1），所述上盆体（3）的外部设置有橡胶（18），所述橡胶（18）的一端固定连接有第二弹簧（17），所述第二弹簧（17）的另一端固定连接有酚醛树脂（16），所述酚醛树脂（16）的一端通过角钢固定连接有水箱（4），所述水箱（4）一侧的顶部连接固定安装有水管（5），所述水箱（4）的底部固定连接有连接管（6），所述连接管（6）上固定安装有电磁阀（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种牡丹苗种植培育容器，其特征在于：所述上盆体（3）的内部设置有喷淋管（14），喷淋管（14）的底部设置有喷水孔（15）。

3. 根据权利要求2所述的一种牡丹苗种植培育容器，其特征在于：喷淋管（14）在上盆体（3）的内部呈现蛇形排列，喷水孔（15）在喷淋管（14）上等距排列，喷淋管（14）的一端与连接管（6）相互连接。

4. 根据权利要求1所述的一种牡丹苗种植培育容器，其特征在于：所述上盆体（3）的底部设置有下盆体（10），下盆体（10）的外部也设置有酚醛树脂（16）、第二弹簧（17）、和橡胶（18），所述酚醛树脂（16）的外部设置有连接块（8），连接块（8）上铰接有螺栓（9），螺栓（9）上设置有垫片（13）。

5. 根据权利要求4所述的一种牡丹苗种植培育容器，其特征在于：所述下盆体（10）底部的一侧固定安装有湿度传感器（11），下盆体（10）的底部还设置有漏水孔（12）。

6. 根据权利要求1所述的一种牡丹苗种植培育容器，其特征在于：所述固定结构（1）的内部包括上安装框（101）支撑柱（2）、第一弹簧（102）、固定环（103）、下安装框（104）和移动环（105），固定环（103）的内部设置有上安装框（101）支撑柱（2），上安装框（101）支撑柱（2）的一端设置有第一弹簧（102），第一弹簧（102）的另一端连接有下安装框（104），下安装框（104）的一端连接有移动环（105）。