1. 自行走铁路巡道车，其特征在于，包括箱体（1）以及设置在箱体（1）底部的两个行走轮（2），所述两个行走轮（2）分别设置在箱体（1）行进方向上的前后两端，其行走轮（2）与铁路轨道相配合，使得箱体（1）能够在铁路轨道上行走，在所述箱体（1）的任意一个与箱体（1）行进方向相平行的侧壁上设置有箱门。

2. 如权利要求1所述的自行走铁路巡道车，其特征在于，所述箱体（1）内部空间通过隔板（12）隔开形成上下两个空间，上部空间用于存放巡道工具，下部空间安装有电机（9），所述电机（9）转子上安装有联轴器（10），联轴器（10）上安装传动轴（11），传动轴（11）上安装有皮带轮（5），所述安装在箱体（1）底部的两个行走轮（2）均通过轴（4）和轴承安装在双耳安装座（3）上，其中一个行走轮（2）的轴（4）穿过双耳安装座（3）中的侧壁并向外延伸，其延伸出双耳安装座（3）的轴（4）端部安装有皮带轮（5），其轴（4）端部的皮带轮（5）与传动轴（11）上安装的皮带轮（5）通过皮带连接。

3. 如权利要求2所述的自行走铁路巡道车，其特征在于，在所述下部空间中安装有控制模块、定位模块、报警模块，所述控制模块用于获取铁路数据终端中的车辆发车信息以及车辆位置信息，从而可通过点位模块获取自身与当前车辆位置的距离，当距离到达一定值时报警模块进行报警，提醒巡道工及时将箱体（1）搬运处铁路轨道。

4. 如权利要求1所述的自行走铁路巡道车，其特征在于，在所述箱体（1）的顶部安装把手。

5. 如权利要求1所述的自行走铁路巡道车，其特征在于，与设置有箱门的箱体（1）侧壁相平行的侧壁上安装有菱形伸缩支架（6）的其中一个伸缩端，其菱形伸缩支架（6）的另外一个伸缩端安装在安装座（7）上，所述安装座（7）的靠近地面的一端安装有行走轮（2），所述行走轮（2）与铁路轨道配合。

6. 如权利要求2所述的自行走铁路巡道车，其特征在于，在所述箱体（1）四周的侧壁上均设置有通风孔（8），其通风孔（8）均设置在四周侧壁的下部。