1. 一种可移动的多功能装修远程监控设备，其特征在于，包括球形摄像机、噪声传感器、扬尘传感器、网络视频录像机、PLC、无线路由器、UPS、220V继电器和移动箱体支架；所述球形摄像机、噪声传感器和扬尘传感器固定连接在所述移动箱体支架的立杆上，所述网络视频录像机、PLC、路由器、UPS和220V继电器设置在所述移动箱体支架内部；所述UPS的输入端用于连接市电，输出端连接所述球形摄像机、PLC、噪声传感器、扬尘传感器和网络视频录像机；所述220V继电器的输入端用于连接市电，输出端连接网络视频录像机；所述PLC连接所述球形摄像机、噪声传感器和扬尘传感器，所述球形摄像机和网络视频录像机连接所述无线路由器。

2. 根据权利要求1所述的一种可移动的多功能装修远程监控设备，其特征在于，所述无线路由器为4G路由器，具有SIM卡插槽、RJ45网口和WIFI模块，所述SIM卡插槽连接所述RJ45网口和WIFI模块。

3. 根据权利要求1所述的一种可移动的多功能装修远程监控设备，其特征在于，所述球形摄像机通过网线连接所述无线路由器。

4. 根据权利要求1或3所述的一种可移动的多功能装修远程监控设备，其特征在于，所述球形摄像机带有2路开关量报警输入，带麦克风和扬声器。

5. 根据权利要求1所述的一种可移动的多功能装修远程监控设备，其特征在于，所述网络视频录像机通过网线连接所述无线路由器。

6. 根据权利要求1所述的一种可移动的多功能装修远程监控设备，其特征在于，所述PLC带2路模拟量输入，多路继电器输出。

7. 根据权利要求1所述的一种可移动的多功能装修远程监控设备，其特征在于，所述移动箱体支架的底部连接有滑轮。