1. 一种绿尾虹雉饲喂装置，包括承载架（3）、底板（4）、计量泵（6）和控制盒（9），其特征在于：所述底板（4）的两端皆设置有固定脚（5），底板（4）的顶端安装有承载架（3），且承载架（3）的一端焊接有固定架（7），所述固定架（7）的一端安装有控制盒（9），控制盒（9）内部的底端安装有时间继电器（8），且时间继电器（8）上方控制盒（9）的内部安装有电路板（13），所述电路板（13）的一侧安装有单片机（11），单片机（11）上方的电路板（13）上安装有无线信号收发模块（12），且单片机（11）下方的电路板（13）上安装有GPS定位模块（10），固定架（7）顶部远离控制盒（9）的一端安装有红外摄像头（16），所述承载架（3）内部的一端安装有饲料箱（17），饲料箱（17）的底端设置有加料管（2），且加料管（2）上安装有计量泵（6），所述承载架（3）内部的另一端安装有水箱（18），水箱（18）的底端设置有加水管（20），且加水管（20）上安装有电磁阀（19），所述承载架（3）内部的底端安装有喂食槽（1）。

2. 2.根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉饲喂装置，其特征在于：所述固定脚（5）设置有2个，且相邻的固定脚（5）关于底板（4）的垂直中心线构成对称分布，并且固定脚（5）和底板（4）之间构成一体化焊接结构，固定脚（5）上均匀设置有固定螺栓（502），且固定脚（5）的底端均匀设置有防滑橡胶片（501），防滑橡胶片（501）和固定脚（5）之间构成热熔连接。

3. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉饲喂装置，其特征在于：所述固定脚（5）的顶端焊接有滑条（24），且承载架（3）底端的内部设置有与滑条（24）相匹配的滑槽（23）。

4. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉饲喂装置，其特征在于：所述固定架（7）的顶端焊接有太阳能电池板（14），太阳能电池板（14）下方固定架（7）内部的顶端安装有蓄电池（15），且太阳能电池板（14）的输出端通过光伏控制器与蓄电池（15）的输入端电性连接。

5. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉饲喂装置，其特征在于：所述饲料箱（17）和水箱（18）的顶端皆设置有密封盖，且饲料箱（17）和水箱（18）皆与密封盖之间构成螺纹连接，饲料箱（17）和水箱（18）皆与承载架（3）之间构成一体化焊接结构。

6. 根据权利要求3所述的一种绿尾虹雉饲喂装置，其特征在于：所述滑条（24）的一侧焊接有限位片（22），且限位片（22）上均匀设置有与承载架（3）连接的锁紧螺栓（21）。