1. 一种绿尾虹雉驯养繁育用仿真圈舍，包括基座（1）、圈台（9）、圈舍本体（11）、控制面板（14）和台体（16），其特征在于：所述基座（1）顶端的中心位置处固定有台体（16），且台体（16）内部的中心位置处设有动力腔体（18），并且动力腔体（18）一侧的台体（16）内部设有回收室（17），所述回收室（17）一侧的内壁上设有回收口（15），回收口（15）的一端延伸至台体（16）的外部，且动力腔体（18）远离回收室（17）一侧的台体（16）内部设有净化室（24），并且台体（16）的顶端固定有圈台（9），圈台（9）顶部的一侧设有收集槽体（13），收集槽体（13）的底端延伸至回收室（17）的内部，所述圈台（9）顶端的中心位置处设有转筒（7），且转筒（7）的两外侧壁上皆设有间隔板（10），并且间隔板（10）外侧的圈台（9）顶端安装有圈舍本体（11），圈舍本体（11）一侧的外壁上设有进出口（12），进出口（12）的一端延伸至圈舍本体（11）的内部，所述间隔板（10）一侧的外壁上设有饲料槽（6），且饲料槽（6）下方的间隔板（10）外壁上设有连动板（5），并且连动板（5）的底部设有等间距的清理结构（4），所述圈台（9）一侧的外壁上设有控制面板（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉驯养繁育用仿真圈舍，其特征在于：所述清理结构（4）的内部依次设有球刷（401）、复合弹簧（402）、燕尾通槽（403）以及工型架（404），所述连动板（5）的底部设有等间距的燕尾通槽（403），且燕尾通槽（403）内部的一端设有工型架（404），工型架（404）的底端延伸至燕尾通槽（403）的外部。

3. 根据权利要求2所述的一种绿尾虹雉驯养繁育用仿真圈舍，其特征在于：所述工型架（404）顶端的中心位置处设有复合弹簧（402），复合弹簧（402）的顶端与燕尾通槽（403）的顶部固定连接，且工型架（404）的底端安装有球刷（401）。

4. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉驯养繁育用仿真圈舍，其特征在于：所述台体（16）远离回收口（15）一侧的外壁上设有吸收罩（2），净化室（24）顶部的一侧设有滤套（3），滤套（3）的一端延伸至台体（16）的外部，且净化室（24）底部的中心位置处设有抽风机（23），抽风机（23）的一端通过导管与吸收罩（2）的外壁相连通，抽风机（23）的另一端通过导管与滤套（3）的外壁相连通。

5. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉驯养繁育用仿真圈舍，其特征在于：所述动力腔体（18）底部的中心位置处设有电机（20），且电机（20）的输出端通过联轴器安装有转轴（19），并且转轴（19）的顶端固定有圆盘（21）。

6. 根据权利要求5所述的一种绿尾虹雉驯养繁育用仿真圈舍，其特征在于：所述圆盘（21）顶端的一侧设有凸柱（25），且圆盘（21）一侧的动力腔体（18）内部铰接有齿盘（22），并且齿盘（22）顶端的中心位置处固定有立柱（8），立柱（8）的顶端延伸至圈舍本体（11）的内部并与转筒（7）的底端固定连接。