1. 一种绿尾虹雉育雏圈舍，包括底基（1）、底板（2）、墙体（4）、集风斗（15）和清扫机构（22），其特征在于：所述底基（1）的顶端固定有底板（2），且底板（2）顶端的一侧固定有饲料槽（3），并且饲料槽（3）一侧的底板（2）顶端安装有隔板（17），隔板（17）的内部设置有间隔门（25），所述底板（2）外侧的底基（1）顶端固定有墙体（4），且墙体（4）的顶端固定有舍顶（8），并且墙体（4）一侧的内壁上设置有清扫机构（22），所述墙体（4）两侧的外壁上皆镶嵌有通风板（21），所述舍顶（8）顶部的内壁上固定有固定杆（10），且固定杆（10）的底端皆安装有等间距的风扇（12），并且风扇（12）一侧的固定杆（10）底端安装有温度传感器（13），所述固定杆（10）下方的舍顶（8）内壁上固定有电热丝（14），且舍顶（8）顶端的中心位置处安装有镂空板（11），所述墙体（4）一侧的外壁上安装有门体（20），且门体（20）一侧的墙体（4）外壁上固定有控制面板（19），控制面板（19）内部单片机的输入端与温度传感器（13）的输出端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉育雏圈舍，其特征在于：所述底板（2）外侧的底基（1）顶端设置有集污槽（24），且集污槽（24）内部的拐角位置处皆设置有排污口（23）。

3. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉育雏圈舍，其特征在于：所述墙体（4）两侧的底基（1）顶端皆设置有卡槽（18），卡槽（18）的内部设置有挡板（5），挡板（5）的顶端延伸至卡槽（18）的外部，且挡板（5）上方的墙体（4）外壁上皆设置有安装槽（7），并且安装槽（7）的内部皆固定有伸缩杆（6），伸缩杆（6）的输出端与挡板（5）的顶端固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉育雏圈舍，其特征在于：所述固定杆（10）下方的舍顶（8）内壁上固定有集风斗（15），集风斗（15）与风扇（12）相互配合，且集风斗（15）的底端皆固定有等间距的排风管（16），排风管（16）的顶端与集风斗（15）相连通，排风管（16）的底端延伸至顶板（9）的底部。

5. 根据权利要求1所述的一种绿尾虹雉育雏圈舍，其特征在于：所述清扫机构（22）的内部依次设置有推板（2201）、清扫刷体（2202）和气缸（2203），所述底板（2）顶端的一侧设置有推板（2201）。

6. 根据权利要求5所述的一种绿尾虹雉育雏圈舍，其特征在于：所述推板（2201）的底端固定有清扫刷体（2202），且推板（2201）位置处的底基（1）内壁上安装有气缸（2203），气缸（2203）的输出端与推板（2201）固定连接。