一种新型紫外杀菌球

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械技术领域，具体涉及一种新型紫外杀菌球。

背景技术

目前，生活当中到处都充斥着微生物，这其中就不乏很多病原微生物，这些微生物不仅让人和动物的机体产生不适皮肤瘙痒引起过敏，而且还会引起很多严重的感染性疾病，如引起腹泻的大肠杆菌、弧菌；引起肺炎的金黄色葡萄球菌；引起肝癌的黄曲霉菌；引起中毒的沙门氏菌等等，紫外线都可以对这些病原菌进行有效的杀灭和抑制。现阶段，紫外线被广泛的应用于科研、医疗、公共场所和家庭的杀菌当中，然而市面上常见的紫外杀菌器形式形状单一，对于室内死角、众多管道内的病原菌不能有效进行杀灭，使这些地方成为了病原菌繁殖的灰色地带。

发明内容

为解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种新型紫外杀菌球，既能够快速安全的杀灭普通场景的病原微生物，还可以对死角、管道内的病原菌进行有效的杀灭。本实用新型的技术方案为：

一种新型紫外杀菌球，包括两个相互可扣合的半球型外壳、紫外线杀菌灯和电池基座，其中一个半球型外壳内固定有所述电池基座，所述电池基座上设有所述紫外线杀菌灯接口，所述电池基座内安装有锂电池。

可选的，所述紫外线杀菌灯的数量为1~4个。

优选的，所述紫外线杀菌灯的数量为4个。

进一步的，所述电池基座通过“一”字型支架固定在其中一个半球型外壳内，与整体结构紧密结合，防震抗压，4个所述紫外线杀菌灯分别两两布置在所述电池基座的上方和下方。

进一步的，所述电池基座通过“十”字形支架固定在其中一个所述半球型外壳内，4个所述紫外线杀菌灯以所述“十”字形支架的交点为中心均匀交叉分布在所述电池基座上，使杀菌球本身没有照射死角。

可选的，所述紫外线杀菌灯端部设有用于防震减震的硅胶圈。

可选的，所述半球型外壳上设有type C电源接口，所述电源接口与所述锂电池电连接。

进一步的，所述紫外杀菌球还包括type C电源接口连接线。

可选的，其中一个所述半球型外壳上设有可拆卸双面吸盘。

本实用新型的有益效果：本实用新型通过设计一种球形结构的紫外杀菌装置，既能够快速安全的杀灭普通场景的病原微生物，还可以对死角、管道内的病原菌进行有效的杀灭。

附图说明

图1为本实用新型的紫外杀菌球的一种结构示意图。

图2为本实用新型的紫外杀菌球的另一种结构示意图。

图3为本实用新型的半球型外壳的结构示意图。

图4为本实用新型的紫外线杀菌灯与电池连接的电路示意图。

图1~4中，1、半球型外壳，2、紫外线杀菌灯，3、电池基座，4、锂电池，5、“一”字型支架，6、“十”字形支架，7、硅胶圈，8、type C电源接口，9、吸盘，10、控制开关，11、环形凸条，12、环形凹槽。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1示出本实用新型的一种新型紫外杀菌球的结构示意图，包括两个相互可扣合的半球型外壳1（如图3所示）、4个紫外线杀菌灯2和电池基座3，其中一个半球型外壳1内固定有所述电池基座3，所述电池基座3通过“一”字型支架5固定在其中一个半球型外壳1内，所述电池基座3上设有所述紫外线杀菌灯2接口，所述电池基座3内安装有锂电池4。4个所述紫外线杀菌灯2分别两两对称布置在所述电池基座3的上方和下方。

图2示出本实用新型的另一种新型紫外杀菌球的结构示意图，包括两个相互可扣合的半球型外壳1（如图3所示）、4个紫外线杀菌灯2和电池基座3，其中一个半球型外壳1内固定有所述电池基座3，所述电池基座3通过“十”字形支架6固定在其中一个所述半球型外壳1内，所述电池基座3上设有所述紫外线杀菌灯2接口，所述电池基座3内安装有锂电池4。4个所述紫外线杀菌灯2以所述“十”字形支架6的交点为中心均匀分布在所述电池基座3上。

在上述两种方案中，两个半球型外壳的扣合方式为：其中一个装载有电池基座的半球型外壳边沿外侧设有环形凸条，另一个半球型外壳边沿内侧设有与所述环形凸条相匹配的环形凹槽，两者相互扣合实现密封。

在上述两种方案中，球形外壳1上设有紫外线杀菌灯2的控制开关10，所述控制开关10通过导线分别与紫外线杀菌灯2和锂电池4连接。

在上述两种方案中，为了防止球形外壳在使用过程中发生碰撞损伤紫外线杀菌灯2，可以在紫外线杀菌灯2端部设置用于防震减震的硅胶圈7。并且所述紫外线杀菌灯2均为无臭氧型灯管，避免气体膨胀发生危险和臭氧泄露造成危害。

在上述两种方案中，如果半球型外壳1在非水情况下使用时，半球型外壳1上设有type C电源接口8（如图3所示），所述电源接口8与所述锂电池4电连接。所述紫外杀菌球还包括type C电源接口连接线（图中未显示），以方便对锂电池进行充电或供电。如果半球型外壳1在水中使用时，那么外壳需要采用防水材料，并且两个半球型外壳在扣合后，用防水密封胶带在扣合处再密封下，以进一步提升防水效果。

在上述两种方案中，还可以在其中一个半球型外壳1上设置双面吸盘9，用于吸附在天花板等位置使用。

综上，本实用新型通过设计一种球形结构的紫外杀菌装置，既能够快速安全的杀灭普通场景的病原微生物，还可以对死角、管道内的病原菌进行有效的杀灭。

上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。