1. 一种牧草分级干燥方法，其特征在于：包括下述步骤：

步骤一、牧草收割：包括第一次收割和第二次收割，

所述第一次收割为：在牧草理论收割期前20-30天，收割牧草上部分；在第一次收割完成后，灌水施肥；

所述第二次收割为：在距离第一次收割完成后30-40天将牧草全部割除，

步骤二、牧草干燥，将第一收割得到牧草干燥得到幼畜牧草，将第二次收割的牧草进行分级，使牧草的叶片和茎秆进行分离，然后分别对叶片和茎秆进行干燥，叶片干燥得到幼畜牧草，茎秆干燥后独立作为成年牲畜牧草，或者茎秆干燥后与部分干燥的叶片混合作为成年牲畜牧草。

2. 如权利要求1所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：在所述步骤一中，在所述第一次收割时，割下牧草的高度为整株牧草高度的1/3～1/2。

3. 如权利要求2所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：所述步骤二中，所述第二收割的牧草采用牧草分级干燥系统进行干燥。

4. 如权利要求1-3任意一项所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：所述牧草分级干燥系统，包括分级输送装置，所述分级输送装置，包括绞龙，所述绞龙包括筒体、设置在所述筒体内的转轴和设置在所述转轴上的螺旋叶片，在所述筒体两端还设置有封板，所述封板上设置有用于支撑所述转轴的轴承，在所述筒体其中一端的侧壁上侧设置有进料斗，另一端的侧壁下侧设置有出料口，在所述筒体下侧设置有沿所述筒体母线方向的长条状缺口，所述长条状缺口的宽度为被输送牧草茎秆直径的1/4～3/4，

所述牧草分级输送装置，还包括牧草切段装置和第一热风装置，所述牧草切段装置的排料口位于所述进料斗上方，所述第一热风装置用于朝所述转轴上的鼓风孔鼓入热风，在所述筒体长条状缺口的下方还设置有长度与所述长条状缺口相适配的接料槽，所述接料槽倾斜设置，在所述接料槽较低的一端下方还设置有干燥装置，所述干燥装置用于干燥由所述接料槽排出的物料。

5. 如权利要求4所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：所述干燥装置包括干燥筒和第二热风装置，所述干燥筒上端敞开，并位于所述接料槽较低一端的下方，所述第二热风装置的出风口与所述干燥筒的下部分相连通，由所述干燥筒的下部分朝所述干燥筒内鼓入热风。

6. 如权利要求5所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：在所述干燥筒底板为上大下小的漏斗状结构，所述干燥筒侧壁的底部设置有进风管，所述进风管与所述第二热风装置的出风口连通。

7. 如权利要求6所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：在所述干燥筒的内壁上还设置有若干自下而上螺旋的导流板节段。

8. 如权利要求7所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：在所述干燥筒内壁的任意竖向上，都存在有至少一个所述导流板节段。

9. 如权利要求4所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：所述螺旋叶片的边缘设置圆角。

10. 如权利要求4所述的牧草分级干燥方法，其特征在于：所述长条状缺口两侧筒体的外侧设置有第一坡口，所述第一坡口延伸至所述筒体内壁，使所述长条状缺口的内侧呈刀刃状。