1. 一种牧草分级输送装置，包括绞龙，所述绞龙包括筒体、设置在所述筒体内的转轴和设置在所述转轴上的螺旋叶片，在所述筒体两端还设置有封板，所述封板上设置有用于支撑所述转轴的轴承，在所述筒体其中一端的侧壁上侧设置有进料斗，另一端的侧壁下侧设置有出料口，其特征在于：在所述筒体下侧设置有沿所述筒体母线方向的长条状缺口，所述长条状缺口的宽度为被输送牧草茎秆直径的1/4～3/4。

2. 如权利要求1所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述螺旋叶片的边缘设置圆角。

3. 如权利要求2所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述长条状缺口两侧筒体的外侧设置有第一坡口。

4. 如权利要求3所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述第一坡口延伸至所述筒体内壁，使所述长条状缺口的内侧呈刀刃状。

5. 如权利要求3所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述长条状缺口两侧筒体的内侧设置有第二坡口。

6. 如权利要求5所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述第二坡口的深度为被输送牧草茎秆直径的1/4～3/4。

7. 如权利要求6所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述第一坡口延伸至与所述第二坡口相接，在所述第一坡口的侧壁与第二坡口的侧壁相接处形成刀刃状。

8. 如权利要求6所述的牧草分级输送装置，其特征在于：在所述长条状缺口内还设置有若干的切块，所述切块侧壁与所述第一坡口的侧壁和第二坡口的侧壁相配合，所述切块朝向所述筒体内部的一侧不超出所述筒体的内壁面。

9. 如权利要求8所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述切块朝向所述筒体内的一侧为刀刃状，所述切块与所述长条状缺口之间为滑动配合。

10. 如权利要求1-9任意一项所述的牧草分级输送装置，其特征在于：在所述螺旋叶片上还设置有挤压辊，所述挤压辊为圆柱状，所述挤压辊的侧壁与所述筒体内壁间隙配合，所述挤压辊的中心轴线与所述转轴的中心轴线相平行，所述挤压辊包括若干挤压辊节段，所述挤压辊节段的两端与所述螺旋叶片之间为回转配合，所述长条状缺口由所述筒体的一端贯穿至所述筒体的另一端，所述筒体倾斜布置，所述进料斗所在的一端为较低端，所述出料口所在的一端为较高端，在所述长条状缺口较低的一端下方设置有上侧敞开的积液盒，所述转轴较低一端穿出所述封板，并在该端部设置有鼓风孔，所述鼓风孔沿所述转轴的中心轴线延伸，所述鼓风孔的长度为所述转轴长度的1/4～3/4，在所述转轴位于所述筒体内的部分上还设置有若干排气孔，所述排气孔沿所述转轴的径向布置，所述排气孔一端与所述鼓风孔连通，另一端与所述筒体内部空间连通，所述排气孔的直径为2-5mm，在同一个垂直于所述转轴中心轴线的截面上，所述排气孔绕所述转轴的中心轴线圆周均布，相邻排气孔之间相隔开，在所述转轴自低至高的方向上，所述排气孔的密度逐渐减小。