本发明涉及畜牧养殖技术领域，具体涉及一种牧草分级输送装置，包括绞龙，所述绞龙包括筒体、设置在所述筒体内的转轴和设置在所述转轴上的螺旋叶片，在所述筒体两端还设置有封板，所述封板上设置有用于支撑所述转轴的轴承，在所述筒体其中一端的侧壁上侧设置有进料斗，另一端的侧壁下侧设置有出料口，在所述筒体下侧设置有沿所述筒体母线方向的长条状缺口，所述长条状缺口的宽度为被输送牧草茎秆直径的1/4～3/4。在本申请中，牧草茎秆直径为成熟期牧草茎秆中段部分的直径。本申请的分级输送装置，实现茎秆节段和叶片的分离，并且，在茎秆节段穿过缺口时，茎秆破裂，所以还大幅方便了后续对茎秆节段进行干燥的工作。