1. 一种适用于阿尔茨海默病患者的辅助护理用具，包括呈长条状的背带(1)，在背带(1)端部安装有锁扣(2)，所述背带(1)的表面缝合有片状的信息片(3)，所述背带(1)的中心处垂直固定有呈直杆状的牌杆(4)；

其特征在于：所述牌杆(4)设置为伸缩杆的形式，所述牌杆(4)的顶部安装有标牌(5)，所述标牌(5)内挖设有标识腔（6），所述标牌部(5)上位于标识腔（6）的部位设置为透明状，所述标识腔（6）内填充有荧光粉（61）。

2. 根据权利要求1所述的适用于阿尔茨海默病患者的辅助护理用具，其特征在于：所述标牌部(5)与所述牌杆(4)的连接方式为可拆卸连接。

3. 根据权利要求1所述的适用于阿尔茨海默病患者的辅助护理用具，其特征在于：所述背带(1)上还缝制有袋体（7），所述袋体（7）内装有药物。

4. 根据权利要求3所述的适用于阿尔茨海默病患者的辅助护理用具，其特征在于：所述袋体（7）上还设置有一呈透明状的标袋（71），所述标袋（71）内装有指示签纸。

5. 根据权利要求1所述的适用于阿尔茨海默病患者的辅助护理用具，其特征在于：所述背带(1)由松紧带制造。

6. 根据权利要求1所述的适用于阿尔茨海默病患者的辅助护理用具，其特征在于：所述锁扣(2)由铝合金制造，锁扣(2)通过螺钉与背带(1)进行连接。

7. 根据权利要求1所述的适用于阿尔茨海默病患者的辅助护理用具，其特征在于：所述标牌(5)由硬质PVC塑料制造，标牌(5)通过螺钉与背带(1)连接。