一种多功能广告机

技术领域

- [0001] 本实用新型涉及广告机技术领域，具体为一种多功能广告机。

背景技术

- [0002] 广告机是新一代的智能设备，通过终端软件控制、网络信息传输和多媒体终端显示构成一个完整的广告播控系统，并通过图片、文字、视频、小插件等多媒体素材进行广告宣传，广告机最初的构想是将广告变被动为主动，所以广告机的互动性使得它具备很多公共服务功能，并以此来吸引顾客主动浏览广告，所以，广告机诞生之初的使命就是改变广告被动传播的模式，通过互动的方式吸引顾客主动浏览广告，而广告机的发展方向也是一直在延续这个使命：智能交互、公共服务、娱乐互动等，目前，几乎所有的写字楼的电梯中都会有广告显示屏，但是传统基于物联网的广告机宣传效果比较一般，不具备旋转功能，且不能对浑浊的空气进行较好的净化。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种多功能广告机，具备多功能的优点，解决了传统基于物联网的广告机宣传效果比较一般，不具备旋转功能，且不能对浑浊的空气进行较好的净化的问题。

[0004]为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多功能广告机，包括底箱，所述底箱内腔底部的右侧固定连接有旋转机构，所述底箱内腔底部的左侧固定连接有控制盒，所述底箱的顶部活动连接有广告机，所述广告机正表面的底部固定连接有空气净化机构，所述广告机表面的顶部固定连接有显示屏，所述广告机的顶部固定连接有顶板，所述顶板的正表面固定连接有灯带。

[0005]优选的，所述旋转机构包括电机，所述电机的输出端固定连接有主动齿轮，所述底箱内腔的底部通过轴承活动连接有转杆，所述转杆的表面固定连接有与主动齿轮配合使用的从动齿轮，所述转杆的底部贯穿底箱的内腔并延伸至底箱的外部，所述转杆的顶部与广告机的底部固定连接。

[0006]优选的，所述控制盒包括盒体，所述盒体的底部与底箱内腔底部的左侧固定连接，所述盒体内腔的右侧固定连接有处理器，所述盒体内腔底部的左侧固定连接有电源模块，所述盒体的顶部固定连接有WIFI模块，所述电源模块的输出端与处理器的输入端单向电性连接，所述电源模块的输出端与灯带的输入端单向电性连接，所述处理器的输出端与电机的输入端单向电性连接。

[0007]优选的，所述空气净化机构包括外壳，所述外壳的内腔固定连接有抽风机，所述抽风机的数量为两个，所述外壳的正表面固定连接有过滤层，所述过滤层包括初效过滤网，所述初效过滤网的顶部固定连接有活性炭过滤网，所述活性炭过滤网的顶部固定连接有除臭氧过滤网，所述外壳的底部连通有出风管，所述抽风机的输入端与处理器的输出端单向电性连接。

[0008]优选的，所述广告机的右侧固定连接有充电接口，所述充电接口与电源模块双向电性连接。

[0009]与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过底箱和旋转机构的配合使用，能够有效的对广告机进行旋转，从而能够提高广告的展示效果，便于工作人员的观看，通过设置空气净化机构，能够对较小的室内环境进行空气净化，例如电梯内，通过设置灯带，能够保证该广告机的展示效果，从而起到了多功能的效果。

2、本实用新型通过设置电机，能够带动转杆转动，从而能够带动广告机转动，进而提高了广告机的展示效果，通过设置WIFI模块，能够对一定范围内提供WIFI功能，提高了用户使用的便捷性，通过设置抽风机和过滤层，能够有效的净化空气，从而能够提高空气质量，保证了人体健康，通过设置充电接口，能够增加移动设备进行充电的功能，保证了用户的便捷性。

附图说明

[0010]图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型底箱内部连接结构示意图；

图3为本实用新型空气净化机构内部连接结构示意图；

图4为本实用新型过滤层的组成结构示意图；

图5为本实用新型系统原理示意图。

图中：1底箱、2旋转机构、3控制盒、4广告机、5空气净化机构、6显示屏、7顶板、8灯带、9电机、10主动齿轮、11转杆、12从动齿轮、13盒体、14处理器、15电源模块、16 WIFI模块、17外壳、18抽风机、19过滤层、20初效过滤网、21活性炭过滤网、22除臭氧过滤网、23出风管、24充电接口。

具体实施方式

[0011]下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0012]在实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0013]在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0014]本实用新型所采用的部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0015]请参阅图1-5，一种多功能广告机，包括底箱1，底箱1内腔底部的右侧固定连接有旋转机构2，旋转机构2包括电机9，电机9的输出端固定连接有主动齿轮10，底箱1内腔的底部通过轴承活动连接有转杆11，转杆11的表面固定连接有与主动齿轮10配合使用的从动齿轮12，转杆11的底部贯穿底箱1的内腔并延伸至底箱1的外部，转杆11的顶部与广告机4的底部固定连接，底箱1内腔底部的左侧固定连接有控制盒3，控制盒3包括盒体13，盒体13的底部与底箱1内腔底部的左侧固定连接，盒体13内腔的右侧固定连接有处理器14，盒体13内腔底部的左侧固定连接有电源模块15，盒体13的顶部固定连接有WIFI模块16，电源模块15的输出端与处理器14的输入端单向电性连接，电源模块15的输出端与灯带8的输入端单向电性连接，处理器14的输出端与电机9的输入端单向电性连接，底箱1的顶部活动连接有广告机4，广告机4正表面的底部固定连接有空气净化机构5，空气净化机构5包括外壳17，外壳17的内腔固定连接有抽风机18，抽风机18的数量为两个，外壳17的正表面固定连接有过滤层19，过滤层19包括初效过滤网20，初效过滤网20的顶部固定连接有活性炭过滤网21，活性炭过滤网21的顶部固定连接有除臭氧过滤网22，外壳17的底部连通有出风管23，抽风机18的输入端与处理器14的输出端单向电性连接，广告机4表面的顶部固定连接有显示屏6，广告机4的顶部固定连接有顶板7，顶板7的正表面固定连接有灯带8，广告机4的右侧固定连接有充电接口24，充电接口24与电源模块15双向电性连接，通过设置电机9，能够带动转杆11转动，从而能够带动广告机4转动，进而提高了广告机4的展示效果，通过设置WIFI模块16，能够对一定范围内提供WIFI功能，提高了用户使用的便捷性，通过设置抽风机18和过滤层19，能够有效的净化空气，从而能够提高空气质量，保证了人体健康，通过设置充电接口24，能够增加移动设备进行充电的功能，保证了用户的便捷性，通过底箱1和旋转机构2的配合使用，能够有效的对广告机4进行旋转，从而能够提高广告的展示效果，便于工作人员的观看，通过设置空气净化机构5，能够对较小的室内环境进行空气净化，例如电梯内，通过设置灯带8，能够保证该广告机4的展示效果，从而起到了多功能的效果。

[0016]使用时，通过外部控制器对处理器14发出指令，通过启动抽风机18，抽风机18对室内空气进行抽取，经过过滤层19的过滤后从出风管23排出，以达到净化空气的目的，通过控制器控制电机9启动，电机9带动主动齿轮10转动，主动齿轮10带动从动齿轮12转动，从动齿轮12带动转杆11转动，转杆11从而能够带动广告机4转动，以实现不同角度的展示效果。

[0017]综上所述：该多功能广告机，通过底箱1、旋转机构2、控制盒3、广告机4、空气净化机构5、显示屏6、顶板7和灯带8的配合使用，解决了传统基于物联网的广告机宣传效果比较一般，不具备旋转功能，且不能对浑浊的空气进行较好的净化的问题。

- [0018]尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。