1. 一种多功能广告机，包括底箱（1），其特征在于：所述底箱（1）内腔底部的右侧固定连接有旋转机构（2），所述底箱（1）内腔底部的左侧固定连接有控制盒（3），所述底箱（1）的顶部活动连接有广告机（4），所述广告机（4）正表面的底部固定连接有空气净化机构（5），所述广告机（4）表面的顶部固定连接有显示屏（6），所述广告机（4）的顶部固定连接有顶板（7），所述顶板（7）的正表面固定连接有灯带（8）。

2．根据权利要求1所述的一种多功能广告机，其特征在于：所述旋转机构（2）包括电机（9），所述电机（9）的输出端固定连接有主动齿轮（10），所述底箱（1）内腔的底部通过轴承活动连接有转杆（11），所述转杆（11）的表面固定连接有与主动齿轮（10）配合使用的从动齿轮（12），所述转杆（11）的底部贯穿底箱（1）的内腔并延伸至底箱（1）的外部，所述转杆（11）的顶部与广告机（4）的底部固定连接。

3．根据权利要求1所述的一种多功能广告机，其特征在于：所述控制盒（3）包括盒体（13），所述盒体（13）的底部与底箱（1）内腔底部的左侧固定连接，所述盒体（13）内腔的右侧固定连接有处理器（14），所述盒体（13）内腔底部的左侧固定连接有电源模块（15），所述盒体（13）的顶部固定连接有WIFI模块（16），所述电源模块（15）的输出端与处理器（14）的输入端单向电性连接，所述电源模块（15）的输出端与灯带（8）的输入端单向电性连接，所述处理器（14）的输出端与电机（9）的输入端单向电性连接。

4．根据权利要求1所述的一种多功能广告机，其特征在于：所述空气净化机构（5）包括外壳（17），所述外壳（17）的内腔固定连接有抽风机（18），所述抽风机（18）的数量为两个，所述外壳（17）的正表面固定连接有过滤层（19），所述过滤层（19）包括初效过滤网（20），所述初效过滤网（20）的顶部固定连接有活性炭过滤网（21），所述活性炭过滤网（21）的顶部固定连接有除臭氧过滤网（22），所述外壳（17）的底部连通有出风管（23），所述抽风机（18）的输入端与处理器（14）的输出端单向电性连接。

- 5．根据权利要求1所述的一种多功能广告机，其特征在于：所述广告机（4）的右侧固定连接有充电接口（24），所述充电接口（24）与电源模块（15）双向电性连接。