1. 一种广告投放设备，包括音响（1），其特征在于：所述音响（1）底部的四角均固定连接有第一支架（2），所述第一支架（2）的底部活动连接有第一滑轮（3），所述音响（1）顶部的右侧固定连接有第一电动伸缩杆（4），所述第一电动伸缩杆（4）的顶部固定连接有限位板（5），所述限位板（5）顶部的右侧固定连接有定位壳（6），所述定位壳（6）的内腔通过轴销活动连接有连接块（7），所述连接块（7）的一侧延伸至定位壳（6）的外侧并固定连接有投影仪（8），所述限位板（5）顶部的左侧固定连接有定位盒（9），所述定位盒（9）的右侧开设有横向槽（10），所述定位盒（9）的顶部固定连接有电机（11），所述电机（11）的输出端固定连接有第一旋转杆（12），所述第一旋转杆（12）的底部贯穿至定位盒（9）的内腔并与限位板（5）活动连接，所述第一旋转杆（12）的表面套设有扇形齿轮（13），所述扇形齿轮（13）的右侧啮合有圆形齿轮（14），所述圆形齿轮（14）的右侧穿过横向槽（10）延伸至定位盒（9）的外侧，所述圆形齿轮（14）的顶部固定连接有第二旋转杆（15），所述第二旋转杆（15）的顶部与投影仪（8）活动连接。

2．根据权利要求1所述的一种广告投放设备，其特征在于：所述电机（11）的表面套设有保护盒（16），所述保护盒（16）的底部与定位盒（9）固定连接。

3．根据权利要求1所述的一种广告投放设备，其特征在于：所述投影仪（8）底部的左侧固定连接有第二支架（17），所述第二支架（17）的底部活动连接有第二滑轮（18）。

4．根据权利要求1所述的一种广告投放设备，其特征在于：所述音响（1）底部的四角均固定连接有第二电动伸缩杆（19），所述第二电动伸缩杆（19）的底部固定连接有垫块（20）。

- 5．根据权利要求1所述的一种广告投放设备，其特征在于：所述定位盒（9）顶部的左侧开设有通孔，通孔与第一旋转杆（12）配合使用。