一种广告投放设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及广告推广技术领域，具体为一种广告投放设备。

背景技术

[0002]广告推广是新闻媒介为推销广告版面和广告节目时间而进行的活动，广告推广的具体方法有：利用自身媒介进行宣传，借助其它媒介宣传，寄送各种宣传材料，登门拜访主要广告客户，举办与广告客户联络感情的联谊活动等，广告推广的宣传内容一般是通过列举一些具体事例，强调本媒介所刊播的广告的效力，还有从多种角度来说明本媒介广告刊播费用是最优惠、最公道的，这项工作通常由广告部门或推广部门负责，在这其中也包括一种广告投放设备，但是现有的广告投放设备的体积大设备多，难以携带，而且广告投放设备的高度的角度难以调节，非常不方便使用者使用。

实用新型内容

[0003]本实用新型的目的在于提供一种广告投放设备，具备方便携带；可调节投放广告的角度的高度的优点，解决了广告投放设备不具备方便携带；不可调节投放广告角度的高度的问题。

[0004]为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种广告投放设备，包括音响，所述音响底部的四角均固定连接有第一支架，所述第一支架的底部活动连接有第一滑轮，所述音响顶部的右侧固定连接有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆的顶部固定连接有限位板，所述限位板顶部的右侧固定连接有定位壳，所述定位壳的内腔通过轴销活动连接有连接块，所述连接块的一侧延伸至定位壳的外侧并固定连接有投影仪，所述限位板顶部的左侧固定连接有定位盒，所述定位盒的右侧开设有横向槽，所述定位盒的顶部固定连接有电机，所述电机的输出端固定连接有第一旋转杆，所述第一旋转杆的底部贯穿至定位盒的内腔并与限位板活动连接，所述第一旋转杆的表面套设有扇形齿轮，所述扇形齿轮的右侧啮合有圆形齿轮，所述圆形齿轮的右侧穿过横向槽延伸至定位盒的外侧，所述圆形齿轮的顶部固定连接有第二旋转杆，所述第二旋转杆的顶部与投影仪活动连接。

[0005]优选的，所述电机的表面套设有保护盒，所述保护盒的底部与定位盒固定连接。

[0006]优选的，所述投影仪底部的左侧固定连接有第二支架，所述第二支架的底部活动连接有第二滑轮。

[0007]优选的，所述音响底部的四角均固定连接有第二电动伸缩杆，所述第二电动伸缩杆的底部固定连接有垫块。

[0008]优选的，所述定位盒顶部的左侧开设有通孔，通孔与第一旋转杆配合使用。

[0009]与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过设置音响、第一支架、第一滑轮、第一电动伸缩杆、限位板、定位壳、连接块、投影仪、定位盒、横向槽、电机、第一旋转杆、扇形齿轮、圆形齿轮和第二旋转杆，解决了现有的基于物联网平台的空天一体化广告投放设备不具备方便携带；不可调节投放广告角度的高度的问题，通过设置定位壳和连接块的配合使用，起到了对投影仪的限位作用，同时方便了投影仪的活动。

[0010] 2、本实用新型通过设置保护盒，起到了对电机的保护和限位作用，通过设置第二支架和第二滑轮的配合使用，起到了对投影仪的限位和支撑作用，同时方便了投影仪的活动，通过设置第二电动伸缩杆和垫块的配合使用，起到了对音响的固定支撑作用，通过设置通孔，方便了第一旋转杆的活动，通过设置横向槽，方便了圆形齿轮的活动。

附图说明

[0011]图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的局部放大图；

图3为本实用新型扇形齿轮和圆形齿轮的俯视示意图；

图4为本实用新型定位壳的俯视示意图。

[0012]图中：1、音响；2、第一支架；3、第一滑轮；4、第一电动伸缩杆；5、限位板；6、定位壳；7、连接块；8、投影仪；9、定位盒；10、横向槽；11、电机；12、第一旋转杆；13、扇形齿轮；14、圆形齿轮；15、第二旋转杆；16、保护盒；17、第二支架；18、第二滑轮；19、第二电动伸缩杆；20、垫块。

具体实施方式

[0013]下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]在实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0015]在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0016]请参阅图1-4，一种广告投放设备，包括音响1，音响1底部的四角均固定连接有第一支架2，第一支架2的底部活动连接有第一滑轮3，音响1顶部的右侧固定连接有第一电动伸缩杆4，第一电动伸缩杆4的顶部固定连接有限位板5，限位板5顶部的右侧固定连接有定位壳6，定位壳6的内腔通过轴销活动连接有连接块7，连接块7的一侧延伸至定位壳6的外侧并固定连接有投影仪8，限位板5顶部的左侧固定连接有定位盒9，定位盒9的右侧开设有横向槽10，定位盒9的顶部固定连接有电机11，电机11的输出端固定连接有第一旋转杆12，第一旋转杆12的底部贯穿至定位盒9的内腔并与限位板5活动连接，第一旋转杆12的表面套设有扇形齿轮13，扇形齿轮13的右侧啮合有圆形齿轮14，圆形齿轮14的右侧穿过横向槽10延伸至定位盒9的外侧，圆形齿轮14的顶部固定连接有第二旋转杆15，第二旋转杆15的顶部与投影仪8活动连接，电机11的表面套设有保护盒16，保护盒16的底部与定位盒9固定连接，投影仪8底部的左侧固定连接有第二支架17，第二支架17的底部活动连接有第二滑轮18，音响1底部的四角均固定连接有第二电动伸缩杆19，第二电动伸缩杆19的底部固定连接有垫块20，定位盒9顶部的左侧开设有通孔，通孔与第一旋转杆12配合使用，通过设置保护盒16，起到了对电机11的保护和限位作用，通过设置第二支架17和第二滑轮18的配合使用，起到了对投影仪8的限位和支撑作用，同时方便了投影仪8的活动，通过设置第二电动伸缩杆19和垫块20的配合使用，起到了对音响1的固定支撑作用，通过设置通孔，方便了第一旋转杆12的活动，通过设置横向槽10，方便了圆形齿轮14的活动，通过设置音响1、第一支架2、第一滑轮3、第一电动伸缩杆4、限位板5、定位壳6、连接块7、投影仪8、定位盒9、横向槽10、电机11、第一旋转杆12、扇形齿轮13、圆形齿轮14和第二旋转杆15，解决了现有的基于物联网平台的空天一体化广告投放设备不具备方便携带；不可调节投放广告角度的高度的问题。

[0017]使用时，第一支架2和第一滑轮3的配合方便了使用者移动音响1，当音响1移动至指定位置时，此时第一电动伸缩杆4带动限位板5进行高度调节，随后电机11的输出端带动第一旋转杆12进行旋转，第一旋转杆12在旋转的时候带动扇形齿轮13进行转动，扇形齿轮13啮合圆形齿轮14带动第二旋转杆15进行偏移，第二旋转杆15带动投影仪8移动，直至投影仪8到达指定位置即可。

[0018]综上所述：该基于物联网平台的空天一体化广告投放设备，通过设置音响1、第一支架2、第一滑轮3、第一电动伸缩杆4、限位板5、定位壳6、连接块7、投影仪8、定位盒9、横向槽10、电机11、第一旋转杆12、扇形齿轮13、圆形齿轮14和第二旋转杆15，解决了现有的基于物联网平台的空天一体化广告投放设备不具备方便携带；不可调节投放广告角度的高度的问题。

- [0019]尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。