一种油菜种子风选设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业器械领域，具体涉及一种油菜种子风选设备。

背景技术

青藏高原农业类型是河谷农业和畜牧业；其河谷地区海拔较低，热量较充足，土壤肥沃，水源丰富，风力较小，利于发展种植业；而高原上地势高、气候寒冷，热量不足，风力大，不适合农作物的生长，但可生长草类，可发展畜牧业。青藏高原东部农业区和南部小块的河谷农业区自古就种植油菜，特别是青藏高原北部的青海湖周边地区、以及青海湖北部的青海省海北藏族自治州门源县，是青藏高原油菜籽主产区，素有“门源油，遍地流”之说。目前，在对油菜种子进行风选时,存在风选效率较低的问题；且目前，为了实现对油菜种子内不同重量的杂质的风选，以提高风选效率，常采用为设置多个风机的方式，并使每个风机吹出的风力大小不同，以使在种子下落的过程中，对其进行多次的风选，然而，其存在设置与维护成本较高的问题，能耗高。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种油菜种子风选设备，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种油菜种子风选设备，其包括依次相连的搅拌机、斗式提升机和风选机，经搅拌机搅拌后的油菜种子在斗式提升机的作用下送至风选机内进行风选；风选机包括风选箱，在风选箱的上端设有进料口，位于风选箱的一侧设置有用于向风选箱内送风的风力发生机构，风选箱的另一侧和风选箱的底部开设有开口；风力发生机构包括送风机和与送风机连通的主管道，主管道上从上之下依次间隔连通有多个分管道，送风机靠近于位于最下方的分管道；分管道的出风口位于风选箱内，且分管道伸入送风箱内的长度从上至下依次增大；主管道上、在位于分管道的下方连接有一加热管。

进一步地，送风箱内、位于相临两个分管道之间均设置有分隔板，且分隔板的长度从上至下依次增大，分管道伸入风选箱内的长度小于临近该分管道的分隔板的长度。

进一步地，分管道的出风口连接有一扩风件，扩风件的一端为长方形，扩风件的另一端为圆形，且扩风件的另一端与分管道进行连接。

进一步地，加热管包括管体，管体的管壁为双层壁结构，且在内壁与外壁之间形成有一空腔，空腔内缠绕布置有电热阻丝；在外壁的一侧设置有通孔，与电热阻丝连接的电源线穿过通孔与位于加热管外的供电部相连。

进一步地，内壁与外壁上均设置有绝缘层，且在外壁的外侧还涂设有一隔热层。

进一步地，设置在风选箱另一侧的开口数量与分管道的数量相同，且对应每一个分管道，开口的尺寸大于扩风件的尺寸；风选箱的外侧位于每个开口处均设置有呈倾斜状的导料板。

进一步地，位于多个开口中的最上方的一个开口连接有扬尘吸附设备，扬尘吸附设备从上到下依次包括上风口、扬尘滤袋和扬尘收集斗。

进一步地，出风口上设置有由若干根钢丝纵横交错布置设置的滤网。

进一步地，分管道的管径从上至下依次减小。

进一步地，风选机的进料口和/或斗式提升机的送料部上设置有齿疏板。

本实用新型的有益效果为：该油菜种子风选设备将油菜种子经搅拌机搅拌后，在斗式提升机的作用下将油菜种子送至风选机内进行风选，在风选箱的一侧设置有风力发生机构，用于向风选箱内送风；其通过对风力发生机构结构的设计，实现了分风箱内逐层逐级的风力，且从上至下依次增大，可对油菜种子进行多次的有效风选，且用一台送风机即可实现，节省了成本及能耗。同时，分管道伸入送风箱内的长度从上至下依次增大，可有效地对油菜种子进行多次的高效风选；并且送风机送出的风从主管道进入加热管加热后再依次经过各分管道，使得在对油菜种子进行风选的时候，还可干燥油菜种子。

附图说明

图1示意性地给出了油菜种子风选设备的结构示意图。

图2示意性地给出了油菜种子风选设备的加热管的纵向截面示意图。

图3示意性地给出了油菜种子风选设备的加热管的横向截面示意图。

图4示意性地给出了油菜种子风选设备的扩风件的连接示意图。

图5示意性地给出了油菜种子风选设备的扩风件的结构示意图。

图6示意性地给出了油菜种子风选设备的扬尘吸附设备的连接示意图。

图7示意性地给出了油菜种子风选设备的齿疏板的结构示意图。

图8示意性地给出了油菜种子风选设备的连接示意图。

其中：1、搅拌机；2、斗式提升机；3、风选机；31、风选箱；4、进料口；5、开口；6、送风机；7、主管道；71、分管道；711、扩风件；8、加热管；81、管体；811、内壁；812、外壁；813、空腔；814、电热阻丝；9、分隔板10、导料板；11、扬尘吸附设备；111、上风口；112、扬尘滤袋；113、扬尘收集斗；12、滤网；13、齿疏板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明，且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

参见图1和图8，该油菜种子风选设备包括依次相连的搅拌机1、斗式提升机2和风选机3，油菜种子经搅拌机1搅拌后，在斗式提升机2的作用下将油菜种子送至风选机3内进行风选。

由于搅拌机1和斗式提升机2均为现有技术结构，因此，在此不做赘述，且在实际操作中对其具体型号也不做限制，只要实现常规功能即可。

可先经搅拌机1对油菜种子进行搅拌，将因受潮或长时间堆压等因素产生的种子结块搅拌散开，避免对后续风选过程的影响。

接着经搅拌机1搅拌后的油菜种子经斗式提升机2送至风选机3的上端处再进入至风选机3内，其采用斗式提升机2的方式，避免向风选机3内加料不便的问题，不用人为搭梯进行搬抬。

具体地，风选机3包括风选箱31，油菜种子在风选箱31内进行风选工作，在风选箱31的上端设有进料口4，进料口4可设置为漏斗状。

位于风选箱31的一侧设置有风力发生机构，用于向风选箱31内送风；在风选箱31的另一侧和风选箱31的底部开设有开口5，经风力发生机构风选出的物体从风选箱31另一侧的开口5和/或风选箱31底部的开口5出来。

其风力发生机构包括送风机6和与送风机6连通的主管道7，在主管道7上从上之下依次间隔连通有多个分管道71，送风机6靠近于位于最下方的分管道71；送风机6吹出的风从主管道7依次送入各分管道71内。

参见图1 ，送风机6吹入至主管道7内的风经过位于最下端的分管道71处进行分流，一部分从该分管道71流出，另一部分进入主管道7上方；当至另一分管道71连接处，又进行分流。在实际操作中，令分管道71出来的风力从下至上依次减小。

其通过对风力发生机构结构的设计，实现了分风箱内逐层逐级的风力，且从上至下依次增大，可对油菜种子进行多次的有效风选，且用一台送风机6即可实现，节省了成本及能耗。

在对油菜种子进行风选时，从风选箱31上端进料口4处进入风选箱31内的油菜种子在重力的作用下下落，在下落过程中，通过多个分管道71对油菜种子进行依次风选。

在油菜种子的下落过程中，首先位于最上端风力相对较小的风对油菜种子内混杂的质量较轻的灰尘杂质进行风选。

接着下落时经过挨着的下一个分管道71对应的水平位置时，通过大一级的风对油菜种子内混杂的质量大一级的杂叶等进行风选。

之后下落时经过挨着的下一个分管道71对应的水平位置时，通过又大一级的风对油菜种子内混杂的质量又大一级的杂质等进行风选，如此依次多级多次的对油菜种子进行风选，提高风选效率。

该油菜种子风选设备的分管道71的出风口位于风选箱31内，且分管道71伸入送风箱内的长度从上至下依次增大。

在具体实施中，由于油菜种子下落的过程中，依次经过各风力逐渐增大的分管道71；虽然在经过上一级分管道71时，油菜种子未被风选出，但是仍然会被风向其风的方向吹动小段距离。

因此，令分管道71伸入送风箱内的长度从上至下依次增大是结合实际的需要，可有效地对油菜种子进行多次的高效风选。

该油菜种子风选设备的主管道7上、在位于分管道71的下方连接有一加热管8，送风机6送出的风从主管道7进入加热管8加热后再依次经过各分管道71；使得在对油菜种子进行风选的时候，还可干燥油菜种子。

作为优选的，在送风箱内、位于相临两个分管道71之间均设置有分隔板9；由于分管道71伸入送风箱内的长度从上至下依次增大，因此，分隔板9的设置可避免相互两级风力之间的影响。

同时，令分隔板9的长度从上至下依次增大，也是配合分管道71伸入送风箱内的长度从上至下依次增大的设置需要；且分管道71伸入风选箱31内的长度小于临近该分管道71的分隔板9的长度。

参见图4和图5，在分管道71的出风口连接有一扩风件711，扩风件711的一端为长方形，扩风件711的另一端为圆形，且扩风件711的另一端与分管道71进行连接；通过扩风件711增大从分管道71出风口出来的风的面积，提高风选效率。

作为优选的，参见图2和图3，可令加热管8包括管体81，管体81的管壁设置为双层壁结构，在内壁811与外壁812之间形成有一空腔813，并且在空腔813内缠绕布置有电热阻丝814，通过电热阻丝814加热，利用热传导对经过加热管8的风进行一定程度的加热。

在实际操作中，可在外壁812的一侧设置有通孔（图未示出），并令与电热阻丝814连接的电源线穿过该通孔与位于加热管8外的供电部进行连接。同时，还可在内壁811与外壁812上均设置有绝缘层，且在外壁812的外侧还涂设有一隔热层。

设置在风选箱31另一侧的开口5数量与分管道71的数量相同，且对应每一个分管道71，经每一个分管道71吹出的风风选的物体从对应的开口5处出来；同时，还可令开口5的尺寸大于扩风件711的尺寸。

在风选箱31的外侧位于每个开口5处均设置有导料板10，导料板10呈倾斜状，且向下倾斜，有利于筛选后物体的滑落，对物体进行分类收集。

作为优选的，为减小风选过程中的环境污染，令位于多个开口5中的最上方的一个开口5连接有扬尘吸附设备11；由于令位于多个开口5中的最上方的一个开口5对应多个分风管中最上方的一个分风管，而该分风管主要用于风选质量轻的灰尘杂质。

其扬尘吸附设备11与位于多个开口5中的最上方的一个开口5连接，时结合实际的需要；对风选出的质量轻的灰尘杂质进行吸附，避免扬尘情况的发生。具体地，参见图6，可令扬尘吸附设备11从上到下依次包括上风口111、扬尘滤袋112和扬尘收集斗113。

参见图4，作为优选的，在出风口上设置有由若干根钢丝纵横交错布置设置的滤网12，减小在未使用时，杂质进入分管道71内的现象；且还可令分管道71的管径从上至下依次减小，具体管径大小可根据实际情况而设，进一步使风速从上至下逐层逐级增大。

参见图7，在该油菜种子风选设备的风选机3的进料口4处，和/或在斗式提升机2的送料部上设置有齿疏板13，并令齿疏板13上相临两个齿子之间的间距略大于油菜种子。

在输送油菜种子时和/或在进入风选箱31内时，可通过齿疏板13对其中较大的杂质石块进行阻隔，同时也可将未搅拌

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。