1. 一种油菜种子风选设备，包括依次相连的搅拌机、斗式提升机和风选机，经搅拌机搅拌后的油菜种子在斗式提升机的作用下送至风选机内进行风选；其特征在于：所述风选机包括风选箱，在所述风选箱的上端设有进料口，位于风选箱的一侧设置有用于向风选箱内送风的风力发生机构，所述风选箱的另一侧和风选箱的底部开设有开口；

所述风力发生机构包括送风机和与送风机连通的主管道，所述主管道上从上之下依次间隔连通有多个分管道，所述送风机靠近于位于最下方的分管道；分管道的出风口位于风选箱内，且分管道伸入送风箱内的长度从上至下依次增大；所述主管道上、在位于分管道的下方连接有一加热管。

2. 根据权利要求1所述的油菜种子风选设备，其特征在于：所述送风箱内、位于相临两个所述分管道之间均设置有分隔板，且分隔板的长度从上至下依次增大，所述分管道伸入风选箱内的长度小于临近该分管道的分隔板的长度。

3. 根据权利要求1所述的油菜种子风选设备，其特征在于：所述分管道的出风口连接有一扩风件，所述扩风件的一端为长方形，所述扩风件的另一端为圆形，且扩风件的另一端与分管道进行连接。

4. 根据权利要求1所述的油菜种子风选设备，其特征在于：所述加热管包括管体，所述管体的管壁为双层壁结构，且在内壁与外壁之间形成有一空腔，所述空腔内缠绕布置有电热阻丝；在外壁的一侧设置有通孔，与所述电热阻丝连接的电源线穿过通孔与位于加热管外的供电部相连。

5. 根据权利要求4所述的油菜种子风选设备，其特征在于：所述内壁与外壁上均设置有绝缘层，且在所述外壁的外侧还涂设有一隔热层。

6. 根据权利要求3所述的油菜种子风选设备，其特征在于：设置在所述风选箱另一侧的开口数量与分管道的数量相同，且对应每一个分管道，所述开口的尺寸大于所述扩风件的尺寸；所述风选箱的外侧位于每个所述开口处均设置有呈倾斜状的导料板。

7. 根据权利要求1所述的油菜种子风选设备，其特征在于：位于多个开口中的最上方的一个开口连接有扬尘吸附设备，所述扬尘吸附设备从上到下依次包括上风口、扬尘滤袋和扬尘收集斗。

8. 根据权利要求1所述的油菜种子风选设备，其特征在于：所述出风口上设置有由若干根钢丝纵横交错布置设置的滤网。

9. 根据权利要求1所述的油菜种子风选设备，其特征在于：所述分管道的管径从上至下依次减小。

10. 根据权利要求1所述的油菜种子风选设备，其特征在于：所述风选机的进料口和/或斗式提升机的送料部上设置有齿疏板。