一种老人护理用具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及辅助护理领域，具体涉及一种老人护理用具。

背景技术

人老先老腿，由于老年人行动不方便，因此在老人行走时，就需要一些辅助护理用具，目前，针对老人的腿力情况，有拐杖、助行装置和轮椅等；同时，在后期，老人腿力较差时，还需要对老人的腿部行走进行训练。在前期，老人腿力尚可时，出门常使用拐杖，且目前，为便于使用时每次移动均需要抬起，移动不省力的问题，在下端设置有万向轮，提高辅助使用效率，如申请号为2017214003235的类似设计结构；现便于老人行走的辅助装置多单一，无法进行使用形式的变换，不能满足多时期老人的使用条件需要。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种老人护理用具，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种老人护理用具，其包括扶杆，扶杆的上端安装有扶手，扶杆的下端设置有多个展开的支脚，且在支脚的下端安装有万向轮；扶杆滑动连接有一辅助件，辅助件包括立杆和一端与立杆铰接的横杆，横杆的另一端与扶杆滑动连接,能沿着扶杆长度方向进行滑动；立杆的下端也安装有展开的多个支脚，万向轮安装在该支脚的下端，扶杆上还设置有一用于限制横杆另一端在扶杆上进行滑动的限位件。

进一步地，立杆和扶杆上对应配合设置有锁扣，通过锁扣实现立杆与扶杆之间的连接。

进一步地，扶杆的一侧、沿其长度方向上设置有滑轨，横杆的一端设置有与滑轨相配合，在滑轨上进行滑动的滑块；横杆的长度等于或小于滑轨的长度，且当滑块移动到滑轨上端时，横杆处于水平状态。

进一步地，限位件包括定位孔以及与定位孔相配合的插钉，当滑块移动到滑轨上端时，定位孔恰位于滑块的下端。

进一步地，插钉的端部设置有铁片，插钉的头部设置有拉环，扶杆上位于滑轨的一旁还设置有容置孔，定位孔与容置孔内均设置有与铁片相吸附的磁铁片。

进一步地，扶杆的一侧、沿其长度方向上设置有杆体，杆体套设有一套环，套环能沿着杆体长度方向进行滑动，横杆的一端与套环铰接；横杆的长度等于或小于杆体的长度，且当套环移动到杆体上端时，横杆处于水平状态。

进一步地，限位件包括设置在套环的螺纹孔，以及与螺纹孔相配合的螺钉，螺钉的端部设置有橡胶垫。

进一步地，扶杆的一侧纵向开设有一长槽。

进一步地，扶杆、立杆和/或横杆均设置为伸缩杆结构。

进一步地，立杆、横杆和支脚均设置为空心钢结构，支脚为三个，且三个支脚之间呈三角结构。

本实用新型的有益效果为：该老人护理用具在被使用时，可根据老人的实际情况进行调节。在前期，老人腿力尚佳时，可将横杆的另一端滑动至最下端，使立杆与扶杆紧贴靠在一起，并用锁扣进行固定，此时，该老人护理用具可作为拐杖使用。

在后期，老人腿力不佳，通过拐杖行走较为吃力或不能通过拐杖行走时，可打开锁扣，将横杆的另一端滑动至最上端，立杆与扶杆分离，在其之间横架一横杆，并可通过限位件对结构方式进行限定，此时，可该老人护理用具可作为助行装置和/或腿部训练装置使用，使用时可双手扶在横杆上或将胳肢窝夹靠在横杆上。

且该老人护理用具调节便捷，实现了该老人护理用具的多形式使用。也可作为同一时期的老人使用，即当老人出门行走较累，腿部较为乏力时，也可直接变换该老人护理用具的形式进行使用。当然，本设计结构还可在现有的拐杖结构基础上直接进行改进设置，实用性、通用性较强。

附图说明

图1为现有的老人护理用具基础结构示意图。

图2示意性地给出了老人护理用具展开使用的结构示意图。

图3示意性地给出了老人护理用具扣合使用的结构示意图。

图4示意性地给出了老人护理用具的锁扣的连接示意图。

图5示意性地给出了老人护理用具的结构的多个锁扣的连接示意图。

图6示意性地给出了老人护理用具的滑轨的设置结构示意图。

图7示意性地给出了老人护理用具的定位孔的安装结构示意图。

图8示意性地给出了老人护理用具的插钉的结构示意图。

图9示意性地给出了老人护理用具的杆体的连接结构示意图。

图10示意性地给出了老人护理用具的套环的安装结构示意图。

图11示意性地给出了老人护理用具的长槽的设置结构示意图。

其中：1、扶杆；11、支脚；12、滑轨；121、定位孔；13、插钉；131、铁片；132、拉环；14、容置孔；15、磁铁片;16、杆体;17、套环；2、扶手；3、万向轮；4、辅助件；41、立杆；42、横杆；421、滑块；5、限位件；51、螺纹孔；52、螺钉；53、橡胶垫；6、锁扣；7、长槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明，且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

参见图1，图1给出了现有技术中一种常规地、帮助老人行走的护理用具的示意图，其包括有扶杆1，在扶杆1的上端安装有扶手2，在扶杆1的下端设置有多个展开的支脚11，并且在每个支脚11的下端均安装有万向轮3。

当老人行走时，其作为拐杖这一辅助用具；且目前采用多个呈展开倾斜的支脚11，并在支脚11下端安装万向轮3的方式，减小对该用具抬起，使得行走移动更加的便捷。

参见图2和图3，在本申请中，该老人护理用具的扶杆1滑动连接有一辅助件4，通过对辅助件4的变换，可对该用具进行变形使用。具体地，辅助件4包括立杆41和一端与立杆41铰接的横杆42，横杆42的另一端与扶杆1滑动连接,并可沿着扶杆1的长度方向进行滑动。

其中，横杆42的一端与立杆41采用铰接这一连接方式，使得横杆42与立杆41可相对转动，具体地，横杆42的一端与立杆41的上端位置处进行连接；同时，横杆42的另一端与扶杆1采用滑动连接这一方式,使其沿着扶杆1的长度方向进行滑动，进而实现横杆42的收展。

当然，在立杆41的下端也安装有展开的多个支脚11，万向轮3安装在该支脚11的下端，对扶杆1相对应，收合时，立杆41下端的万向轮3位于对应扶杆1下端的各万向轮3的旁边；在扶杆1上还设置有一限位件5，用于限制横杆42另一端在扶杆1上进行滑，通过限位件5对横杆42的位置进行定位。

参见图4和/或图5，在立杆41和扶杆1上还对应配合设置有锁扣6，当收合使用时，可通过锁扣6实现立杆41与扶杆1之间的连接。可令锁扣6为配合设置的一个，并令其位于立杆41和扶杆1的中部位置处；也可令锁扣6为配合设置的两个，并令其分别位于立杆41和扶杆1的上部和下部位置处。

在具体实施中，当需要将该老人护理用具展开使用时，将锁扣6打开即可；当需要收合作为拐杖使用时，则需要通过锁扣6将立杆41与扶杆1紧紧连在一起，避免使用中分离的现象。

参见图6，作为优选地，可给出一种收合便捷的实施方式， 令扶杆1的一侧、沿其长度方向上设置有滑轨12，并在横杆42的一端设置有与滑轨12相配合的滑块421，滑块421可在滑轨12上进行上下滑动；滑块421和滑轨12采用现有常规结构即可，在此不做该结构的改进与限制。

同时，令横杆42的长度等于或小于滑轨12的长度，使得在收合使用时，能将立杆41贴靠在扶杆1处；且令滑轨12的高度与横杆42和立杆41铰接处的高度相同，当滑块421移动到滑轨12上端时，横杆42处于水平状态。

参见图7和图8，在采用滑轨12和滑块421的滑动连接形式时，可令限位件5包括定位孔121以及与定位孔121相配合的插钉13，并令当滑块421移动到滑轨12上端时，定位孔121恰位于滑块421的下端；此时，将插钉13插入定位孔121处，防止滑块421下移，进而对该老人护理用具的结构形式进行限定。

具体地，可令插钉13的长度大于定位孔121的深度，当插钉13插入定位孔121内时，凸出一部分对滑块421下端进行抵触，防止滑块421下移。并在扶杆1上位于滑轨12的一旁还设置有容置孔14，在不需对滑块421进行限位时，可将插钉13收容在容置孔14内；可令容置孔14的深度与插钉13的长度相同。

且为实现插钉13插入的可靠，避免其掉落的情况；在插钉13的端部设置有铁片131，并且在定位孔121与容置孔14内均设置有磁铁片15131，与铁片131相吸附。为了便于对插钉13的拉出，还可在插钉13的头部设置有拉环132。

作为进一步优选的，还可给出一种优选的，结构较为简单的实施方式；参见图9，在扶杆1的一侧、沿其长度方向上设置有杆体16，杆体16套设有一套环17，套环17未与杆体16进行固定，仅套在杆体16上，使得套环17能沿着杆体16长度方向进行滑动。

横杆42的一端与套环17铰接，随着套环17在杆体16上的上下移动而进行对应的移动，并，令横杆42的长度等于或小于杆体16的长度，使得在收合使用时，能将立杆41贴靠在扶杆1处。且令杆体16的高度与横杆42和立杆41铰接处的高度相同，当套环17移动到杆体16上端时，横杆42处于水平状态。

在采用杆体16与套环17的配合结构时，进一步地，参见图10，可令限位件5包括设置在套环17上的螺纹孔51，以及与螺纹孔51相配合的螺钉52；当套环17运动到指定位置时，可旋紧螺钉52，使螺钉52的端部紧紧抵触接触扶杆1，增大摩擦力，对套环17的位置进行固定，防止套环17的移动。

当然，为了进一步提高螺钉52端部与扶杆1之间的接触摩擦，在螺钉52的端部还设置有橡胶垫53。

作为本申请的一种优选实施例，参见图11，还可在扶杆1的一侧纵向开设有一长槽7，此设置满足横杆42与扶杆1采用滑块421与滑轨12的滑动连接方式或是采用杆体16和套环17的设置结构方式；在收合时，可将横杆42收容在该长槽7内，使立杆41紧贴靠在扶杆1处，缩紧结构。

且还可将扶杆1、立杆41和/或横杆42均设置为伸缩杆结构，且扶杆1和立杆41的下端采用伸缩杆结构，即不影响杆体16或滑轨12的设置；将扶杆1、立杆41和/或横杆42设置为伸缩杆的方式可根据需要进行长度的调节，使用更加便捷。

由于伸缩杆的结构形式多种多样，而伸缩杆的具体结构设计也并非本申请所设计改进的技术点，可采用常规结构方式，因此在此不做赘述。

为确保该老人护理用具的结构强度，以及减小该老人护理用具的重量；可令立杆41、横杆42、扶杆1和支脚11等均设置为空心钢结构；为了提高辅助行走的稳定性，并可令支脚11为三个，且三个支脚11之间呈三角结构。

当然，扶手2与扶杆1的连接方式可采用可拆卸的连接方式，万向轮3与支脚11的连接方式也采用可拆卸的连接方式，便于更换，扶手2可设置为塑料扶手2的方式。

同时，还可在本结构的基础上，参考申请号为201820559533.7的专利文献，在该老人护理用具的结构基础上设置如其公开的制动单元，参考其设置方式；且由于其技术结构已被公开披露，本领域技术人员可直接得到，因此在此不做重复描述。

本老人护理用具在被使用时，可根据老人的实际情况进行调节。在前期，老人腿力尚佳时，可将横杆42的另一端滑动至最下端，使立杆41与扶杆1紧贴靠在一起，并用锁扣6进行固定，此时，该老人护理用具可作为拐杖使用。在后期，老人腿力不佳，通过拐杖行走较为吃力或不能通过拐杖行走时，可打开锁扣6，将横杆42的另一端滑动至最上端，立杆41与扶杆1分离，在其之间横架一横杆42，并可通过限位件5对结构方式进行限定，此时，可该老人护理用具可作为助行装置和/或腿部训练装置使用，使用时可双手扶在横杆42上或将胳肢窝夹靠在横杆42上。且调节便捷，实现了该老人护理用具的多形式使用。当然，也可作为同一时期的老人使用，即当老人出门行走较累，腿部较为乏力时，也可直接变换该老人护理用具的形式进行使用。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。