1. 一种老人护理用具，包括扶杆（1），扶杆（1）的上端安装有扶手（2），扶杆（1）的下端设置有多个展开的支脚（11），且在支脚（11）的下端安装有万向轮（3）；其特征在于：还包括有一辅助件（4），与所述扶杆（1）滑动连接；所述辅助件（4）包括立杆（41）和一端与立杆（41）铰接的横杆（42），所述横杆（42）的另一端与扶杆（1）滑动连接,能沿着扶杆（1）长度方向进行滑动；所述立杆（41）的下端也安装有展开的多个支脚（11），万向轮（3）安装在该支脚（11）的下端，所述扶杆（1）上还设置有一用于限制横杆（42）另一端在所述扶杆（1）上进行滑动的限位件（5）。

2. 根据权利要求1所述的老人护理用具，其特征在于：所述立杆（41）和所述扶杆（1）上对应配合设置有锁扣（6），通过锁扣（6）实现立杆（41）与扶杆（1）之间的连接。

3. 根据权利要求1所述的老人护理用具，其特征在于：所述扶杆（1）的一侧、沿其长度方向上设置有滑轨（12），所述横杆（42）的一端设置有与所述滑轨（12）相配合，在所述滑轨（12）上进行滑动的滑块（421）；所述横杆（42）的长度等于或小于所述滑轨（12）的长度，且当滑块（421）移动到滑轨（12）上端时，所述横杆（42）处于水平状态。

4. 根据权利要求3所述的老人护理用具，其特征在于：所述限位件（5）包括定位孔（121）以及与所述定位孔（121）相配合的插钉（13），当滑块（421）移动到滑轨（12）上端时，所述定位孔（121）恰位于所述滑块（421）的下端。

5. 5．根据权利要求4所述的老人护理用具，其特征在于：所述插钉（13）的端部设置有铁片（131），插钉（13）的头部设置有拉环（132），所述扶杆（1）上位于所述滑轨（12）的一旁还设置有容置孔（14），所述定位孔（121）与所述容置孔（14）内均设置有与所述铁片（131）相吸附的磁铁片（15）。

6. 根据权利要求1所述的老人护理用具，其特征在于：所述扶杆（1）的一侧、沿其长度方向上设置有杆体（16），所述杆体（16）套设有一套环（17），所述套环（17）能沿着杆体（16）长度方向进行滑动，所述横杆（42）的一端与所述套环（17）铰接；所述横杆（42）的长度等于或小于杆体（16）的长度，且当套环（17）移动到杆体（16）上端时，所述横杆（42）处于水平状态。

7. 根据权利要求6所述的老人护理用具，其特征在于：所述限位件（5）包括设置在套环（17）的螺纹孔（51），以及与所述螺纹孔（51）相配合的螺钉（52），所述螺钉（52）的端部设置有橡胶垫（53）。

8. 根据权利要求3或6所述的老人护理用具，其特征在于：所述扶杆（1）的一侧纵向开设有一长槽（7）。

9. 根据权利要求1所述的老人护理用具，其特征在于：所述扶杆（1）、立杆（41）和/或横杆（42）均设置为伸缩杆结构。

10. 根据权利要求1所述的老人护理用具，其特征在于：所述立杆（41）、横杆（42）和支脚（11）均设置为空心钢结构，所述支脚（11）为三个，且三个所述支脚（11）之间呈三角结构。