1. 一种铁路巡道车，其特征在于，包括放置在两个相互平行的承重梁（2）上的承重板（1），所述两个承重梁（2）的两端均安装有轴承安装座（3），其轴承（4）固定安装于轴承安装座（3）内，位于两个承重梁（2）同一端的轴承（4）套装在同一传动轴（5）上，并在所述传动轴（5）的两端安装有与铁路轨道相互配合的行走轮（6），并且在任意一个传动轴（5）上安装有齿轮或皮带轮，使得可通过电机带动齿轮或皮带轮运动，从而使得整个装置能够在铁路轨道上行走。

2. 如权利要求1所述的一种铁路巡道车，其特征在于，所述承重板（1）有四个板呈田字状拼装而成，其中相邻的三个板之间均采用合页（7）连接，另外一个板通过合页（7）与任意一个相邻的板进行连接。

3. 如权利要求2所述的一种铁路巡道车，其特征在于，所述两个承重梁（2）之间的中间位置处还安装有一个承重梁（2），并且该承重梁（2）的两端也安装有轴承安装座（3），轴承（4）外圈固定安装在轴承安装座（3）内，轴承（4）的内圈套装在传动轴（5）上，三个承重梁（2）处于同一水平线，使得能够对承重板（1）进行支撑。

4. 如权利要求3所述的一种铁路巡道车，其特征在于，所述传动轴（5）和承重梁（2）采用两段式套筒结构。

5. 如权利要求4所述的一种铁路巡道车，其特征在于，所述传动轴（5）和承重梁（2）的两段筒身上均设置有通孔，其两段筒身上的通孔能够随着两端筒身的相对移动重合，并在其通过内部插入有销轴。

6. 如权利要求1-5任意一项权利要求所述的一种铁路巡道车，其特征在于，所述电机安装于承重梁（2）靠近地面的一侧，并安装于承重梁（2）两端筒体较大的一段筒体上。