本发明公开了一种可控电磁驱动式冲击-刮切复合钻头及方法，包括钻头体，和设于钻头本体上的固定切削结构及冲击切削结构，以及供电蓄能结构，冲击切削结构包括冲击导向管、冲头和冲击切削齿，冲击切削齿固结在冲头的末端，冲头相对钻头本体做滑动或滑动冲击，供电蓄能结构包括可旋转的叶轮、电机、电容和控制放电频率的控制芯片，并提供了配套的使用方法。与常规PDC钻头相比，本发明可对岩石进行预破碎，提高破岩效率，减缓牙齿的磨损速度，还能缓解PDC钻头在钻进过程中的粘滑效应。与传统冲击类钻头相比，本发明可控制冲击频率、自动蓄能，结构简单，能有效提高钻井破岩效率。