本实用新型涉及废弃资源回收装置，尤其涉及一种纸板回收装置，包括设置在箱体内的热熔装置和压板，压板上安装有压板驱动电机，压板驱动电机连接传动装置，传动装置上安装有卷筒，卷筒上的线圈与设置于箱体顶部的线圈连接，压板两侧安装支撑梁，两个支撑梁之间且位于支撑梁的顶部安装有导轨，导轨内安装有滚轴，两端的滚轴均安装有一根传动杆，两根传动杆套装在同一定位杆上，定位杆上连接绳索，绳索向箱体顶部延伸，并固定连接与箱体顶部的卷筒上，卷筒安装在传动装置上，传动装置连接有热熔驱动电机，滚轴的两端均安装有一根位移杆，两个位移杆之间安装有热熔装置，通过热熔电机带动两个位移杆做相对运动，溶解两侧的热熔带完成纸板的自动打包。