1. 一种纸板回收装置，其特征在于，包括回收装置箱体，所述箱体任意一侧壁上设置有投递口（2）以及设置在箱体壁下部份的箱体门，并在所述箱体的顶壁中部位置处安装有热熔驱动装置（3），热熔驱动装置（3）通过传动机构与卷筒（13）相装配，使得能够通过热熔驱动装置（3）驱动卷筒（13）转动，其卷筒（13）上缠绕有绳索（6），绳索（6）的一端固定在卷筒（13）上，另一端固定在热熔驱动装置（3）正下方的定位杆（7）上，使得定位杆（7）水平悬空，所述定位杆（7）上活动的套装有多对传动杆（8）的一端，属于同一对的两个传动杆（8）的另一端均通过轴承单独的分别活动套装在两个滚轴（40）上，使得一个传动杆（8）对应一个滚轴（40）；且属于同一对的两个传动杆（8）均分别向下切斜朝向于两个相互平行的箱体侧壁，其两个相互平行的箱体侧壁均垂直于设置有投递口（2）的侧壁；所述滚轴（40）活动的安装在导向装置上，所述导向装置包括竖直安装在压板（9）两侧的支撑梁（20），两个支撑梁（20）的顶部之间安装有横梁（15），所述横梁（15）设置有贯穿的水平槽和竖直槽，所述滚轴（40）安装在水平槽中，并在所述滚轴（40）的两端均安装有竖直向下的移动板（41），安装于滚轴（40）两端的移动板（41）之间且靠近压板（9）处安装有热熔装置（42），在两个竖直支撑梁（20）之间的压板（9）上设置有开口（31），所述开口（31）贯穿压板（9），并在靠近开口（31）的压板（9）上，且位于开口（31）的中间位置处安装有剪切装置（34）；所述每个热熔装置（42）正上方的箱体顶部框架（1）均安装有热熔带卷筒（12），热熔带（22）一端固定在热熔带卷筒（12）上，并缠绕在热熔带卷筒（12）上，热熔带（22）的另一端竖直向下穿过横梁（15）的竖直槽，并紧贴热熔装置（42）；所述压板（9）上安装有压板驱动装置（10），压板驱动装置（10）通过传动机构连接有卷筒（13），卷筒（13）上固定有绳索（6）的一端，其绳索（6）的另一端安装在所述卷筒（13）正上方箱体壁框架（1）上设置的卷筒（13）上。

2. 如权利要求1所述的一种纸板回收装置，其特征在于，在所述压板（9）的四个角上安装均安装有一根伸缩杆（18），所述伸缩杆（18）的一端固定在箱体顶部框架（1）上，另一端固定在压板（9）上。

3. 如权利要求1所述的一种纸板回收装置，其特征在于，所述热熔驱动装置（3）和压板驱动装置（10）均采用电机驱动，连接于热熔驱动装置（3）和压板驱动装置（10）的传动机构均包括安装在电机转子上的联轴器（11），联轴器（11）再与离合器（4）连接，离合器（4）的输出端安装联轴器（11），联轴器（11）的另一端安装转轴，其转轴通过轴承安装在轴承座（5）上，并在转轴上固定套装卷筒（13）。

4. 如权利要求1所述的一种纸板回收装置，其特征在于，在所述投递口（2）处安装有两对滚筒（16），两对滚筒（16）之间的空隙朝向投递口（2），一对滚筒（16）两端均通过轴承安装在轴承座（5）上，所述轴承座（5）固定安装在箱体壁框架（1）上，其中该对滚筒（16）的一端穿过轴承内圈通过伞齿（37）分别与同一传动轴上安装的两个伞齿（37）啮合，从而可通过滚筒驱动装置（35）驱动传动机构运动带动滚筒（16）转动；另一对滚筒（16）的两端通过轴承安装在滑槽（33）内，所述滑槽（33）安装在箱体壁框架（1）上，使得滚筒（16）能够在滑槽（33）内上下移动，从而调整两对滚筒（16）之间的空隙。

5. 如权利要求4所述的一种纸板回收装置，其特征在于，所述滚筒驱动装置（35）为电机，与所述滚筒驱动装置（35）连接的传动机构包括安装在电机转子上的联轴器（11），联轴器（11）的另一端安装有转轴，转轴上安装有齿轮（29），其所述轴承与离合器（4）的输入端连接，离合器（4）与齿轮（29）之间的轴承通过轴承安装在轴承座（5）上，所述轴承座（5）固定安装在箱体壁外侧的架体（19）上，所述离合器（4）的输出端也连接有一根转轴，轴承上安装有两个伞齿（37），分别与滚筒（16）一端安装的伞齿（37）啮合，且离合器（4）与伞齿（37）之间的转轴通过轴承安装在轴承座（5），所述轴承座（5）固定安装在箱体壁外侧的架体（19）上。

6. 如权利要求5所述的一种纸板回收装置，其特征在于，在安装有所述滚筒驱动装置（35）的架体（19）上还安装有一根转轴，该转轴上安装有齿轮（29）、离合器（4）和切割线滚筒（14），其齿轮（29）与离合器（4）之间、离合器（4）与切割线滚筒（14）之间的转轴均通过轴承安装在轴承座（5）上，所述轴承座（5）固定安装在箱体壁外侧的架体（19）上；所述切割线滚筒（14）上缠绕有钢丝线（36），钢丝线（36）的一端固定在切割线滚筒（14）上，另一端穿过属于同一对滚筒（16）的两个滚筒（16）之间的空隙处，并延伸至与安装有架体（19）的箱体壁相平行的箱体壁处，并且贯穿刀具（39）并固定在刀具（39）尾部，所述刀具（39）安装在导轨（38）上，所述导轨（38）安装在同一对滚筒（16）之间的空隙中，并沿滚筒（16）长度方向上延伸，固定于箱体壁框架（1）上，所述刀具（39）倾斜的可活动的安装在导轨（38）上，刀具（39）与导轨（38）相接触的一端固定连接有拖拽装置，所述拖拽装置包括安装于箱体壁框架（1）外部的支撑架（21），所述支撑架（21）上安装有两个卷扬机（17），两个卷扬机（17）的输出端通过一根转轴连接，并在所述转轴上固定安装有卷筒（13），所述卷筒（13）上缠绕有线圈，其线圈与上述刀具（39）与导轨（38）的接触端固定连接。

7. 如权利要求1所述的一种纸板回收装置，其特征在于，在所述箱体底部且远离箱体门处安装有推板驱动电机（25），所述推板驱动电机（25）通过转轴安装有皮带轮（26），通过皮带轮（26）带动两个曲柄连杆（24）结构做直线运动，所述曲柄连杆（24）的输出端头通过轴承套装在推板（23）轴上，并通过多个竖直安装在箱体底部的支撑杆（28）通过轴承套装在曲柄连杆（24）上，从而起到支撑作用，推板（23）轴固定安装在推板（23）上，通过推板驱动电机（25）带动曲柄连杆（24）结构做直线运动。

8. 如权利要求1所述的一种纸板回收装置，其特征在于，在所述箱体底部安装在称量装置（27），称量装置（27）采用电子称。

9. 如权利要求7所述的一种纸板回收装置，其特征在于，在箱体底部且靠近箱体门的位置处安装有传送带（32）。

10. 如权利要求1到9任意一项权利要求所述的一种纸板回收装置，其特征在于，在所述箱体壁框架（1）上安装有两个承重板（30），两个承重板（30）分别通过弹簧合页安装在与设置箱体门相垂直的箱体壁框架（1）上，在所述承重板（30）上设置有多个开口（31），热熔带（22）穿过该开口（31）并达到箱体底部，且热熔带（22）并不影响承重板（30）的旋转。