1. 一种具有排汗结构的眼镜架，包括眼镜眉架（1）、桩头（2）、支撑杆（4）、第一旋转轴（7）和鼻支架（19），其特征在于：所述眼镜眉架（1）外部的两侧顶端皆安装有桩头（2），且眼镜眉架（1）与眼镜眉架（1）中间位置连接有支撑杆（4），所述眼镜眉架（1）内侧远离桩头（2）一端的中间位置安装有鼻支架（19），且鼻支架（19）远离眼镜眉架（1）的一端安装有托叶（3），所述桩头（2）远离眼镜眉架（1）的一端安装有第一旋转轴（7），且第一旋转轴（7）的一侧安装有铰链螺丝钉（18），所述铰链螺丝钉（18）的一端安装有镜腿（8），镜腿（8）内部的中间位置安装有排汗架（9），且排汗架（9）内部的顶端皆等间距安装有排汗孔（10），所述镜腿（8）远离眼镜眉架（1）的一端安装有第二旋转轴（13），且第二旋转轴（13）远离镜腿（8）的一端安装有第二连接杆（13），所述镜腿（8）内侧底部的两端皆安装有卡接结构（12），卡接结构（12）内部两侧的顶端皆安装有微型旋转轴（1201），微型旋转轴（1201）的底端皆安装有微型连接杆（1202），且微型连接杆（1202）的底端安装有滑轮（1204），所述卡接结构（12）内部两侧的中间位置皆安装有限位杆（1205），且限位杆（1205）一侧的中间位置设置有滑槽（1203）。

2. 根据权利要求1所述的一种具有排汗结构的眼镜架，其特征在于：所述眼镜眉架（1）侧壁内部的顶端安装有丙烯酸防水层（20），且丙烯酸防水层（20）与眼镜眉架（1）相互配合构成防水结构。

3. 根据权利要求1所述的一种具有排汗结构的眼镜架，其特征在于：所述眼镜眉架（1）侧壁内部的底端皆设置有钛材质轻便层（22），且钛材质轻便层（22）内部皆均匀设置有防变形金属块（21）。

4. 根据权利要求1所述的一种具有排汗结构的眼镜架，其特征在于：所述支撑杆（4）的中间位置安装有第一旋转块（5），且第一旋转块（5）内部安装有第二旋转块（6）。

5. 根据权利要求1所述的一种具有排汗结构的眼镜架，其特征在于：所述镜腿（8）底部的中间位置安装有集汗外盒（11），且集汗外盒（11）外侧顶部的两端皆安装有第一连接杆（1101）。

6. 根据权利要求1所述的一种具有排汗结构的眼镜架，其特征在于：所述卡接结构（12）内部两侧顶端的微型旋转轴（1201）贯穿卡接结构（12）和镜腿（8）的侧壁，微型旋转轴（1201）设置有两个，且卡接结构（12）内部的微型旋转轴（1201）、滑槽（1203）滑轮（1204）与限位杆（1205）呈中心线对称结构。

7. 根据权利要求1所述的一种具有排汗结构的眼镜架，其特征在于：所述第二连接杆（14）远离第二旋转轴（13）的一端安装有第三旋转轴（15），第三旋转轴（15）的一侧安装有眼镜耳挂（16），且眼镜耳挂（16）内部的底端皆均匀设置有防滑垫（17）。