一种具有排汗结构的眼镜架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及眼镜架技术领域，具体为一种具有排汗结构的眼镜架。

背景技术

一副好的镜架应有稳定、安全、可靠、对皮肤无害的材料，且重量轻、结实且不变形，现有的眼镜架作为眼镜的重要组成部分，主要起到支撑眼镜片的作用，外观漂亮的眼镜架还可起到美观的作用。

现有的眼镜架在使用的过程中，会由于材质的关系导致眼镜架压迫鼻梁造成不适感，同时在夏天戴眼镜会使得汗渍和眼镜架接触，腐蚀眼镜架，还会引起不适感，同时眼镜架在使用的过程中不方便收放，引起不便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有排汗结构的眼镜架，以解决上述背景技术中提出的现有的眼镜架在使用的过程中，会由于材质的关系导致眼镜架压迫鼻梁造成不适感，同时在夏天戴眼镜会使得汗渍和眼镜架接触，腐蚀眼镜架，还会引起不适感，同时眼镜架在使用的过程中不方便收放，引起不便等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有排汗结构的眼镜架，包括眼镜眉架、桩头、支撑杆、第一旋转轴和鼻支架，所述眼镜眉架外部的两侧顶端皆安装有桩头，且眼镜眉架与眼镜眉架中间位置连接有支撑杆，所述眼镜眉架内侧远离桩头一端的中间位置安装有鼻支架，且鼻支架远离眼镜眉架的一端安装有托叶，所述桩头远离眼镜眉架的一端安装有第一旋转轴，且第一旋转轴的一侧安装有铰链螺丝钉，所述铰链螺丝钉的一端安装有镜腿，镜腿内部的中间位置安装有排汗架，且排汗架内部的顶端皆等间距安装有排汗孔，所述镜腿远离眼镜眉架的一端安装有第二旋转轴，且第二旋转轴远离镜腿的一端安装有第二连接杆，所述镜腿内侧底部的两端皆安装有卡接结构，卡接结构内部两侧的顶端皆安装有微型旋转轴，微型旋转轴的底端皆安装有微型连接杆，且微型连接杆的底端安装有滑轮，所述卡接结构内部两侧的中间位置皆安装有限位杆，且限位杆一侧的中间位置设置有滑槽。

优选的，所述眼镜眉架侧壁内部的顶端安装有丙烯酸防水层，且丙烯酸防水层与眼镜眉架相互配合构成防水结构。

优选的，所述眼镜眉架侧壁内部的底端皆设置有钛材质轻便层，且钛材质轻便层内部皆均匀设置有防变形金属块。

优选的，所述支撑杆的中间位置安装有第一旋转块，且第一旋转块内部安装有第二旋转块。

优选的，所述镜腿底部的中间位置安装有集汗外盒，且集汗外盒外侧顶部的两端皆安装有第一连接杆。

优选的，所述卡接结构内部两侧顶端的微型旋转轴贯穿卡接结构和镜腿的侧壁，微型旋转轴设置有两个，且卡接结构内部的微型旋转轴、滑槽滑轮与限位杆呈中心线对称结构。

优选的，所述第二连接杆远离第二旋转轴的一端安装有第三旋转轴，第三旋转轴的一侧安装有眼镜耳挂，且眼镜耳挂内部的底端皆均匀设置有防滑垫。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种具有排汗结构的眼镜架，通过在卡接结构内部两侧顶端的微型旋转轴贯穿卡接结构和镜腿的侧壁，微型旋转轴设置有两个，且卡接结构内部的微型旋转轴、滑槽、滑轮与限位杆呈中心线对称结构，利用卡接结构内部设置的微型旋转轴带动微型连接杆和滑轮在滑槽的内部旋转完成限位杆的向内侧的推动，限位杆向内侧推动的时候可以将集汗外盒外侧顶端的第一连接杆卡紧，从而实现集汗外盒的固定，当需要拆卸，只需要转动贯穿镜腿一侧的微型旋转轴带动微型连接杆向反方向旋转便可以将限位杆回缩，拆卸下集汗外盒增强了装置使用时的灵活性，集汗外盒的拆卸方便清洗和替换。

（2）该种具有排汗结构的眼镜架，通过在眼镜眉架侧壁内部的底端皆设置有钛材质轻便层，且钛材质轻便层内部皆均匀设置有防变形金属块，实现了装置具有轻便结构，使用时轻便不压迫鼻梁，增强使用感。

（3）该种具有排汗结构的眼镜架，通过在支撑杆的中间位置安装有第一旋转块，且第一旋转块内部安装有第二旋转块，实现了装置具有折叠的功能，在不使用的时候，可以将眼镜对折放置，方便收放和使用，节省空间。

附图说明

图1为本实用新型具有排汗结构的眼镜架的正视结构示意图；

图2为本实用新型具有排汗结构的眼镜架的侧视结构示意图；

图3为本实用新型具有排汗结构的眼镜架的俯视结构示意图；

图4为本实用新型具有排汗结构的眼镜架的的图2中A处机构放大示意图；

图5为本实用新型具有排汗结构的眼镜架的材质结构示意图。

图中：1、眼镜眉架；2、桩头；3、托叶；4、支撑杆；5、第一旋转块；6、第二旋转块；7、第一旋转轴；8、镜腿；9、排汗架；10、排汗孔；11、集汗外盒；1101、第一连接杆；12、卡接结构；1201、微型旋转轴；1202、微型连接杆；1203、滑槽；1204、滑轮；1205、限位杆；13、第二旋转轴；14、第二连接杆；15、第三旋转轴；16、眼镜耳挂；17、防滑垫；18、铰链螺丝钉；19、鼻支架；20、丙烯酸防水层；21、防变形金属块；22、钛材质轻便层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种具有排汗结构的眼镜架，包括眼镜眉架1、桩头2、支撑杆4、第一旋转轴7和鼻支架19，眼镜眉架1外部的两侧顶端皆安装有桩头2，且眼镜眉架1与眼镜眉架1中间位置连接有支撑杆4，4的中间位置安装有第一旋转块5，且第一旋转块5内部安装有第二旋转块6；

眼镜眉架1侧壁内部的顶端安装有丙烯酸防水层20，且丙烯酸防水层20与眼镜眉架1相互配合构成防水结构，眼镜眉架1侧壁内部的底端皆设置有钛材质轻便层22，且钛材质轻便层22内部皆均匀设置有防变形金属块21；

眼镜眉架1内侧远离桩头2一端的中间位置安装有鼻支架19，且鼻支架19远离眼镜眉架1的一端安装有托叶3，桩头2远离眼镜眉架1的一端安装有第一旋转轴7，且第一旋转轴7的一侧安装有铰链螺丝钉18，铰链螺丝钉18的一端安装有镜腿8，镜腿8内部的中间位置安装有排汗架9，且排汗架9内部的顶端皆等间距安装有排汗孔10，镜腿8底部的中间位置安装有集汗外盒11，且集汗外盒11外侧顶部的两端皆安装有第一连接杆1101；

镜腿8远离眼镜眉架1的一端安装有第二旋转轴13，且第二旋转轴13远离镜腿8的一端安装有第二连接杆14，第二连接杆14远离第二旋转轴13的一端安装有第三旋转轴15，第三旋转轴15的一侧安装有眼镜耳挂16，且眼镜耳挂16内部的底端皆均匀设置有防滑垫17；

镜腿8内侧底部的两端皆安装有卡接结构12，卡接结构12内部两侧的顶端皆安装有微型旋转轴1201，微型旋转轴1201的底端皆安装有微型连接杆1202，且微型连接杆1202的底端安装有滑轮1204，卡接结构12内部两侧的中间位置皆安装有限位杆1205，且限位杆1205一侧的中间位置设置有滑槽1203，卡接结构12内部两侧顶端的微型旋转轴1201贯穿卡接结构12和镜腿8的侧壁，微型旋转轴1201设置有两个，且卡接结构12内部的微型旋转轴1201、滑槽1203滑轮1204与限位杆1205呈中心线对称结构。

工作原理：使用时，首先在需要收放的时候，通过第三旋转轴15、第二旋转轴13和第一旋转轴7将镜腿8进行折叠，镜腿8折叠完毕之后，通过第一旋转块5和第二旋转块6相互配合将镜架进行折叠，节省使用的空间，在夏天使用的时候，由于面颊两侧会出现微微细汗，所以在镜腿8的中间位置设置有排汗架9，排汗架9顶端均匀设置有排汗孔10，排汗孔10贯穿镜腿8和排汗架9的内侧，并且排汗孔10的底端设置有集汗外盒11，利用排汗孔10将细汗收集，收集起来过后通过排汗孔10滴落在在集汗外盒11的内部，防止汗液顺着脸颊流下引起不适，当集汗外盒11内部的汗液集攒满集汗外盒11的内部是，通过转动微型旋转轴1201,微型旋转轴1201带动微型连接杆1202转动，微型连接杆1202转动的时候滑轮1204在滑槽1203内部滑动，使得限位杆1205收回，取消限位杆1205对第一连接杆1101的束缚，拆卸下集汗外盒11，从而方便对集汗外盒11进行清洗，加强了装置实用性。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。