1. 一种用于检测母牛妊娠的限位栏，包括底板（1）、伸缩柱（6）、站立箱（10）和集粪槽（20），其特征在于：所述底板（1）顶部的中央位置处固定有壳体（2），且壳体（2）的内部设置有集粪槽（20），所述集粪槽（20）的内侧壁设置有活性炭吸附层（23），所述壳体（2）顶部的中央位置处固定有漏粪板（3），且漏粪板（3）的底端与集粪槽（20）相连通，所述壳体（2）顶部的四个拐角处均安装有套筒（12），且套筒（12）的内部均套设有伸缩柱（6），所述壳体（2）顶部两侧的套筒（12）之间均匀固定有第一围栏（5），且第一围栏（5）上方的伸缩柱（6）之间均匀固定有第二围栏（7），所述壳体（2）顶部两端的套筒（12）之间安装有侧栏门（18），且侧栏门（18）上设置有料槽（11），所述壳体（2）一侧的底板（1）上设置有站立箱（10），且站立箱（10）内部的底端固定有驱动箱（14），所述驱动箱（14）的一侧固定有电机（25），且电机（25）的输出端通过转轴设置有第一齿轮（26），所述驱动箱（14）内部的中央位置处设置有旋转套（16），且旋转套（16）的内部设置有升降杆（15），所述升降杆（15）的顶端固定有工作台（17）。

2.  根据权利要求1所述的一种用于检测母牛妊娠的限位栏，其特征在于：所述底板（1）的边缘处均固定有固定桩（21），且固定桩（21）上均匀设置有倒刺。

3. 根据权利要求1所述的一种用于检测母牛妊娠的限位栏，其特征在于：所述第一围栏（5）之间设置有防踢板（4），且防踢板（4）均呈“X”型结构。

4. 根据权利要求1所述的一种用于检测母牛妊娠的限位栏，其特征在于：所述伸缩柱（6）上均匀设置有螺孔（8），所述套筒（12）上均设置有与螺孔（8）相匹配的预留孔（9），且预留孔（9）与螺孔（8）之间均通过固定螺栓（19）固定连接，所述伸缩柱（6）与套筒（12）均构成伸缩机构。

5. 根据权利要求1所述的一种用于检测母牛妊娠的限位栏，其特征在于：所述旋转套（16）的底端通过滚轴设置有第二齿轮（27），且第二齿轮（27）与第一齿轮（26）咬合。

6. 根据权利要求1所述的一种用于检测母牛妊娠的限位栏，其特征在于：所述工作台（17）底部的两端均设置有导向杆，所述站立箱（10）内部的两端均设置有与导向杆相匹配的导向座，所述工作台（17）的顶端均匀设置有防滑凸起。

7. 根据权利要求1所述的一种用于检测母牛妊娠的限位栏，其特征在于：所述集粪槽（20）的两端均固定有滑块（22），所述壳体（2）内部的两端均设置有与滑块（22）相匹配的滑槽（24），所述集粪槽（20）通过滑块（22）与滑槽（24）构成抽拉机构，且集粪槽（20）的上安装有拉手（13）。