一种用于检测母牛妊娠的限位栏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牲畜饲养技术领域，具体为一种用于检测母牛妊娠的限位栏。

背景技术

母牛的妊娠期因年龄、品种、所怀胎犊性别、胎次及环境因素的不同而有差异，一般年轻母牛要比老年母牛短，怀母犊要比公犊短，怀双犊要比单犊短，环境的改变也有可能引起母牛妊娠期的改变，因此必须综合检测进行预产期的确定，目前在对母牛妊娠进行检测的时候都是将母牛赶到限位栏中进行检测，但是现有的限位栏大多存在如下问题：

- 普通的限位栏大多结构简单，功能单一，其高度是固定不变的，无法兼顾不同体型高度的牛，使用时存在局限性，而且工作人员在检测的时候容易被牛踢，安全性不高；

- 此类装置大多不具备粪便收集的功能，而母牛在接受检测的时候很可能会由于各种原因进行排便，容易污染环境，造成细菌滋生；

- 此类装置不具备供检测人员站立的可升降的工作台，使用不便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于检测母牛妊娠的限位栏，以解决上述背景技术中提出的现有的限位栏无法兼顾不同体型高度的牛、安全性不高、不具备粪便收集功能以及不具备可升降的工作台问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于检测母牛妊娠的限位栏，包括底板、伸缩柱、站立箱和集粪槽，所述底板顶部的中央位置处固定有壳体，且壳体的内部设置有集粪槽，所述集粪槽的内侧壁设置有活性炭吸附层，所述壳体顶部的中央位置处固定有漏粪板，且漏粪板的底端与集粪槽相连通，所述壳体顶部的四个拐角处均安装有套筒，且套筒的内部均套设有伸缩柱，所述壳体顶部两侧的套筒之间均匀固定有第一围栏，且第一围栏上方的伸缩柱之间均匀固定有第二围栏，所述壳体顶部两端的套筒之间安装有侧栏门，且侧栏门上设置有料槽，所述壳体一侧的底板上设置有站立箱，且站立箱内部的底端固定有驱动箱，所述驱动箱的一侧固定有电机，且电机的输出端通过转轴设置有第一齿轮，所述驱动箱内部的中央位置处设置有旋转套，且旋转套的内部设置有升降杆，所述升降杆的顶端固定有工作台。

优选的，所述底板的边缘处均固定有固定桩，且固定桩上均匀设置有倒刺，便于装置固定在地面上，增加稳定性。

优选的，所述第一围栏之间设置有防踢板，且防踢板均呈“X”型结构，避免在检测的时候工作人员被牛踢，增加安全性。

优选的，所述伸缩柱上均匀设置有螺孔，所述套筒上均设置有与螺孔相匹配的预留孔，且预留孔与螺孔之间均通过固定螺栓固定连接，所述伸缩柱与套筒均构成伸缩机构，便于根据待检测的母牛的体型高度，将伸缩柱拉出一定距离并通过固定螺栓限位。

优选的，所述旋转套的底端通过滚轴设置有第二齿轮，且第二齿轮与第一齿轮咬合，使得带动旋转套转动。

优选的，所述工作台底部的两端均设置有导向杆，所述站立箱内部的两端均设置有与导向杆相匹配的导向座，所述工作台的顶端均匀设置有防滑凸起，起到导向和限位的作用，同时防止工作人员脚下打滑。

优选的，所述集粪槽的两端均固定有滑块，所述壳体内部的两端均设置有与滑块相匹配的滑槽，所述集粪槽通过滑块与滑槽构成抽拉机构，且集粪槽的上安装有拉手。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该用于检测母牛妊娠的限位栏通过安装有底板、壳体、套筒、伸缩柱、第一围栏以及第二围栏，伸缩柱上均匀设置有螺孔，套筒上有与螺孔相匹配的限位孔，限位孔与螺孔之间均通过固定螺栓连接固定，便于根据待检测的母牛的体型高度，将伸缩柱拉出一定距离并通过固定螺栓限位，同时套筒之间安装有两根第一围栏，第一围栏之间均匀设置有防踢板，避免在检测的时候工作人员被牛踢，增加安全性。

- 该用于检测母牛妊娠的限位栏通过安装有壳体以及漏粪板，壳体的内部设置有集粪槽，集粪槽的两端均固定有滑块，壳体内部的两端均设置有与滑块相匹配的滑槽，集粪槽的一侧设置有拉手，母牛粪便通过漏粪板漏入到壳体内部的集粪槽中，通过拉手拉出集粪槽便可以处理粪便，避免污染环境和滋生细菌，集粪槽的内侧壁设置有活性炭吸附层，便于吸附掉粪便中的杂质异味。

- 该用于检测母牛妊娠的限位栏通过安装有站立箱、驱动箱、电机、第一齿轮、第二齿轮、升降杆、旋转套以及工作台，站立箱底部的四个拐角处均设置有万向轮，便于站立箱移动，工作人员站立在工作台上，电机带动第一齿轮转动，第一齿轮与第二齿轮咬合，使得第二齿轮旋转并带动旋转套转动，旋转套的内壁设置有内螺纹，升降杆的外壁设置有与内螺纹相匹配的外螺纹，使得升降杆可以上下移动，升降杆的顶部与工作台的底部连接，进而带动工作台进行高度的调节，便于检察人员站立对母牛进行妊娠检测，也利于调节检测高度，使用灵活。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为本实用新型的站立箱正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型的局部侧视结构示意图；

图4为本实用新型的图2中A处放大剖面结构示意图。

图中：1、底板；2、壳体；3、漏粪板；4、防踢板；5、第一围栏；6、伸缩柱；7、第二围栏；8、螺孔；9、预留孔；10、站立箱；11、料槽；12、套筒；13、拉手；14、驱动箱；15、升降杆；16、旋转套；17、工作台；18、侧栏门；19、固定螺栓；20、集粪槽；21、固定桩；22、滑块；23、活性炭吸附层；24、滑槽；25、电机；26、第一齿轮；27、第二齿轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于检测母牛妊娠的限位栏，包括底板1、伸缩柱6、站立箱10和集粪槽20，底板1顶部的中央位置处固定有壳体2，底板1的边缘处均固定有固定桩21，且固定桩21上均匀设置有倒刺，便于装置固定在地面上，增加稳定性；

壳体2的内部设置有集粪槽20，集粪槽20的内侧壁设置有活性炭吸附层23，壳体2顶部的中央位置处固定有漏粪板3，且漏粪板3的底端与集粪槽20相连通，集粪槽20的两端均固定有滑块22，壳体2内部的两端均设置有与滑块22相匹配的滑槽24，集粪槽20通过滑块22与滑槽24构成抽拉机构，且集粪槽20的上安装有拉手13；

通过拉手13拉出集粪槽20便可以处理粪便，避免污染环境和滋生细菌；

壳体2顶部的四个拐角处均安装有套筒12，且套筒12的内部均套设有伸缩柱6，伸缩柱6上均匀设置有螺孔8，套筒12上均设置有与螺孔8相匹配的预留孔9，且预留孔9与螺孔8之间均通过固定螺栓19固定连接，伸缩柱6与套筒12均构成伸缩机构；

便于根据待检测的母牛的体型高度，将伸缩柱6拉出一定距离并通过固定螺栓19限位，壳体2顶部两侧的套筒12之间均匀固定有第一围栏5，第一围栏5之间设置有防踢板4，且防踢板4等间距分布，避免在检测的时候工作人员被牛踢，增加安全性；

第一围栏5上方的伸缩柱6之间均匀固定有第二围栏7，壳体2顶部两端的套筒12之间安装有侧栏门18，且侧栏门18上设置有料槽11，壳体2一侧的底板1上设置有站立箱10，且站立箱10内部的底端固定有驱动箱14，驱动箱14的一侧固定有电机25，电机25的型号可为Y90S-2，且电机25的输出端通过转轴设置有第一齿轮26，驱动箱14内部的中央位置处设置有旋转套16，且旋转套16的内部设置有升降杆15，升降杆15的顶端固定有工作台17，旋转套16的底端通过滚轴设置有第二齿轮27，且第二齿轮27与第一齿轮26咬合；

电机25带动第一齿轮26转动，第一齿轮26与第二齿轮27咬合，使得第二齿轮27旋转并带动旋转套16转动，旋转套16的内壁设置有内螺纹，升降杆15的外壁设置有与内螺纹相匹配的外螺纹，使得升降杆15可以上下移动，进而带动工作台17进行高度的调节，便于检察人员站立对母牛进行妊娠检测，也利于调节检测高度，使用灵活；

工作台17底部的两端均设置有导向杆，站立箱10内部的两端均设置有与导向杆相匹配的导向座，升降时导向杆在导向座中滑动，起到限位和导向的作用，工作台17的顶端均匀设置有防滑凸起，能防止检测人员脚下打滑。

工作原理：使用时，根据待检测的母牛的体型高度，将伸缩柱6从套筒12中拉出一定距离并通过固定螺栓19限位，第一围栏5之间均匀设置有防踢板4，避免在检测的时候工作人员被牛踢，增加安全性，之后打开侧栏门18，将待检测的母牛赶到装置中，母牛站在漏粪板3上，工作人员移动站立箱10到合适的检测区域，之后站立在工作台17上，电机25带动第一齿轮26转动，第一齿轮26与第二齿轮27咬合，使得第二齿轮27旋转并带动旋转套16转动，旋转套16的内壁设置有内螺纹，升降杆15的外壁设置有与内螺纹相匹配的外螺纹，使得升降杆15可以上下移动，进而带动工作台17进行高度的调节，便于检察人员站立对母牛进行妊娠检测，也利于调节检测高度，使用灵活，工作台17顶端设置有防滑凸起，能防止检测人员脚下打滑，检测时料槽11中放置饲料可以转移母牛的注意力，提高检测效率，母牛粪便通过漏粪板3漏入到壳体2内部的集粪槽20中，通过拉手13拉出集粪槽20便可以处理粪便，避免污染环境和滋生细菌，集粪槽20的内侧壁设置有活性炭吸附层23，便于吸附掉粪便中的杂质异味。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。