一种土壤微生物检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及土壤检测技术领域，具体为一种土壤微生物检测装置。

背景技术

土壤微生物是土壤中一切肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称，严格意义上应包括细菌、古菌、真菌、病毒、原生动物和显微藻类。其个体微小，一般以微米或毫微米来计算，通常1克土壤中有几亿到几百亿个，其种类和数量随成土环境及其土层深度的不同而变化。它们在土壤中进行氧化、硝化、氨化、固氮、硫化等过程，促进土壤有机质的分解和养分的转化，土壤中微生物种群和数量的多少直接关系到土壤质量的高低。通过对土壤中微生物的呼吸强度的测量，可以基本判断土壤的质量，同时也为有机肥的施放和有机肥品质高低提供参考依据，但现有的检测设备复杂，周期长，需要进行频繁的转移，使用非常不便。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种土壤微生物检测装置，结构简单，生产和使用方便，能够对微生物的呼吸量进行检测，从而判断土壤微生物的数量，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种土壤微生物检测装置，包括顶盒、压杆和连接管；

顶盒：所述顶盒为下端敞口的半封闭盒体，所述顶盒上端面的轴孔内设有橡胶管，所述顶盒右侧面的接口处设有封闭组件；

压杆：所述压杆的中部穿过橡胶管，所述压杆的上端面固定有压板，所述压杆的下端面固定有清理板，所述压杆的上端外侧套接有复位弹簧，所述复位弹簧的两端分别与压板和橡胶管固定相连；

连接管：所述连接管的上端通过螺栓与顶盒下端的敞口封闭连接，所述连接管的内壁下端固定有内螺纹环，所述连接管的外侧面下端设有支撑组件，所述连接管下端面的轴孔内设有插管；

其中：还包括二氧化碳传感器、蓄电池和PLC控制器，所述二氧化碳传感器安装在顶盒左侧面的接口上，蓄电池和PLC控制器安装在顶盒的外侧面，所述蓄电池的输出端与PLC控制器的输入端电连接，PLC控制器与二氧化碳传感器双向电连接。

进一步地，所述封闭组件包括侧管和胶塞，所述侧管的一端与顶盒侧面的接口相连，所述侧管的另一端通过胶塞进行封闭，侧管可进行开闭，用来控制气压平衡。

进一步地，所述支撑组件包括固定板和螺钉，所述固定板固定在连接管的下端外侧面，所述固定板外侧端的螺孔内螺纹连接有螺钉，支撑组件辅助进行支撑，避免倾倒。

进一步地，所述插管包括管体、外螺纹环和插片，所述管体的上端外侧面连接有外螺纹环，所述外螺纹环与连接管内侧的内螺纹环螺纹连接，所述管体的下端等角度分布有插片，插片便于刺入土层内，插管与连接管为可拆卸配合，便于进行清理。

进一步地，还包括密封环，所述密封环设在顶盒和连接管之间，且密封环的两端分别延伸至顶盒和连接管内腔，密封环保证顶盒和连接管之间的密封性，同时便于进行安装和拆卸。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本土壤微生物检测装置，具有以下好处：

1、整体结构简单，使用方便，将插管刺入土层内，通过连接管和顶盒构成密闭环境，土壤内微生物呼吸时改变密闭环境内二氧化碳的浓度，通过二氧化碳浓度的变化量检测微生物的强度，从而判断土壤内微生物的数量，为有机肥的利用提供参考；

2、连接管分别与顶盒和插管可拆卸连接，方便进行拆卸，通过支撑组件可对整体进行支撑，提升稳定性，防止倾倒；

3、通过清理板可将插管内侧的土壤清除，方便进行连续的土壤检测，不需要进行频繁的拆卸和清理。

附图说明

图1为本实用新型土壤微生物检测装置整体结构示意图；

图2为本实用新型土壤微生物检测装置剖面结构示意图。

图中：1顶盒、101橡胶管、2封闭组件、201侧管、202胶塞、3压杆、301压板、4复位弹簧、5连接管、501内螺纹环、6清理板、7螺栓、8支撑组件、801固定板、802螺钉、9插管、901管体、902外螺纹环、903插片、10密封环、11二氧化碳传感器、12蓄电池、13 PLC控制器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种土壤微生物检测装置，包括顶盒1、压杆3和连接管5；

顶盒1：顶盒1为下端敞口的半封闭盒体，顶盒1上端面的轴孔内设有橡胶管101，顶盒1右侧面的接口处设有封闭组件2，封闭组件2包括侧管201和胶塞202，侧管201的一端与顶盒1侧面的接口相连，侧管201的另一端通过胶塞202进行封闭；

压杆3：压杆3的中部穿过橡胶管101，压杆3的上端面固定有压板301，压杆3的下端面固定有清理板6，压杆3的上端外侧套接有复位弹簧4，复位弹簧4的两端分别与压板301和橡胶管101固定相连，通过清理板6可将插管9内侧的土壤清除，方便进行连续的土壤检测，不需要进行频繁的拆卸和清理；

连接管5：连接管5的上端通过螺栓7与顶盒1下端的敞口封闭连接，连接管5的内壁下端固定有内螺纹环501，连接管5的外侧面下端设有支撑组件8，连接管5下端面的轴孔内设有插管9，还包括密封环10，密封环10设在顶盒1和连接管5之间，且密封环10的两端分别延伸至顶盒1和连接管5内腔，连接管5分别与顶盒1和插管9可拆卸连接，方便进行拆卸，通过支撑组件8可对整体进行支撑，提升稳定性，防止倾倒；

支撑组件8包括固定板801和螺钉802，固定板801固定在连接管5的下端外侧面，固定板801外侧端的螺孔内螺纹连接有螺钉802，插管9包括管体901、外螺纹环902和插片903，管体901的上端外侧面连接有外螺纹环902，外螺纹环902与连接管5内侧的内螺纹环501螺纹连接，管体901的下端等角度分布有插片903；

其中：还包括二氧化碳传感器11、蓄电池12和PLC控制器13，二氧化碳传感器11安装在顶盒1左侧面的接口上，蓄电池12和PLC控制器13安装在顶盒1的外侧面，蓄电池12的输出端与PLC控制器13的输入端电连接，PLC控制器13与二氧化碳传感器11双向电连接，本土壤微生物检测装置所用的电子元件采用现有技术的常用方法，并不在本身进行创新。

整体结构简单，使用方便，将插管9刺入土层内，通过连接管5和顶盒1构成密闭环境，土壤内微生物呼吸时改变密闭环境内二氧化碳的浓度，通过二氧化碳浓度的变化量检测微生物的强度，从而判断土壤内微生物的数量，为有机肥的利用提供参考。

在使用时：

首先将胶塞202打开，手持顶盒1将插管9的管体901刺入待检测的土层位置，使得一部分土壤进入到管体901的内侧，外侧通过支撑组件8的螺钉802没入土壤进行支撑，稳定后，将胶塞202封上，保证顶盒1内外侧的气压相同，此时通过二氧化碳传感器11检测初始浓度得到C0,放置一段时间后，再次检测二氧化碳的浓度得到C1，浓度变量= C1- C0，通过浓度变量和封闭环境内的土壤量计算出土壤微生物的大致数量，并通过PLC控制器13自带的显示器进行展示，单次使用完毕后，将整体与土层分离，通过压板301向下按压压杆3，与压杆3固定相连的清理板6向下移动将管体901内的土壤顶出。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。