1. 一种土壤微生物检测装置，其特征在于：包括顶盒（1）、压杆（3）和连接管（5）；顶盒（1）：所述顶盒（1）为下端敞口的半封闭盒体，所述顶盒（1）上端面的轴孔内设有橡胶管（101），所述顶盒（1）右侧面的接口处设有封闭组件（2）；压杆（3）：所述压杆（3）的中部穿过橡胶管（101），所述压杆（3）的上端面固定有压板（301），所述压杆（3）的下端面固定有清理板（6），所述压杆（3）的上端外侧套接有复位弹簧（4），所述复位弹簧（4）的两端分别与压板（301）和橡胶管（101）固定相连；连接管（5）：所述连接管（5）的上端通过螺栓（7）与顶盒（1）下端的敞口封闭连接，所述连接管（5）的内壁下端固定有内螺纹环（501），所述连接管（5）的外侧面下端设有支撑组件（8），所述连接管（5）下端面的轴孔内设有插管（9）；其中：还包括二氧化碳传感器（11）、蓄电池（12）和PLC控制器（13），所述二氧化碳传感器（11）安装在顶盒（1）左侧面的接口上，蓄电池（12）和PLC控制器（13）安装在顶盒（1）的外侧面，所述蓄电池（12）的输出端与PLC控制器（13）的输入端电连接，PLC控制器（13）与二氧化碳传感器（11）双向电连接。

2. 根据权利要求1所述的一种土壤微生物检测装置，其特征在于：所述封闭组件（2）包括侧管（201）和胶塞（202），所述侧管（201）的一端与顶盒（1）侧面的接口相连，所述侧管（201）的另一端通过胶塞（202）进行封闭。

3. 根据权利要求1所述的一种土壤微生物检测装置，其特征在于：所述支撑组件（8）包括固定板（801）和螺钉（802），所述固定板（801）固定在连接管（5）的下端外侧面，所述固定板（801）外侧端的螺孔内螺纹连接有螺钉（802）。

4. 根据权利要求1所述的一种土壤微生物检测装置，其特征在于：所述插管（9）包括管体（901）、外螺纹环（902）和插片（903），所述管体（901）的上端外侧面连接有外螺纹环（902），所述外螺纹环（902）与连接管（5）内侧的内螺纹环（501）螺纹连接，所述管体（901）的下端等角度分布有插片（903）。

5. 根据权利要求1所述的一种土壤微生物检测装置，其特征在于：还包括密封环（10），所述密封环（10）设在顶盒（1）和连接管（5）之间，且密封环（10）的两端分别延伸至顶盒（1）和连接管（5）内腔。