一种家畜饲养用移动式投喂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及投喂装置技术领域，具体为一种家畜饲养用移动式投喂装置。

背景技术

家畜饲养方法是指以比例最合理的营养成分适应各种家畜在不同发育阶段的最低消耗而获取最佳生产效果的饲喂方法，家禽的饲养可依据家畜的品种和饲养要求而灵活运用，如初生幼驹要及时吃上初乳，及时补料；肥育家畜则要分不同阶段而分别施加不同量的蛋白质饲料和碳水化合物饲料。为了提高家畜投喂饲养的效率，以及行业自动化技术水平的不断提高，现有很多养殖场开始使用自动投料设备。发明人通过对现有投喂装置的调研发现，现有的投喂装置在使用的过程中依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下所述：

- 现有的投喂装置，装置在运行过程中会由于机器震荡的会将装置主体的料口内部的饲料抖出，饲料抖出易出现飞溅，从而浪费饲料；

- 现有的投喂装置无法实现装置主体底端旋转挡板的均匀下料，削弱了该装置使用的实用性；

3、现有的投喂装置，装置不可以通过旋转旋转螺杆将卡块固定在安装块的内部，削弱了装置主体内部饲料的密封性，装置倾倒后饲料易倒出。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种家畜饲养用移动式投喂装置，以解决上述背景技术中提出的装置主体在震荡的过程中会将料口内部的饲料抖出，饲料抖出浪费饲料，装置不可以均匀装置主体内部的饲料，无法实现装置主体底端旋转挡板的均匀下料，削弱了该装置使用的实用性等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种家畜饲养用移动式投喂装置，包括装置主体、储料罐、出料口、支撑架和减震垫，所述装置主体底端的中间位置安装有支撑架，支撑架底端的四个拐角位置皆安装有连接杆，连接杆底端的中间位置安装有减震弹簧，且支撑架一侧的中间位置安装有出料口，所述连接杆底端的中间位置安装有减震垫，减震垫外部的两端皆安装有第一旋转轴，且第一旋转轴的底端安装有第二旋转轴，所述装置主体内部的底端设置有旋转盘，旋转盘顶部的中间位置设置有第一传动杆，所述装置主体顶端的中间位置安装有储料罐，储料罐外部一侧的底端设置有红外线传感器，且储料罐顶部的中间位置设置有防漏盖，所述防漏盖的两端皆安装有卡块，卡块的外侧设置有安装块，且安装块的一侧与装置主体的外侧壁连接，所述装置主体内部的底端设置有下料口，下料口的内部设置有传动块，传动块一侧的顶端设置有第一转动轴承，且第一转动轴承外部的一侧连接有第二传动杆，第二传动杆的一端连接有伺服电机，所述传动块内部的中间位置设置有旋转杆，旋转杆的顶端连接有直角轴承，直角轴承的一侧与第一转动轴承的一侧连接。

优选的，所述出料口内部的顶端安装有防尘盖，且防尘盖的底端与出料口内部的底端呈水平设置。

优选的，所述安装块内部的中间位置设置有旋转螺杆，且旋转螺杆贯穿卡块的内部与安装块的底端连接。

优选的，所述传动块底端的中间位置连接有第二转动轴承，第二转动轴承的内部与旋转杆的外侧连接，旋转杆的底端连接有旋转挡板。

优选的，所述第二旋转轴的底端安装有承重杆，且承重杆的底端安装有固定板。

优选的，所述固定板底端的中间位置皆安装有万向轮，且万向轮和固定板皆设置有四个，万向轮和固定板呈中心线对称结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种家畜饲养用移动式投喂装置，通过在固定板底端的中间位置皆安装有万向轮，且万向轮和固定板皆设置有四个，万向轮和固定板呈中心线对称结构，该装置在使用的过程中利用万向轮进行移动，万向轮在移动的过程中由于地面起伏的原因，会导致装置主体产生震荡，装置主体在震荡的过程中会将料口内部的饲料抖出，而万向轮顶端设置的减震弹簧与承重杆和第一旋转轴相互配合可以减少装置主体的震荡，防止饲料抖出，减少饲料浪费；

（2）该家畜饲养用移动式投喂装置，通过在装置主体外部一侧的红外线传感器与伺服电机相互配合可以实现该装置在使用的时候，通过红外感应控制饲料下放，伺服电机带动第二传动杆进行转动，第二传动杆在转动的过程中带动旋转杆转动直角轴承强转力传动给第二转动轴承，第二转动轴承再带动传动块转动，传动块在转动的时候带动旋转盘转动，旋转盘的转动可以均匀装置主体内部的饲料，可以实现装置主体底端旋转挡板的均匀下料，加强了该装置使用的实用性；

（3）该家畜饲养用移动式投喂装置，通过在防漏盖的两端皆安装有卡块，卡块的外侧设置有安装块，且安装块的一侧与装置主体的外侧壁连接，所述装置主体内部的底端设置有下料口，下料口的内部设置有传动块，该装置在使用的过程中可以通过旋转旋转螺杆将卡块固定在安装块的内部，从而实现防漏盖固定在装置主体的顶端，加强装置主体内部饲料的密封性，防止倾倒饲料倒出。

附图说明

图1为本实用新型家畜饲养用移动式投喂装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型家畜饲养用移动式投喂装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型家畜饲养用移动式投喂装置的图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型家畜饲养用移动式投喂装置的万向轮局部放大结构示意图。

图中：1、装置主体；101、下料口；2、储料罐；3、红外线传感器；4、第一传动杆；401、第二传动杆；402、第一转动轴承；5、防漏盖；6、伺服电机；7、万向轮；701、连接杆；702、固定板；8、出料口；801、防尘盖；9、支撑架；10、安装块；1001、旋转螺杆；1002、卡块；11、传动块；1101、旋转盘；12、第二转动轴承；1201、直角轴承；1202、旋转杆；13、旋转挡板；14、减震垫；1401、第一旋转轴；1402、第二旋转轴；1403、承重杆；15、减震弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种家畜饲养用移动式投喂装置，包括装置主体1、储料罐2、出料口8、支撑架9和减震垫14，装置主体1底端的中间位置安装有支撑架9，支撑架9底端的四个拐角位置皆安装有连接杆701，连接杆701底端的中间位置安装有减震弹簧15，且支撑架9一侧的中间位置安装有出料口8，出料口8内部的顶端安装有防尘盖801，且防尘盖801的底端与出料口8内部的底端呈水平设置，防尘盖801在使用的过程中可以防止出料口8顶端饲料抖出，防尘盖801还可以防止出料口8内部落灰；

连接杆701底端的中间位置安装有减震垫14，减震垫14外部的两端皆安装有第一旋转轴1401，且第一旋转轴1401的底端安装有第二旋转轴1402，第二旋转轴1402的底端安装有承重杆1403，且承重杆1403的底端安装有固定板702，固定板702底端的中间位置皆安装有万向轮7，且万向轮7和固定板702皆设置有四个，万向轮7和固定板702呈中心线对称结构，万向轮7在移动的过程中由于地面起伏的原因，会导致装置主体1产生震荡，装置主体1在震荡的过程中会将料口8内部的饲料抖出，万向轮7顶端设置的减震弹簧15与承重杆1403和第一旋转轴1401相互配合可以减少装置主体1的震荡，防止饲料抖出浪费；

装置主体1内部的底端设置有旋转盘1101，旋转盘1101顶部的中间位置设置有第一传动杆4，装置主体1顶端的中间位置安装有储料罐2，储料罐2外部一侧的底端设置有红外线传感器3，且储料罐2顶部的中间位置设置有防漏盖5，防漏盖5的两端皆安装有卡块1002，卡块1002的外侧设置有安装块10，且安装块10的一侧与装置主体1的外侧壁连接，安装块10内部的中间位置设置有旋转螺杆1001，且旋转螺杆1001贯穿卡块1002的内部与安装块10的底端连接，装置在使用的过程中可以通过旋转旋转螺杆1001将卡块1002固定在安装块10的内部，从而实现防漏盖5固定在装置主体1的顶端，加强装置主体1内部饲料的密封性，防止倾倒饲料倒出；

装置主体1内部的底端设置有下料口101，下料口101的内部设置有传动块11，传动块11一侧的顶端设置有第一转动轴承402，传动块11底端的中间位置连接有第二转动轴承12，第二转动轴承12的内部与旋转杆1202的外侧连接，旋转杆1202的底端连接有旋转挡板13，第二传动杆401在转动的过程中带动旋转杆1202转动直角轴承1201强转力传动给第二转动轴承12，第二转动轴承12再带动传动块11转动，传动块11在转动的时候带动旋转盘1101转动，旋转盘1101的转动可以均匀装置主体1内部的饲料，可以实现装置主体1底端旋转挡板13的均匀下料，加强了该装置使用的实用性；

第一转动轴承402外部的一侧连接有第二传动杆401，第二传动杆401的一端连接有伺服电机6，传动块11内部的中间位置设置有旋转杆1202，旋转杆1202的顶端连接有直角轴承1201，直角轴承1201的一侧与第一转动轴承402的一侧连接。

工作原理：使用时，首先该装置利用万向轮7移动该装置，万向轮7在移动的过程中由于地面起伏的原因，会导致装置主体1产生震荡，装置主体1在震荡的过程中会将料口8内部的饲料抖出，万向轮7顶端设置的减震弹簧15与承重杆1403和第一旋转轴1401相互配合可以减少装置主体1的震荡，防止饲料抖出浪费，装置主体1外部一侧的红外线传感器3与伺服电机6相互配合可以实现该装置在使用的时候，通过红外感应控制饲料下放，伺服电机6带动第二传动杆401进行转动，第二传动杆401在转动的过程中带动旋转杆1202转动直角轴承1201强转力传动给第二转动轴承12，第二转动轴承12再带动传动块11转动，传动块11在转动的时候带动旋转盘1101转动，旋转盘1101的转动可以均匀装置主体1内部的饲料，可以实现装置主体1底端旋转挡板13的均匀下料，加强了该装置使用的实用性，并且该装置在使用的过程中可以通过旋转旋转螺杆1001将卡块1002固定在安装块10的内部，从而实现防漏盖5固定在装置主体1的顶端，加强装置主体1内部饲料的密封性，防止倾倒饲料倒出。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。